SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Mesures :

Monoxyde de carbone, CO (%).

Dioxyde de carbone, CO2 (%).

Essence HC, propane, méthane (ppm).

Oxygène, O2 (%).

Monoxyde de carbone ajusté (%).

Facteur Lambda.

Température de l’huile.

Données techniques :

Alimentation électrique : 115/230 VAC - 50/60 Hz - 68 W.

Temps de mesure : 12 secondes (max.).

Temps de préchauffage : 6 minutes (à partir de 25 °C).

Température de travail : de +2 °C à +40 °C.

Humidité : 95 % maximum (sans condensation).

Pression : 800 - 1060 mbar.

CO (+/- 0.02 % abs +/- 3 % rel) : de 0 à 15 %.

CO2 (+/- 0.3 % abs +/- 3 % rel) : de 0 à 20 %.

HCg (+/- 4 ppm abs +/- 3 % rel) : de 0 à 15000 ppm vol.

HCp (+/- 8 ppm abs +/- 3 % rel) : de 0 à 30000 ppm vol.

O2 (+/- 0,1 % abs +/- 5 % rel) : de 0 à 25 %.

COc (+/- 1 % abs +/- 3 % rel) : de 0 à 20 %.

Lambda : de 0 à 9.999 rmp.

Température de l’huile : 0 - 200 °C.

Longueur du tube de gaz de mesure : 6 m environ.

Diamètre du tube de gaz de mesure : 5 mm environ.

Câble USB vers l’ordinateur (PC).

Logiciel de contrôle.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- TBMC3. Banc d’Essais pour Moteurs à Combustion Monocylindriques (7,5kW), Contrôlé par Ordinateur (PC).

- TBMC8. Banc d’Essais pour Moteurs à Combustion Monocylindriques (7,5kW), Contrôlé par Ordinateur (PC).

- TBMC12. Banc d’Essais pour Moteurs 1 et 2 Cylindres, 11 kW, Contrôlé par Ordinateur (PC).

- TBMC75. Banc d’Essais pour Moteurs à Combustion (Quatre Cylindres) (75kW), Contrôlé par Ordinateur (PC).

- Dimensions : 600 x 200 x 300 mm environ. (23,62 x 7,87 x 11,81 pouces environ). - Poids : 5 kg environ. (11 livres environ).