SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 TBMC75 Unité :

Banc d'essai pour moteur thermique jusqu'à 75 kW, avec roues pour faciliter sa mobilité :

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Base de montage avec dispositif d'amortissement des vibrations pour installer le moteur d'essai.

Panneaux transparents permettant de visualiser le fonctionnement de l'unité.

Frein électrique à courant de Foucault contrôlé par ordinateur pour générer la charge :

Puissance maximale : 75 kW.

Transmission entre le moteur à combustion et le frein par un double joint de Cardan.

Accélération du moteur à combustion par le biais de la vanne de carburant commandée par ordinateur (accélération/décélération).

Réservoir de carburant d'une capacité de 5 litres : soit pour l'essence, soit pour le gazole (en fonction du moteur d'essai acheté).

Circuit d'admission d'air :

Filtre à air.

Tuyau de raccordement facile et rapide de Dext : 40 m.

Circuit des gaz d'échappement :

Tuyau à connexion facile et rapide de Dext : 40 m.

Instrumentation :

Capteur de vitesse pour mesurer la vitesse (tr/min) du moteur, plage : 0 - 6000 r.p.m.

Capteur de force pour mesurer le couple de freinage, plage : 0 - 350 N·m.

Six capteurs de température de type "J" à différents points du processus :

Température de l'air d'entrée.

Température des gaz d'échappement.

Température du carburant.

Température de l'huile moteur.

Température de l'eau à l'entrée et à la sortie du système de refroidissement.

Capteur de débit pour mesurer la consommation de carburant, soit pour l'essence, soit pour le gazole (en fonction du moteur d'essai acheté), plage : 0 - 350 ml/min.

Deux capteurs de débit pour mesurer :

Le débit d'air à l'entrée du moteur à combustion, plage : 0 - 600 m³/h.

Débit de sortie des gaz d'échappement, plage : 0 - 600 m³/h.

Capteur de pression pour l'huile du moteur à combustion, plage : 0 - 8 bar.

Pour obtenir la puissance correcte d'un moteur, il est nécessaire de mesurer les conditions ambiantes avec :

Capteur de température de type "J".

Capteur de pression, plage : 0 – 1 bar.

L'unité comprend toutes les mesures de sécurité requises pour un fonctionnement sûr :

Limite de température.

Interrupteur de fin de course pour contrôler si le frein et le moteur sont correctement connectés.

Interrupteur de fin de course pour contrôler si l'un des panneaux de protection est ouvert.

Boutons-poussoirs de sécurité.

Des protections auditives individuelles de sécurité à utiliser pendant les exercices pratiques sont incluses.

Le logiciel d'acquisition de données et de contrôle de l'unité "TBMC75" permet :

Le calcul des grandeurs représentatives : puissance du moteur à combustion et consommation spécifique de carburant.

La représentation des courbes caractéristiques des moteurs à combustion : couple, puissance ou consommation spécifique en fonction de la vitesse du moteur à combustion.

La représentation des courbes des grandeurs mesurées et calculées, dans des diagrammes signal contre signal.

Configuration libre des axes de ces graphiques.

La représentation en temps réel de toutes les grandeurs mesurées et calculées.

L'enregistrement des mesures d'essai en fonction du temps et la génération d'un fichier compatible avec les tableurs.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- TM75-01/R. Moteur à Essence 4 Temps et 4 Cylindres, Refroidi par Air, pour TBMC75 (Reconditionné)*. *Moteur reconditionné, vérifier la disponibilité d'un nouveau moteur.

Compatible avec les biocarburants.

Type de moteur : Allumage commandé.

Carburant : Essence.

Nombre de cylindres : 4.

Nombre de courses : 4.

Type d'admission d'air : Aspiration naturelle.

Type de refroidissement : Eau.

Démarrage : Électrique.

Taux de compression : 10:1.

Couple maximal : 145 N·m/2500 r.p.m.

Puissance maximale : 66 kW/5500 r.p.m.

Alésage du cylindre : 81 mm.

Course : 86,4 mm.

Note : ou des caractéristiques similaires.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- TM75-01SP. Indicateur pour la Mesure de la Pression dans la Chambre de Combustion du TM75-01.

- STRO. Stroboscope. Vitesse d'éclair : 100 - 10000 éclairs par minute. Taux de vitesse : 100 - 10000 r.p.m. Affichage : vitesse d'éclair.

- TM75-02. Moteur Diesel 4 Temps et 4 Cylindres, Refroidi par Eau, pour TBMC75.

Compatible avec les biocarburants.

Type de moteur : Allumage par compression.

Carburant : Gasoil.

Nombre de cylindres : 4.

Nombre de courses : 4.

Type d'admission d'air : Turbo + Intercooler.

Type de refroidissement : Eau.

Démarrage : Électrique.

Taux de compression : 21,8:1.

Couple maximal : 196 N·m/2250 r.p.m.

Puissance maximale : 68 kW/4000 r.p.m.

Alésage du cylindre : 83 mm.

Course : 88 mm.

Note : ou des caractéristiques similaires.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- TM75-02SP. Indicateur pour la Mesure de la Pression dans la Chambre de Combustion du TM75-02.

- TM75-02/R. Moteur Diesel 4 Temps et 4 Cylindres, Refroidi par Eau, pour TBMC75 (Reconditionné)*. *Moteur reconditionné, vérifier la disponibilité d'un nouveau moteur.

Compatible avec les biocarburants.

Type de moteur : Allumage par compression.

Carburant : Gasoil.

Nombre de cylindres : 4.

Nombre de courses : 4.

Type d'admission d'air : Turbo + Intercooler.

Type de refroidissement : Eau.

Démarrage : Électrique.

Taux de compression : 21,8:1.

Couple maximal : 196 N·m/2250 r.p.m.

Puissance maximale : 68 kW/4000 r.p.m.

Alésage du cylindre : 83 mm.

Course : 88 mm.

Note : ou des caractéristiques similaires.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- TM75-02SP. Indicateur pour la Mesure de la Pression dans la Chambre de Combustion du TM75-02.

- TM75-03/R. Moteur à Essence et GPL 4 Temps et 4 Cylindres, Refroidi par Eau, pour TBMC75 (Reconditionné)*. *Moteur reconditionné, vérifier la disponibilité d'un nouveau moteur.

Compatible avec les biocarburants.

Type de moteur : Allumage commandé.

Carburant : Essence et/ou GLP.

Nombre de cylindres : 4.

Nombre de courses : 4.

Type d'admission d'air : Aspiration naturelle.

Type de refroidissement : Eau.

Démarrage : Électrique.

Taux de compression : 10:1.

Couple maximal : 145 N·m/2500 r.p.m.

Puissance maximale : 66 kW/5500 r.p.m.

Alésage du cylindre : 81 mm.

Course : 86,4 mm.

Note : ou des caractéristiques similaires.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- TM75-03SP. Indicateur pour la Mesure de la Pression dans la Chambre de Combustion du TM75-03.

- TM75-04. Moteur à Essence 4 Temps et 3 Cylindres, Refroidi par Eau, pour TBMC75.

Compatible avec les biocarburants.

Type de moteur : Allumage commandé.

Carburant : Essence.

Nombre de cylindres : 3.

Nombre de courses : 4.

Type d'admission d'air : Turbo + Intercooler.

Type de refroidissement : Eau.

Démarrage : Électrique.

Taux de compression : 10,5:1.

Couple maximal : 205 N·m/1750 r.p.m.

Puissance maximale : 74 kW/5500 r.p.m.

Alésage du cylindre : 75 mm.

Course : 90,5 mm.

Note : ou des caractéristiques similaires.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- TM75-04SP. Indicateur pour la Mesure de la Pression dans la Chambre de Combustion du TM75-04.

- STRO. Stroboscope. Vitesse d'éclair : 100 - 10000 éclairs par minute. Taux de vitesse : 100 - 10000 r.p.m. Affichage : vitesse d'éclair.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- TBMC-AGE. Analyseur de Gaz d'Échappement.

Des mesures:

Monoxyde de carbone, CO (%).

Dioxyde de carbone, CO2(%).

Essence HC, propane, méthane (ppm).

Oxygène, O2 (%).

Monoxyde de carbone ajusté (%).

Facteur lambda.

Température d'huile.

Données techniques:

Alimentation : 115/230 VAC – 50/60 Hz – 68 W.

Temps de mesure : 12 secondes (max.).

Temps de préchauffage : 6 minutes (à partir de 25 °C).

Température de fonctionnement : de +2 °C à +40 °C.

Humidité : 95 % max. (sans condensation).

Pression : 800 – 1060 mbar.

CO (+/- 0,02 % abs +/- 3 % rel) : de 0 à 15 %.

CO2 (+/- 20,3 % abs +/- 3 % rel) : de 0 à 20 %.

HCg (+/- 4 ppm abs +/- 3 % rel) : de 0 à 15000 ppm vol.

HCp (+/- 8 ppm abs +/- 3 % rel) : de 0 à 30000 ppm vol.

O2 (+/- 0,1% 2abs +/- 5 % rel) : de 0 à 25 %.

COc (+/- 1 % abs +/- 3 % rel) : de 0 à 20 %.

Lambda : de 0 à 9.999 r.p.m.

Température de l'huile : 0 – 200 °C.

Longueur du tube de gaz échantillon : 6 m approx.

Diamètre du tube de gaz échantillon : 5 mm approx.

Câble USB vers ordinateur.

Logiciel de contrôle.

- TBMC-CG. Calorimètre pour Gaz d'Échappement, Contrôlé par Ordinateur (PC).

Cadre en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter sa mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Schéma en face avant avec répartition des éléments similaire au vrai.

Réservoir à double paroi, fabriqué en acier inoxydable, avec un échangeur de chaleur en tube d'acier à ailettes à l'intérieur.

Volume d'échange : 13 l.

Surface d'échange côté gaz d'échappement : 1,2 m².

Surface d'échange côté eau : 0,17 m².

Entrée des gaz d'échappement au bas de l'unité.

Sortie des gaz d'échappement à la partie supérieure de l'unité.

Les raccords d'entrée et de sortie d'eau et les tuyaux sont fournis.

Connexion entre le moteur et le calorimètre à l'aide d'un gaz d'échappement et d'un tuyau résistant à la chaleur.

Vanne de régulation du débit d'eau de refroidissement.

Quatre capteurs de température, type "J", à différentes étapes du processus, pour la mesure de :

Température des gaz d'échappement à l'entrée.

Température des gaz à la sortie du calorimètre.

Température de l'eau à l'entrée du calorimètre.

Température de l'eau à la sortie du calorimètre.

Capteur de débit pour mesurer le débit d'eau de refroidissement.

Capteur de pression pour gaz à analyser, plage : 0 – 1 bar.

Plages de mesure :

Température des gaz d'échappement : 0 – 600 °C.

Température de l'eau : 0 – 600 °C.

Débit : 0 – 600 l/heure.

- TBMC-AGE/NOx. Analyseur de Gaz d'Échappement (NOx).

Des mesures:

Monoxyde de carbone, CO (%).

Dioxyde de carbone, CO2(%).

Essence HC, propane, méthane (ppm).

Oxygène, O2 (%).

Monoxyde de carbone ajusté (%).

Facteur lambda.

Température d'huile.

Données techniques:

Alimentation : 115/230 VAC – 50/60 Hz – 68 W.

Temps de mesure : 12 secondes (max.).

Temps de préchauffage : 6 minutes (à partir de 25 °C).

Température de fonctionnement : de +2 °C à +40 °C.

Humidité : 95 % max. (sans condensation).

Pression : 800 – 1060 mbar.

CO (+/- 0,02 % abs +/- 3 % rel) : de 0 à 15 %.

CO2 (+/- 20,3 % abs +/- 3 % rel) : de 0 à 20 %.

HCg (+/- 4 ppm abs +/- 3 % rel) : de 0 à 15000 ppm vol.

HCp (+/- 8 ppm abs +/- 3 % rel) : de 0 à 30000 ppm vol.

O2 (+/- 0,1% 2abs +/- 5 % rel) : de 0 à 25 %.

COc (+/- 1 % abs +/- 3 % rel) : de 0 à 20 %.

Lambda : de 0 à 9.999 r.p.m.

Température de l'huile : 0 – 200 °C.

Longueur du tube de gaz échantillon : 6 m approx.

Diamètre du tube de gaz échantillon : 5 mm approx.

Câble USB vers ordinateur.

Logiciel de contrôle.

2 TBMC75/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle :

La Control Interface Box fait partie du système SCADA.

Boîtier d'interface de contrôle comporte sur le panneau avant un diagramme de processus.

Les éléments de commande de l'unité sont contrôlés en permanence depuis l'ordinateur.

Visualisation simultanée depuis l'ordinateur de tous les paramètres intervenant dans le processus.

Calibration de tous les capteurs impliqués.

Représentation en temps réel des courbes des réactions du système.

Toutes les valeurs des actionneurs peuvent être modifiées à tout moment depuis le clavier, ce qui permet l'analyse des courbes et des réactions de l'ensemble du processus.

Les signaux sont protégés et filtrés pour éviter les interférences externes.

Le contrôle par ordinateur en temps réel avec la possibilité de modifier les paramètres à partir du clavier de l'ordinateur, à tout moment pendant le processus.

Le contrôle par ordinateur controle la marche/arrêt en temps réel pour les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Contrôle ouvert permettant de modifier, à tout moment et en temps réel, les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Trois niveaux de sécurité, l'un mécanique dans l'unité, l'autre électronique avec l'interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.

3 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Carte d'Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur.

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.

4 TBMC75/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (échantillons de kilo par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

5 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

6 Manuels :

Cet appareil est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

*Références 1 à 6 sont les principaux éléments : TBMC75 + TBMC75/CIB + DAB + TBMC75/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.- Détermination des courbes caractéristiques d'un moteur à combustion interne moteur à combustion interne à différents régimes de vitesse :

Couple.

Puissance.

Consommation spécifique de carburant.

2.- Détermination du rendement, de la consommation spécifique de carburant et du rapport air-carburant d'un moteur à combustion interne. d'un moteur à combustion interne.

3.- Détermination du rendement volumétrique et de la pression effective moyenne d'un moteur à détermination du rendement volumétrique et de la pression effective moyenne d'un moteur à combustion interne.

Possibilités pratiques supplémentaires :

4.- Familiarisation avec les moteurs à essence et diesel à quatre temps.

5.- Comparaison des caractéristiques des moteurs diesel et des moteurs à essence.

6.- Étude du refroidissement dans les moteurs à combustion interne alternatifs.

7.- Mesure de la pression dans la chambre de combustion d'un moteur (il nécessite l'élément requis TM75-01SP ou TM75-02SP).

8.- Représentation graphique de la pression dans la chambre de combustion en fonction du temps et de la position du vilebrequin (il nécessite l'élément requis TM75-01SP ou TM75-02SP).

9.- Familiarisation avec le concept de suralimentation pour les moteurs suralimentés par un ensemble de turbo et d'intercooler (il nécessite l'élément requis TM75-01SP ou TM75-02SP).

10.-Analyse des gaz d'échappement d'un moteur à combustion interne (il nécessite l'élément supplémentaire recommandé TBMC-AGE). Recommandé pour les moteurs à essence.

11.-Calcul de la chaleur contenue dans les gaz d'échappement d'un moteur à combustion interne (il nécessite l'élément supplémentaire recommandé TBMC-CG).

12.-Étude de l'allumage d'un moteur à essence (il nécessite l'élément supplémentaire recommandé STRO).

13.-Calibrage des capteurs.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

14.-De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

15.-Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

16.-Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

17.-Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

18.-Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

19.-Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

20.-Contrôle du processus de l'unité TBMC75 via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

21.-Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité TBMC75.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

7 TBMC75/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

8 TBMC75/FSS. Système de Simulation de Défauts.

Le Système de Simulation de Défaut (FSS) est un logiciel qui simule plusieurs défauts sur toute unité EDIBON contrôleé par ordinateur.

Le mode "DEFAUTS" consiste à provoquer une série de défauts dans le fonctionnement normal de l'unité. L'étudiant doit les trouver et les résoudre.

Il existe plusieurs types de défaillances, qui peuvent être incluses dans les blocs suivants :

Défauts affectant les mesures des capteurs :

- Un étalonnage incorrect est appliqué.

- Non-linéarité.

Défauts qui affectent les actionneurs :

- Changement de canal des actionneurs à un moment donné pendant l'exécution du programme.

- Réduction de la réponse d'un actionneur.

Échecs dans l'exécution des contrôles:

- Inversemment des contrôles ON/OFF.

- Réduction ou augmentation de la réponse totale calculée.

- L'action de certains contrôles est annulée.

Défauts on/off:

- Vous pouvez inclure différentes défaillances on/off.

b) Options de Expansions Multipuesto

9 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.