ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Pupitre compuesto por los siguientes elementos: seta de seguridad, llave, conector USB para ordenador, apertura capo y enchufe.

Capó articulado y transparente con cierre eléctrico para la completa visualización del sistema completo.

Chasis de aluminio de alta resistencia recubierto con pintura epoxy, apoyado sobre ruedas de 160 mm de diámetro.

Panel auxiliar, panel compuesto por todos los elementos auxiliares encontrados en un vehículo.

Seta de emergencia, seta lateral de emergencia para la detección del motor. Se dispone de una seta de seguridad por cada lado del equipo.

Depósito de combustible original del vehículo.

Depósito AdBlue, situado debajo de la estructura del equipo.

Depósito de retención de líquidos en caso en caso de fuga o manipulación incorrecta

Caja batería, incluye batería de coche 12V, relé corta batería para mantener la seguridad del equipo y cargador de batería.

Caja de fusibles y relés, fusibles y relés principales del motor.

Motor diésel con todos los elementos necesarios que intervienen en el correcto funcionamiento del mismo: motor, inyectores, bobinas, filtro de admisión, admisión, ECU, etc.

Sistema de diagnosis que muestra la información de la red CAN del vehículo a través de una pantalla de alta resolución.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 2000 x 1500 x 2400 mm aprox.  - Peso: 200 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Identificación del motor de combustión y de cada una de sus partes.

2.- Puesta en marcha del equipo motor diésel y toma de resultados en diferentes condiciones.

3.- Procedimiento y análisis de arranque en frio del motor diésel.

4.- Interpretación de esquemas eléctricos y los sistemas involucrados.

Opcional

TBM/D/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.