ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Cámara:

Cilindro de boro silicato de alta resistencia.

Diámetro interior: 90 mm.

Diámetro exterior: 100 mm.

Lonngitud: 300 mm.

Resistencia de calentamiento de 690 W, embutida en un cilindro de cobre de diámetro interior: 12,7 mm, diámetro exterior: 16 mm y longitud: 50 mm.

Serpentín condensador: un tubo de cobre niquelado con un área superficial de 0,043 m².

Válvula de carga situada en la parte inferior del cilindro y que se utiliza para la carga y descarga del equipo.

Válvula de control del caudal de agua situada en la línea de conducción de agua y que regula el caudal de agua que entra en el serpentín.

Válvula de purga y de seguridad.

Cinco sesores de temperatura (tipo “J”):

Sensor de temperatura para medir la temperatura de la superficie caliente.

Sensor de temperatura para medir la temperatura del refrigerante.

Sensor de temperatura en la entrada de agua.

Sensor de temperatura en la salida de agua.

Sensor de temperatura para determinar la temperatura del vapor saturado.

Medidor de presión.

Vatímetro.

Medidor de caudal.

Disyuntor de temperatura, dispuesto para cortar la corriente eléctrica si la temperatura sobrepasa el valor de la alarma.

Presostato.

Diseñado para utilizar el refrigerante SES-36.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Controlador de la resistencia de calentamiento.

Conexiones para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Display para vatímetro.

Conexión para el presostato.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:  Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo : -Dimensiones: 700 x 550 x 720 mm aprox. -Peso: 50 kg aprox.

Consola Electrónica: -Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. -Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Demostración visual de las tres modalidades de ebullición (ebullición convectiva, ebullición nucleada y ebullición en película).

2.- Determinación del flujo térmico y el coeficiente de transferencia de calor superficial.

3.- Efecto de la presión sobre el flujo térmico crítico.

4.- Condensación de película.

5.- Demostración del arrastre de líquido por el vapor.

6.- Relación entre la presión y la temperatura.

7.- Efecto del aire en una instalación.

Posibilidades prácticas adicionales:

8.- Presión /Entalpía.

9.- Propiedades del SES-36.

Opcional

TCEB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.