ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Cámara de vapor: cilindro de vidrio, de paredes gruesas, con extremos de aluminio y juntas de PTFE:

Capacidad: 0,5 – 1 kg de agua destilada aprox.

Diámetro interior de la cámara: 95 mm.

Longitud de la cámara: 450 mm.

Dos condensadores, refrigerados por agua, montados en la tapa superior del cilindro:

Dimensiones: diámetro externo de 12,7 mm y longitud efectiva de 200 mm.

Están especialmente diseñados y fabricados de cobre, incorporando un intercambiador de calor para reducir al mínimo la variación de la temperatura superficial:

Condensador de gotas con baño dorado.

Condensador de película en acabado natural.

Cada condensador dispone de cinco sensores de temperatura (tipo ”K”) para medir la temperatura media del metal.

Resistencia con protección térmica, potencia: 3 kW.

Sistema de extracción de aire, con un refrigerador del aire, separador y “trompa de vacío” de agua y con las válvulas necesarias.

Medidor de presión para medir la presión en la cámara, rango: -1 – 3 bar.

Dos caudalímetros, rango: 0,2 – 2  l/min.

Dos termopares tipo "K" para medida del vapor en la parte superior e inferior de la cámara.

Seguridad:

Válvula de seguridad de presión, fijada sobre la tapa superior del cilindro.

Presostato de seguridad.

Protección térmica de la resistencia (termostato de 120 ºC).

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Interruptor y regulador de la resistencia.

Display del vatímetro.

Interruptor On/Off.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Dimensiones: Equipo: 700 x 570 x 770 mm aprox. Peso: 60 kg aprox.

Consola electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Investigación de la relación entre la presión de saturación y la temperatura de saturación del H2O entre los 20ºC y los 100ºC.

2.- Demostración visual de la condensación en forma de película y en forma de gotas, así como de la ebullición nucleada.

3.- Medición del flujo de calor y del coeficiente de transferencia de calor superficial tanto en la condensación en película como en gota, a presiones hasta la atmosférica.

4.- Demostración e investigación del efecto de aire en condensadores.

5.- Demostración de la Ley de Dalton.

Opcional

TCPGB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.