SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire à celle des éléments de l'unité réelle.

Chambre à vapeur : cylindre en verre à paroi épaisse avec extrémités en aluminium et joints en PTFE :

Capacité : 0,5 – 1 kg d'eau distillée environ.

Diamètre intérieur de la chambre : 95 mm.

Longueur de la chambre : 450 mm.

Deux condenseurs, refroidis à l'eau, montés sur le couvercle supérieur du cylindre :

Dimensions : diamètre extérieur de 12,7 mm et longueur effective de 200 mm.

Ils sont spécialement conçus et fabriqués en cuivre, avec un échangeur de chaleur pour minimiser la variation de la température de surface :

Condensateur à gouttelettes avec placage en or.

Condenseur à film en finition naturelle.

Chaque condensateur est équipé de cinq capteurs de température (type “K”) pour mesurer la température moyenne du métal.

Élément chauffant avec protection thermique, puissance : 3 kW.

Système d'extraction d'air, avec refroidisseur d'air, séparateur et “tube à vide” d'eau et les vannes nécessaires.

Manomètre pour mesurer la pression dans la chambre, plage : -1 – 3 bar.

Deux débitmètres, plage : 0,2 – 2 l/min.

Deux thermocouples de type “K” pour la mesure de la vapeur en haut et en bas de la chambre.

Sécurité :

Soupape de sécurité à pression, fixée sur le couvercle supérieur du cylindre.

Pressostat de sécurité.

Protection thermique de l'élément chauffant (thermostat 120 ºC).

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connecteurs pour les sondes de température.

Sélecteur de sondes de température.

Afficheur numérique pour les sondes de température.

Commutateur de résistance et régulateur.

Affichage du wattmètre.

Interrupteur marche/arrêt.

Câbles et accessoires pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance et Manuel pratique.

Unité: - Dimensions: 700 x 570 x 770 mm approx. - Poids: 60 kg approx.

Consola électronique: - Dimensions: 490 x 330 x 310 mm  - Poids: 10 kg.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude de la relation entre la pression de saturation et la température de saturation de H2O entre 20 ºC et 100 ºC.

2.- Démonstration visuelle de la condensation en film et en gouttelettes et de l'ébullition nucléée.

3.- Mesure du flux de chaleur et du coefficient de transfert de chaleur de surface dans la condensation en film et en gouttelettes, à des pressions allant jusqu'à la pression atmosphérique.

4.- Démonstration et étude de l'effet de l'air dans les condenseurs.

5.- Démonstration de la loi de Dalton.

Optionnel

TCPGB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.