ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos en acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Compresor:

Compresor hermético.

Potencia: 1/2 CV.

Condensador:

Cilindro vertical transparente a través del que se puede ver el serpentín de intercambio de calor.

Totalmente estanco mediante juntas de vitón.

En su interior dispone de un serpentín de cobre a través del cual circula el agua de refrigeración:

Nueve espiras de cobre niquelado.

Diámetro del serpentín: 1/4”.

Área de transferencia de calor: 0,032 m² aprox.

Expansión:

Válvula de expansión, tipo flotador, que va montada sobre el condensador.

Visor situado entre la válvula de expansión y el evaporador, para mostrar la formación de burbujas de vapor después de la válvula de expansión.

Evaporador:

Cilindro vertical transparente a través del que se puede ver el serpentín de intercambio de calor.

Totalmente estanco mediante juntas de vitón.

En su interior dispone de un serpentín de cobre a través del cual circula el agua para promover la ebullición:

Nueve espiras de cobre niquelado.

Diámetro del serpentín: 1/4”.

Área de transferencia de calor: 0,032 m² aprox.

Instrumentación:

Once sensores de temperatura (tipo “J”) que indican las temperaturas de salida y entrada del agua, tanto en el condensador como en el evaporador, así como las temperaturas de evaporación, condensación, expansión y la temperatura medioambiental.

Dos caudalímetros, tipo rotámetro, que miden el caudal de agua (condensador y evaporador). Rango de los caudalímetros: 0 – 2  l/min.

Dos manómetros indican la presión del fluido refrigerante en el condensador y en el evaporador:

Manómetro (condensador), rango: 0 – 6 bar.

Manómetro (evaporador), rango: -1 – 1 bar.

Medida de la potencia eléctrica (vatímetro). Rango de medida: 0 – 1000 W.

El equipo dispone de todas las medidas necesarias de seguridad para un trabajo seguro:

Válvula de seguridad, tarada a 2,4 bar, para que en caso de sobrepresiones en el condensador se abra.

Presostato de alta, que detiene el compresor si la presión de condensación supera los 2,3 bar.

Otras válvulas:

Válvulas aisladoras para permitir una fácil modificación y mantenimiento.

Válvulas de control.

Este equipo ha sido diseñado para el empleo del gas refrigerante SES36, compatible con el medioambiente.

Con el equipo se suministran los siguientes diagramas:

Diagrama de Mollier del refrigerante SES36.

Diagrama de Entalpía del refrigerante SES36.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Interruptor del compresor.

Display digital para vatímetro.

Conexión para el presostato de alta.

Interruptor principal.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: Equipo:  700 x 700 x 720 mm aprox. Peso: 70 Kg aprox.

Consola electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Demostración del ciclo de refrigeración por comprensión del vapor y de la bomba de calor.

2.-  Relación entre presión y temperatura.

3.-  Demostración del trasvase de refrigerante del evaporador al condensador.

4.-  Demostración de carga.

5.-  Demostración del efecto del aire en un sistema de refrigeración.

6.-  Efecto de las temperaturas de evaporación y condensación en la tasa de refrigeración y en la transferencia de calor en el condensador.

7.-  Análisis del efecto de la relación de presiones en el comportamiento del sistema.

8.-  Determinación de los coeficientes de funcionamiento del sistema.

9.-  Medida de la potencia eléctrica.

10.-Estimación del coeficiente global de transmisión de calor entre el refrigerante SES36 y el agua.

Opcional

TCRB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.