EDIBON

Édition :ED01/25
Date :Décembre/2025
TCRB
UNITE DE DEMONSTRATION DU CYCLE DE REFRIGERATION

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire à celle des éléments de l’unité réelle.

Compresseur :

    Compresseur hermétique.

    Puissance : 1/2 CV.

Condenseur :

    Cylindre vertical transparent permettant de voir le serpentin d’échange thermique.

    Totalement étanche grâce à des joints en Viton.

    À l’intérieur, un serpentin en cuivre dans lequel circule l’eau de refroidissement :

        Neuf spires de cuivre nickelé.

        Diamètre du serpentin : 1/4”.

        Surface d’échange thermique : env. 0,032 m².

Détente :

    Vanne de détente, type flotteur, montée sur le condenseur.

    Voyant situé entre la vanne de détente et l’évaporateur, pour visualiser la formation de bulles de vapeur après la détente.

Évaporateur :

    Cylindre vertical transparent permettant de voir le serpentin d’échange thermique.

    Totalement étanche grâce à des joints en Viton.

    À l’intérieur, un serpentin en cuivre dans lequel circule l’eau pour favoriser l’ébullition :

        Neuf spires de cuivre nickelé.

        Diamètre du serpentin : 1/4”.

        Surface d’échange thermique : env. 0,032 m².

Instrumentation :

Onze capteurs de température (type “J”) indiquant les températures d’entrée et de sortie de l’eau dans le condenseur et l’évaporateur, ainsi que les températures d’évaporation, de condensation, de détente et la température ambiante.

    Deux débitmètres, type rotamètre, mesurant le débit d’eau (condenseur et évaporateur). Plage : 0 – 2 L/min.

    Deux manomètres indiquant la pression du fluide frigorigène dans le condenseur et l’évaporateur :

        Manomètre (condenseur), plage : 0 – 6 bar.

        Manomètre (évaporateur), plage : –1 – 1 bar.

        Mesure de puissance électrique (wattmètre). Plage : 0 – 1000 W.

L’unité dispose de toutes les mesures de sécurité nécessaires pour un fonctionnement sûr :

    Soupape de sécurité, tarée à 2,4 bar, qui s’ouvre en cas de surpression dans le condenseur.

    Pressostat haute pression, qui arrête le compresseur si la pression de condensation dépasse 2,3 bar.

Autres vannes :

    Vannes d’isolement pour permettre une modification et une maintenance aisées.

    Vannes de contrôle.

Cet unité a été conçu pour l’utilisation du gaz frigorigène SES36, respectueux de l’environnement.

Diagrammes fournis avec l’unité :

    Diagramme de Mollier du frigorigène SES36.

    Diagramme d’enthalpie du frigorigène SES36.

Console électronique :

    Boîtier métallique.

    Connecteurs pour les capteurs de température.

    Afficheur numérique pour les capteurs de température.

    Sélecteur pour les capteurs de température.

    Interrupteur du compresseur.

    Afficheur numérique pour le wattmètre.

    Connexion pour le pressostat haute pression.

    Interrupteur principal.

Câbles et accessoires pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance et Manuel pratique.
Unité: - Dimensions: 700 x 700 x 720 mm environ. - Poids: 70 kg environ.

Consola électronique: - Dimensions: 490 x 330 x 310 mm environ. - Poids: 10 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Démonstration du cycle de réfrigération par compression de vapeur et de la pompe à chaleur.

2.- Relation entre pression et température.

3.- Démonstration du transfert de frigorigène de l’évaporateur vers le condenseur.

4.- Démonstration du chargement (charge de frigorigène).

5.- Démonstration de l’effet de l’air dans un système de réfrigération.

6.- Effet des températures d’évaporation et de condensation sur le taux de réfrigération et sur le transfert de chaleur dans le condenseur.

7.- Analyse de l’effet du rapport de pressions sur le comportement du système.

8.- Détermination des coefficients de fonctionnement du système.

9.- Mesure de la puissance électrique.

10.-Estimation du coefficient global de transmission thermique entre le frigorigène SES36 et l’eau.
Optionnel
TCRB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :
- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
2

