SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Compresseur hermétique, puissance : 3/8 CV.

Condenseur et évaporateur avec ventilateur, débit d'air : 980 m³/h.

Tubes transparents pour observer le changement d'état du liquide de refroidissement.

Récipient de stockage pour éviter un mauvais fonctionnement du compresseur, capacité : 0,5 l.

Réservoir de stockage supplémentaire pour étude de trop-plein et de sous-remplissage, capacité : 0,5 l.

Périphériques d'extension :

Détendeur thermostatique.

Trois tubes capillaires de longueurs différentes : 1,5 m, 3 m, 6 m.

Filtre pour le fluide de travail.

Voyant pour le fluide de travail.

Pressostat haute pression, plage : 8 – 32 bar.

Pressostat basse pression, plage : 0,7 – 4 bar.

Séparateur de liquide pour empêcher le liquide de pénétrer dans le compresseur, capacité : 0,73 l.

Débitmètre de réfrigérant, plage : 5 – 60 l/h.

Wattmètre pour mesurer la puissance du compresseur.

Quatre capteurs de température de type "J" répartis aux points clés du cycle frigorifique.

Cinq manomètres répartis le long du circuit pour visualiser les pressions aux points clés.

Diagramme d'enthalpie du R-513a.

Cette unité a été conçue pour être utilisée avec le réfrigérant R-513a, sans CFC et respectueux de l'environnement.

Console électronique :

Boite Metallix.

Interrupteur principal.

Connecteurs des capteurs de température.

Sélecteur pour les capteurs de température.

Affichage numérique pour les capteurs de température.

Interrupteur pour le compresseur.

Affichage numérique pour la mesure de la puissance du compresseur (Wattmètre).

Interrupteur pour le ventilateur du condenseur.

Contrôleur de ventilateur de condenseur.

Interrupteur pour le ventilateur de l'évaporateur.

Contrôleur de ventilateur d'évaporateur.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- T/KIT1. Kit de Maintenance contenant une Pompe pneumatique, des Tubes et des Manomètres.

- T/KIT2. Kit de Maintenance contenant un Détecteur de Fuites.

- T/KIT3. Kit de Maintenance contenant un Module de Récupération-Évacuation et de Facturation.

Unité: - Dimensions: 2000 x 800 x 680 mm approx. - Poids: 50 kg approx.

Consola électronique:  - Dimensions: 490 x 330 x 310 mm.  - Poids: 10 kg.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Fonctionnement et comportement opérationnel des composants du circuit frigorifique.

2.- Identification et étude des principaux composants d'un système de réfrigération à compression :

Compresseur.

Évaporateur.

Condenseur.

Soupape de détente.

3.- Etude et comparaison des travaux avec différents éléments d'expansion :

Soupape de détente.

Tubes capillaires de différentes longueurs.

4.- Etude de l'effet d'un sous-remplissage ou d'un surremplissage du système avec du réfrigérant.

5.- Etude des échangeurs de chaleur à tubes à ailettes utilisés avec un condenseur et un évaporateur dans un circuit frigorifique à compression.

6.- Représentation du cycle thermodynamique dans le diagramme log ph.

7.- À partir du diagramme log ph et en comparaison avec les valeurs mesurées :

Détermination de la capacité frigorifique.

Détermination du coefficient de performance.

Détermination de l'efficacité du compresseur.

Possibilités pratiques supplémentaires :

8.- Propriétés du réfrigérant R-513a.

9.- Diagramme enthalpie-pression du réfrigérant R-513a.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

TCRCT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.