ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Compresor hermético, potencia: 3/8 CV.

Condensador con ventilador de velocidad variable, caudal aire: 980 m³/h. Tubos transparentes para visualización del cambio de estado del refrigerante.

Depósito acumulador para evitar un mal funcionamiento del compresor, capacidad: 0,5  l.

Filtro para refrigerante.

Visor para refrigerante.

Evaporador con ventilador de velocidad variable, caudal aire: 980 m³/h. Tubos transparentes para visualización del cambio de estado del refrigerante.

Dispositivos de expansión:

Válvula de expansión termostática.

Válvula de expansión manual.

Tubo capilar: Diámetro interno: 1,25 mm;  Longitud: 2,2 m.

Presostato de alta presión, rango: 8 – 32 bar.

Presostato de baja presión, rango: 0,7 – 4 bar.

Separador de líquidos para evitar que entre líquido al compresor, capacidad: 0,73  l.

Válvula solenoide.

Válvula inversora de cuatro vías.

Termostato digital frío/calor.

Cinco manómetros distribuidos en puntos clave del ciclo de refrigeración.

Cinco sensores de temperatura tipo “J” distribuidos en puntos clave del ciclo de refrigeración.

Caudalímetro de refrigerante, rango: 5 – 60  l/h.

Vatímetro para medida de potencia del compresor.

Diagrama de entalpía del R-513a.

Este equipo ha sido diseñado para su uso con refrigerante R-513a, libre de CFC y respetuoso con el medioambiente.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores para sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Interruptor para el compresor.

Display digital para la medida de potencia del compresor (Vatímetro).

Interruptor para el ventilador del condensador.

Controlador para el ventilador del condensador.

Interruptor para el ventilador del evaporador.

Controlador para el ventilador del evaporador.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- T/KIT1. Kit de Mantenimiento que contiene Bomba Neumática, Tubos y Manómetros.

- T/KIT2. Kit de Mantenimiento que contiene Detector de Fugas.

- T/KIT3. Kit de Mantenimiento que contiene Módulo de Recuperación-Evacuación y Carga.

Dimensiones: 2000 x 800 x 680 mm aprox.  Peso: 50 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- 	Estudio de los fundamentos de un circuito simple de refrigeración por compresión.

2.- 	Estudio y comprensión de ciclos termodinámicos:

Circuito de refrigeración.

Bomba de calor.

3.- 	Visualización del flujo y cambios en el estado del refrigerante mediante intercambiadores de calor con tubos transparentes.

4.- 	Estudio de la estructura y los elementos de un sistema de refrigeración con varios elementos de expansión:

Válvula de expansión termostática.

Válvula de expansión manual.

Tubo capilar.

5.-	Determinación del coeficiente de rendimiento del ciclo (COP).

6.- 	Comparación del coeficiente de rendimiento del ciclo (COP) en función del elemento de expansión.

7.- 	Representación de los procesos termodinámicos en el diagrama log p-h.

8.-	Estudio de la relación entre la presión y el punto de ebullición de un líquido.

Posibilidades prácticas adicionales:

9.- Propiedades del refrigerante R-513a.

10.- Diagrama de entalpía-presión para el refrigerante R-513a.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

TCREV/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.