ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Equipo TDEGC/50 o TDEGC/60:

AEL-WBMP. Banco de Trabajo Eléctrico (Móvil Pequeño).

Panel de Control y Supervisión:

Permite conectar hasta 16 generadores diésel en paralelo-aislado con reparto de carga reactiva y activa y arranque/parada en función de la demanda de carga.

Incluye salidas analógicas para controlar los reguladores de frecuencia y tensión.

Mediciones trifásicas de la tensión de la red y el generador.

Mediciones trifásicas de la corriente y potencia del generador.

Medición monofásica de la corriente de la red.

Sensor de “red aislada/red en paralelo”.

Señal digital de “control local/remoto”.

Indicadores de alarma: sobretensión/subtensión, potencia inversa, sobrecorriente, sobrefrecuencia/subfrecuencia, alarmas de apagado y nivel bajo de combustible.

Indicadores del estado de la señal de control remoto: preparado para funcionar, petición de comienzo, condiciones de sincronización con el GCB, señal de cierre remoto para la sincronización con el GCB, funcionamiento en paralelo con la red, funcionamiento aislado y parada de emergencia.

Panel de mantenimiento: llave para permitir el mantenimiento, interruptor de encendido y señal del motor de arranque.

Protecciones de respaldo: relé de fuga a tierra y relé de sobrecorriente trifásico.

Protecciones del generador: tensión máx/mín (59/27), frecuencia máx/mín (81O/U), detección de bus inactivo, potencia inversa/reducir (32R/F), curva definida de tiempo de sobrecorriente (50/51) y sobrecorriente de tiempo inverso (IEC255).

Motor: sobrevelocidad/subvelocidad (12).

Control PID del Factor de Potencia.

Control PID de la Excitación.

Control PID de la Potencia Activa.

Control PID de la Velocidad.

Panel de Instrumentación:

Analizador de Potencia CC:

Rango de tensión nominal: 0 – 100 VCC.

Rango de corriente nominal: 0 – 10 A.

Puerto de comunicaciones RS-485.

Amperímetro Analógico CC:

Rango de corriente nominal: 0 – 2,5 A.

Analizador de Potencia del Generador CA:

Pantalla para variables instantáneas: 3 x 3 dígitos.

Pantalla para energías: 8 + 1 dígitos.

Tensión:

VL-N = de 185 V a 460 V.

VL-L = de 320 V a 800 V.

Corriente:

Corriente de fase: de 0,03 a 10 A.

Corriente de neutro: de 0,09 a 10 A.

Analizador de Potencia de la red AC:

Pantalla para variables instantáneas: 3 x 3 dígitos.

Pantalla para energías: 8 + 1 dígitos.

Tensión:

VL-N = de 185 V a 460 V.

VL-L = de 320 V a 800 V.

Corriente:

Corriente de fase: de 0,03 a 10 A.

Corriente de neutro: de 0,09 a 10 A.

Frecuencia: de 48 a 62 Hz 0,1 Hz.

Potencia: activa, reactiva y aparente.

Factor de potencia: factor de potencia para tipos de carga capacitiva, inductiva y resistiva.

Panel de Diagrama de Conexiones y SCADA:

Panel con diagrama real.

Parada de emergencia.

Tres indicadores de tensión para tres partes del embarrado: lámpara indicadora de tensión generación, lámpara indicadora de tensión de cargas y lámpara indicadora de tensión de red.

Tres lámparas indicadoras de sincronización.

Lámparas de los disyuntores GCB (disyuntor del generador) y MCB (disyuntor de la red).

Conector de potencia P1 para el motor diésel-generador.

Conector de red para sincronización.

Conector de comunicación USB1 para funciones de mantenimiento.

Interruptor ON / OFF.

Cable de alimentación de 230 VCA con enchufe monofásico.

Protección diferencial de 30 mA, 230 VCA.

Panel Industrial de Resistencias Trifásicas:

Tres cargas resistivas trifásicas de 1 kW, 3 x (3 x 150) Ohm.

Tres conmutadores manuales para cambiar la carga resistiva.

Tres lámparas indicadoras de carga.

Panel Industrial de Inductancias Trifásicas:

Tres cargas inductivas trifásicas de 1 kVar.

Tres conmutadores manuales para cambiar la carga inductiva.

Tres lámparas indicadoras de carga.

Panel Industrial de Capacitancias Trifásicas:

Tres cargas capacitivas trifásicas de 1 kVar.

Tres conmutadores manuales para cambiar la carga capacitiva.

Tres lámparas indicadoras de carga.

Grupo Motor-Generador Diésel:

Motor Diésel (El Motor Diésel puede sufrir modificaciones en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo):

Motor diésel de cuatro tiempos con cilindros en línea.

Refrigerado por líquido con ventilador axial.

Lubricación forzada con bomba de paletas en el cigüeñal.

Bomba de agua en el bloque del motor.

Cilindro: 3.

Desplazamiento del motor (cm3): 1028.

Sistema de inyección: indirecta (IDI).

Relación de compresión: 22,8:1.

Potencia nominal (kW / HP): 20 kW / 26,8 HP.

Par máx. (Nm/r.p.m): 67,0 / 2000.

Combustible de gasóleo.

Capacidad del cárter de aceite (l.): 2,4.

Características físicas:

Dimensiones:  519 x 516 x 412 mm.

Peso seco: 85 Kg.

Filtro del aire.

Tanque de combustible: 160 l.

Generador síncrono:

Velocidad síncrona: 1500 r.p.m.

Frecuencia nominal: 50 Hz o 60 Hz (según referencia pedida).

Potencia aparente: 8 kVA.

Tensión nominal: 400 VCA.

Corriente nominal: 11 A.

Factor de potencia: 0,8.

Número de polos: 4.

Excitación de la corriente nominal: 1,5 A.

Excitación de la tensión nominal: 23,7 A.

El equipo completo incluye también:

Control completo y real de un generador síncrono acoplado a un motor diésel.

Control automático de la velocidad del motor y la corriente de excitación del generador síncrono.

Estudio de las operaciones de sincronización de un generador síncrono con motor diésel.

Estudio de las operaciones en modo isla de un generador síncrono con motor diésel.

Estudio de la estabilidad del generador-motor diésel en funcionamiento en paralelo y en modo isla.

Estudio de un generador síncrono con motor diésel en aplicaciones de micro redes, barcos y apagones (Black outs).

Análisis de la señal de control PID de la velocidad del motor.

Análisis de la señal de control PID de la excitación del generador síncrono.

Análisis de la señal de control PID de la potencia activa del motor.

Análisis de la señal de control PID del factor de potencia del generador síncrono-motor.

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real y Control PID.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

3 TDEGC/CCSOF. Software de Control y Control PID + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Control PID analógico y digital. Menú para la selección del PID y del punto de consigna requeridos en todo el rango de trabajo.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

4 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

5 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software de control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

Referencias de 1 a 5 son los items principales: TDEGC/50HZ o TDEGC/60HZ + DAB + TDEGC/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Control automático de la velocidad del motor y generador aislados.

2.- Control automático de la excitación del generador síncrono trifásico.

3.- Control automático de la velocidad del motor en paralelo con la red.

4.- Control automático de la excitación del generador síncrono en paralelo con la red.

5.- Control del motor y el generador en modo de generación paralelo (trabajando con otros generadores).

6.- Coordinación de las necesidades energéticas y capacidad de generación en redes aisladas.

7.- Medición de ondas de potencia activa en tiempo real y comparación con el PID de la señal de velocidad y el motor.

8.- Medidor inteligente para medir la energía generada por el generador.

9.- Control automático de la tensión y frecuencia del generador/motor  en funcionamiento aislado y en paralelo (con cualquier otro generador).

10.- Estudio de los requisitos energéticos y generación de energía en redes aisladas.

11.- Estudio de la respuesta del generador síncrono/motor cuando se produce un cambio en la carga.

12.- Operaciones de sincronización del generador síncrono y la red.

Posibilidades prácticas adicionales:

13.- Operaciones de sincronización con dos generadores síncronos y la red (con cualquier otro generador).

14.- Reparto de carga entre dos generadores síncronos (con cualquier otro generador).

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

15.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

16.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

17.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA y Control PID permiten una simulación industrial real.

18.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

19.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

20.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

21.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo TDEGC.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

6 TDEGC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

7 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA y Control PID de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA y Control PID de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.