ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 TDS. Equipo:

Equipo montado en una caja metálica.

Dos módulos de generadores de funciones, cada uno incluye:

Selector de forma de onda: seno, cuadrado y triangular.

Potenciómetro de frecuencia, rango: 20 Hz a 20 KHz.

Potenciómetro de amplitud, rango: ± 10 V.

Potenciómetro del ciclo de trabajo, rango: 0% a 100%.

Conector de salida BNC.

Módulo generador de ruido:

Generador de ruido blanco:

Potenciómetro de amplitud, rango: ± 10 V.

Conector de salida BNC.

Generador de ruido rosa (también llamado variador de velocidad o ruido 1 / ):

Potenciómetro de amplitud, rango: ± 10 V.

Conector de salida BNC.

Módulo de preamplificador de micrófono:

Adapta la señal del micrófono para ser analizado por el sistema de adquisición de datos o por el altavoz.

Conector de entrada jack de 1/4 '' para el micrófono.

Conector de salida BNC.

Micrófono:

Impedancia: 500 W.

Respuesta de frecuencia: 70 Hz a 14 KHz.

Conector jack de 1/4 ''.

Módulo amplificador de potencia, que incluye:

Conector de entrada BNC.

Conector de salida BNC.

Potenciómetro para regular la ganancia del amplificador de potencia.

Módulo de altavoz:

Impedancia: 8 W.

Potencia máxima nominal: 30 W.

Respuesta de frecuencia: 100 Hz a 13 KHz.

Módulo de entrada / salida de PC, que incluye:

Dos conectores de entrada BNC.

Dos conectores de salida BNC.

Conector SCSI para la placa de adquisición de datos (colocada en el ordenador).

Posibilidad de trabajar simultáneamente con dos señales externas, facilitando operaciones que requieren más de una señal.

Además, es posible generar diferentes formas de onda mediante el software y enviarlas a las salidas del equipo. Estas señales se pueden visualizar con un osciloscopio externo o ser escuchadas por el altavoz.

El equipo completo incluye también:

Software de Control EDIBON específico, basado en Labview

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

El equipo completo incluye también:

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

2 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

3 TDS/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Se pueden visualizar dos señales simultáneamente.

Se pueden generar dos señales simultáneamente.

Filtros digitales totalmente configurables: Filtro de Respuesta de Impulso Infinito (IIR) y Filtro Finito Filtro de respuesta a los impulsos (FIR).

Filtros analógicos totalmente configurables: Filtro Butterworth, filtro Chebyshev, etc.

Visualización de la respuesta en frecuencia y tiempo de la señal antes y después del filtro.

Visualización de cada señal de entrada y del resultado de la combinación de las dos señales de entrada.

Esta combinación de señales permite el estudio de la señal generada (seno, cuadrado y triángulo) o la voz del usuario (con el micrófono y el eamplificador del micrófono) cuando un ruido blanco o se añade un ruido rosa a la señal.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

4 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

5 Manuales:

Este equipo se suministra con 7 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha,  Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas.

*	Referencias de 1 a 5 son los items principales: TDS Equipo + DAB + TDS/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.-   Generación continua de formas de onda, con la posibilidad de variar la frecuencia y la amplitud de las señales, además del ciclo de trabajo.

2.-   Caracterización de señales. Analiza la naturaleza de las señales: seno, cuadrado, triangular, etc.

3.-   Trabaja simultáneamente con dos señales externas.

4.-   Genera señales directamente por el software y las envía a las salidas del equipo y luego visualiza o escucha por el altavoz o un osciloscopio externo.

5.-   Digitalización de la señal, permitiendo el tiempo de muestreo más adecuado, evitando el solapamiento.

6.-   Digitalización de señales con la posibilidad de ajustar la frecuencia de muestreo.

7.-   Transformadas rápidas de Fourier (espectro de potencia).

8.-   Suma, resta y multiplicación de señales.

9.-   Estudio del solapamiento.

10.- Estudio de diferentes tipos de ruido:

-Ruido blanco.

-1 / ƒ ruido.

11.- Estudio y uso de filtros:

-Posibilidad de filtración de cualquier señal.

-Reconstrucción de señales mediante la aplicación de filtros.

-Filtros digitales:

Filtros de Respuesta de Impulso Finito (FIR) y filtros de respuesta de impulso Infinito (IIR).

-Filtros analógicos:

Butterworth, Chebyshev, etc.

-Posibilidad de usar Bartlett, Hanning, Hamming, Kaiser, Parzen, etc. Ventanas para aplicar a la señal.

Otras posibilidades para hacer con este equipo:

12.-  Muchos estudiantes ven los resultados simultáneamente. Para ver todos los resultados en tiempo real en el aula es necesario un proyector o una  pizarra

electrónica.

13.-  Este equipo es totalmente seguro ya que utiliza aplicaciones mecánicas, eléctricas y electrónicas, y dispositivos de seguridad de software.

14.-  Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

15.-  Este equipo puede ser utilizado para impartir cursos de capacitación a Industrias, e incluso a otras instituciones de educación técnica.

- Varios otros ejercicios pueden ser hechos y diseñados por el usuario.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

6 TDS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

7 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA y Control PID de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA y Control PID de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.