SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 TDS. Unité :

Unité montée dans un boîtier métallique.

Deux modules générateurs de fonctions, chacun comprenant :

Sélecteur de forme d’onde : sinusoïdale, carrée et triangulaire.

Potentiomètre de fréquence, plage : 20 Hz à 20 kHz.

Potentiomètre d’amplitude, plage : ± 10 V.

Potentiomètre de rapport cyclique, plage : 0 % à 100 %.

Connecteur de sortie BNC.

Module générateur de bruit :

Générateur de bruit blanc :

Potentiomètre d’amplitude, plage : ± 10 V.

Connecteur de sortie BNC.

Générateur de bruit rose (également appelé inverseur de fréquence ou bruit 1/ƒ) :

Potentiomètre d’amplitude, plage : ± 10 V.

Connecteur de sortie BNC.

Module préamplificateur de microphone :

Adapte le signal du microphone pour qu’il soit analysé par le système d’acquisition de données ou par le haut-parleur.

Connecteur d’entrée jack 1/4 ‘’ pour le microphone.

Connecteur de sortie BNC.

Microphone :

Impédance : 500 W.

Réponse en fréquence : 70 Hz à 14 kHz.

Connecteur jack 1/4 ‘’.

Module amplificateur de puissance, comprenant :

Connecteur d’entrée BNC.

Connecteur de sortie BNC.

Potentiomètre de réglage du gain de l’amplificateur de puissance.

Module haut-parleur :

Impédance : 8 W.

Puissance nominale maximale : 30 W.

Réponse en fréquence : 100 Hz à 13 kHz.

Module d’entrée/sortie PC, comprenant :

Deux connecteurs d’entrée BNC.

Deux connecteurs de sortie BNC.

Connecteur SCSI pour la carte d’acquisition de données (à installer dans l’ordinateur).

Possibilité de travailler simultanément avec deux signaux externes, facilitant ainsi les opérations nécessitant plusieurs signaux.

De plus, il est possible de générer différentes formes d’onde par le logiciel et de les envoyer aux sorties de l’unité.

Ces signaux peuvent être visualisés par un oscilloscope externe ou écoutés par le haut-parleur.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

2 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Carte d'Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur.

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.

3 TDS/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

Les trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les normes industrielles.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Deux signaux peuvent être visualisés simultanément.

Deux signaux peuvent être générés simultanément.

Filtres numériques entièrement configurables : filtre à réponse impulsionnelle infinie (RII) et filtre à réponse impulsionnelle finie (RIF).

Filtres analogiques entièrement configurables : filtre de Butterworth, filtre de Tchebychev, etc.

Visualisation de la réponse en fréquence et en temps du signal avant et après filtrage.

Visualisation de chaque signal d’entrée et du résultat de la combinaison des deux signaux d’entrée.

Cette combinaison de signaux permet l’étude du signal généré (sinusoïdal, carré et triangulaire) ou de la voix de l’utilisateur (avec le microphone et le préamplificateur de microphone) lorsqu’un bruit blanc ou rose est ajouté au signal.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 kΩ/s (kilo-échantillons par seconde).

Logiciel ouvert permettant à l’enseignant de modifier les textes et les instructions. Mots de passe enseignant et élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l’unité, pendant le processus, à l’aide d’un projecteur ou d’un tableau blanc électronique.

4 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

5 Manuels :

Cette unité est fournie avec 7 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien et Pratiques manuels.

*	Références 1 à 5 sont les principaux éléments : TDS + DAB + TDS/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l’offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.- Génération de formes d’onde continues, avec possibilité de variation de la fréquence et de l’amplitude des signaux, ainsi que du rapport cyclique.

2.- Caractérisation des signaux. Analyse de la nature des signaux : sinusoïdaux, carrés, triangulaires, etc.

3.- Travail simultané avec deux signaux externes.

4.- Génération directe des signaux par le logiciel, envoi aux sorties de l’appareil, puis visualisation ou écoute par haut-parleur ou oscilloscope externe.

5.- Numérisation des signaux, permettant le temps d’échantillonnage le plus adapté et évitant le repliement.

6.- Numérisation des signaux avec possibilité de réglage de la fréquence d’échantillonnage.

7.- Transformées de Fourier rapides (spectre de puissance).

8.- Addition, soustraction et multiplication de signaux.

9.- Étude du repliement.

10.- Étude de différents types de bruit :

Bruit blanc.

Bruit 1/ƒ.

11.- Étude et utilisation des filtres :

Possibilité de filtrer tout signal.

Reconstruction de signaux par application de filtres.

Filtres numériques :

Filtres à réponse impulsionnelle finie (FIR) et filtres à réponse impulsionnelle infinie (RII).

Filtres analogiques :

Butterworth, Chebyshev, etc.

Possibilité d’utiliser les fenêtres de Bartlett, Hanning, Hamming, Kaiser, Parzen, etc. pour l’application sur le signal.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

12.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d’un projecteur ou d’un tableau blanc électronique.

13.- Contrôle Ouvert, Multicontrôle et Contrôle en Temps Réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

14.- Le Système de Contrôle Informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

15.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

16.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l’utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

6 TDS/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

b) Options de Expansions Multipuesto

7 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.