ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Equipo TECNEL:

Caja de acero.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Panel frontal:

Módulo de diodos: 6 diodos.

Módulo de tiristores: 6 tiristores.

Módulo IGBTS: 6 IGBTS.

Red snubber.

Módulo de sensores:

Cuatro sensores de tensión.

Dos sensores de corriente.

Conexiones de alimentación para Vr, Vs, Vt, Neutro y Tierra.

Esquemas de prácticas.

Panel trasero:

Conector para la tarjeta de adquisición de datos (conector SCSI).

Conector para tacodinamo.

Fusibles principales (Vr, Vs, Vt) y LED´s.

Interruptor principal.

Driver monofásico.

Driver trifásico.

Driver IGBT.

Placa TSI.

Placa PIC.

Placa SKHI61.

Placa de cuatro relés.

Dos relés trifásicos.

Fuente de alimentación conmutada.

Magnetotérmico trifásico.

Interface de control.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

Elementos requeridos (solo uno) (con RCL3R más practicas) (No incluidos):

• RCL3R. Grupo de Cargas Resistivas, Capacitivas e Inductivas.

Este módulo representa diferentes modelos de carga estática:

Resistiva, inductiva y capacitiva.

Nuestro módulo de cargas resistivas, capacitivas e inductivas (RCL3R) ofrece:

- Resistencias fijas monofásicas y trifásicas.

- Resistencias variables monofásicas y trifásicas.

- Inductancias monofásicas y trifásicas.

- Condensadores monofásicos y trifásicos.

Caja metálica.

Diagrama en el panel frontal.

Cargas resistivas variables: 3 x [ 150 W (500 W) ].

Cargas resistivas fijas: 3 x [ 150 W (500 W) + 150 W (500 W) ].

Cargas inductivas: 3 x [ 0, 33, 78, 140, 193, 236 mH ]. (230 V /2 A).

Cargas capacitivas: 3 x [ 4 x 7 µF ]. (400 V).

Terminal GND.

• N-REVT/1K. Módulo de Resistencias Variables Trifásico de 1 kW.

Tres bancos con resistencias trifásicas variables de 150 – 500 Ohm.

Tensión de alimentación: 3 x 150 – 500 Ohm.

Fusibles: 3 x 2 A.

Refrigeración forzada por ventilador.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• EMT5. Motor-Generador de CC con Excitación Serie/Shunt/Compound.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión de armadura: 200 VCC.

Voltaje de excitación: 230 VCC.

Corriente de armadura: 1,5 A.

Corriente de excitación: 0,4 A.

Velocidad: 3400 / 7500 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• TECNEL/T. Tacodinamo.

El Tacodinamo es un elemento utilizado para medir la velocidad de rotación de los motores eléctricos, además de otras aplicaciones.

Para ello, este dispositivo genera un voltaje de salida proporcional a la velocidad de rotación del eje.

TECNEL / T es una unidad automática que puede permanecer permanentemente unida al motor.

Gradiente de tensión de salida: 60 ± 5 % V / 1,000 r.p.m.

Dimensiones: 200 x 150 x 50 mm aprox.

Peso: 1 Kg aprox.

• EMT17. Motor de Jaula de Ardilla 3PH con conexión “Y”.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 400 VCA Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Corriente nominal: 0,97 A.

Altura de eje: 71 mm.

• N-CAR19T/3C. Módulo de Condensadores Configurables Trifásico de 3 x 300 VAr.

Conexiones configurables en triángulo y en estrella.

Tres bancos con tres condensadores trifásicos de 2 µf.

Tensión nominal: 400 VCA.

Potencia nominal: 3 x (3 x 100) Var.

• N-INDT/3C. Módulo de Inductancias Configurables Trifásico de 3 x 300 VAr.

Conexiones configurables en triángulo y en estrella.

Inductancias: 3 x (3 x 5) H.

Tensión nominal: 400 VCA.

Potencia nominal: 3 x (3 x 100) Var.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Punto común de contactos normalmente cerrados/abiertos.

2 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

3 TECNEL/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

4 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

5 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software de control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

*	Referencias de 1 a 5 son los items principales: TECNEL + DAB + TECNEL/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Rectificador monofásico de media onda con carga R.

2.- Rectificador monofásico de media onda con carga R-L.

3.- Rectificador monofásico de media onda con carga R-L y con diodo DCL.

4.- Rectificador monofásico de onda completa.

5.- Rectificador trifásico no controlado de media onda.

6.- Rectificador trifásico no controlado de onda completa.

7.- Rectificador monofásico controlado de media onda.

8.- Rectificador monofásico controlado de onda completa.

9.- Rectificador monofásico controlado de onda completa con  motor CC.

10.- Rectificador trifásico totalmente controlado de onda completa.

11.- Rectificador monofásico semi-controlado.

12.- Rectificador trifásico semi-controlado de onda completa.

13.- Chooper.

14.- Inversor monofásico de onda cuadrada.

15.- Inversor monofásico de fase desplazada.

15.- Inversor monofásico de fase desplazada.

17.- Inversor trifásico. control PWM con carga R y carga R-L.

18.- Inversor trifásico. control PWM con motor de CA.

19.- Reguladores alternos de carga R y carga R-L.

20.- Motor trifásico asíncrono con rotor en cortocircuito (jaula de ardilla).

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

21.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

22.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

23.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

24.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

25.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

26.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

6 TECNEL/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

7 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.