Especificaciones de Concurso

Equipo experimental para la formación de aprendices en el área de refrigeración.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Conexiones eléctricas reales de un compresor en sistemas de refrigeración.

Circuito de refrigeración formado por:

Compresor hermético para refrigerante R-134a. Potencia absorbida: 275 W aprox.

Tanque de refrigerante. Capacidad: 2  l.

Dos válvulas.

Dos manómetros para comprobar las variaciones de presión.

Manómetro de baja presión en la zona de aspiración. Rango: de -1 a 10 bar.

Manómetro  de alta presión en la zona de presión. Rango: de -1 a 30 bar.

Dos presostatos:

Presostato de baja presión en la zona de aspiración. Rango de regulación: de -0.9 a 7 bar.

Presostato de alta presión en la zona de presión. Rango de regulación: de 8 a 32 bar.

Termostato. Rango: de -5 a 35ºC.

Componentes eléctricos para compresores montados de forma visible:

Condensador de arranque

Relé de arranque.

Fusible automático.

Protecciones contra sobre temperatura.

Interruptor principal.

Conectores de laboratorio y cables para las conexiones eléctricas.

Multímetro.

El equipo ha sido diseñado para su uso con refrigerante R-134a, libre de CFC, respetuoso con el medioambiente.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: 900 x 380 x 600 mm aprox.  Peso: 35 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio y análisis de las conexiones eléctricas para un compresor en un circuito de refrigeración.

2.-  Lectura, comprensión, cableado y verificación de esquemas de conexiones eléctricas.

3.-  Estudio del diseño, montaje y funcionamiento de los componentes eléctricos y de seguridad para un compresor en un circuito de refrigeración:

Condensador de arranque.

Relé de arranque.

Fusible automático.

Protecciones contra sobretemperatura.

Termostato.

Presostato.

4.-  Diseño y comprobación de una cadena de seguridad en instalaciones de refrigeración.

5.-  Estudio de los símbolos y esquemas de conexiones eléctricas en instalaciones de refrigeración.

6.-  Estudio de los aspectos de seguridad a tener en cuenta al trabajar con tensión de red.

Opcional

TECR/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.