Especificaciones de Concurso

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Seis secciones de tubería:

Longitud: 1000 mm cada una.

Sección de tubería de acero inoxidable con diámetro exterior de 1/2".

Sección de tubería de cobre con diámetro exterior de 10 mm.

Sección de tubería de cobre con diámetro exterior de 18 mm.

Sección de tubería de PVC con diámetro exterior de 20 mm.

Sección de tubería de PVC con diámetro exterior de 15 mm con compensador de expansión para compensar la tensión térmica en esta sección.

Sección de tubería de PE con diámetro exterior de 20 mm.

Seis válvulas de bola:

Cinco válvulas de bola para seleccionar las secciones de tubería.

Una válvula de bola situada en la línea de entrada de agua.

Grifo mixto termostático para ajustar la temperatura de entrada del agua.

Cinco relojes comparadores para medir el alargamiento de las secciones de tubería.

Dispositivo de medición de fuerza para determinar la fuerza de expansión térmica.

Dos sensores de temperatura tipo “J” situados en las líneas de entrada y salida de agua.

Conexiones de agua a través de acoplamientos rápidos.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Interruptor principal ON/OFF.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Dimensiones: Equipo: 1700 x 700 x 1800 mm aprox.  Peso: 100 Kg aprox.

Consola electrónica: 300 x 190 x 130 mm aprox.  Peso: 3 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Medición del alargamiento de las secciones de tubería.

2.-  Determinación de la expansión térmica de diferentes materiales, tales como el acero inoxidable, cobre, PVC y PE.

3.-  Estudio del efecto de varios diámetros de tubería en la expansión térmica.

4.-  Determinación de los coeficientes de expansión térmica.

5.-  Determinación de la fuerza de expansión térmica.

6.-  Estudio del compensador de expansión.

Opcional

TEDT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este completo paquete de software consta del Software del Instructor (INS/SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (TEDT/SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.