ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Equipo experimental para la formación de aprendices en el área de refrigeración.

Simulación del circuito eléctrico de un sistema de aire acondicionado sencillo para refrigeración.

Circuitos de control reales con componentes eléctricos y circuitos de carga simulados.

Simulación eléctrica de compresor y ventilador.

Control de temperatura con termostato y compresor.

Ventilador con dos velocidades ajustables.

Estado del funcionamiento de los componentes simulados indicados mediante lámparas en el diagrama del circuito.

Diagrama del circuito representado en el panel frontal.

Identificación de más de 16 fallos con ayuda de las mediciones de tensión o resistencia en las tomas de corriente de laboratorio.

Componentes principales del circuito:

Contactor principal:

2 x 3NO, 1NC.

3 x 4NO.

Interruptor principal.

Fusible automático.

Condensador de arranque.

Relé de arranque.

Protección contra sobrecalentamiento (bimetálico).

Lámparas para el compresor y ventilador simulado.

Componentes eléctricos del ventilador:

Interruptor on/off.

Interruptor de velocidad.

Tomas de corriente de laboratorio.

Termostato: de -5 ºC a 35 ºC.

Multímetro digital:

Multímetro digital de aproximadamente tres dígitos y medio con cables terminados en conectores dobles de 4 mm aprox. para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital podremos medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

Detalles técnicos de los componentes principales del circuito:

Corriente de arranque del compresor simulado: >3A.

Termostato: de -10 a 25 ºC.

Potencia: 200 VAC – 240 VAC/50 Hz o 110 VAC – 127 VAC/60 Hz, monofásica.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Dimensiones: 850 x 450 x 700 mm aprox. Peso: 35 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Simulación del circuito eléctrico de un sistema de aire acondicionado.

2.-  Circuitos de control reales con componentes eléctricos con circuitos de carga simulados.

3.-  Simulación eléctrica de compresor y ventilador.

4.-  Control de temperatura con termostato y compresor.

5.-  Ventilador con dos velocidades ajustables.

6.-  Estados de funcionamiento de los componentes simulados indicados mediante lámparas en el diagrama del circuito.

7.-  Localización de fallos en componentes eléctricos sin tensión.

8.-  Localización de fallos en componentes eléctricos con tensión de red.

9.-  Localización de fallos en el ventilador.

10.-Localización de fallos en el suministro eléctrico.

11.-Localización de fallos en el relé de arranque.

12.-Localización de fallos en la protección contra sobrecalentamiento.

13.-Localización de fallos en el condensador de arranque.

14.-Identificación de más de 16 fallos típicos en aire acondicionado.

Opcional

TEFA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.