Especificaciones de Concurso

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

El equipo incluye:

Conexión de agua fría y conexión de agua caliente. Incluyen conectores rápidos y dos válvulas de bola.

Dos válvulas reductoras de presión ajustables:

Presión máxima de entrada: 25 bares.

Rango de presión de salida: 2 – 6 bares.

Temperatura máxima: 70 °C.

Dos caudalímetros, rango: 2,5 – 26,5  l/min.

Conexión de válvula de descarga. Este método incluye una conexión de agua de mezcla y un drenaje de agua de mezcla:

Tamaño: DN20.

Rango de presión: 1 – 5 bares.

Dos conexiones estándar para conectar un grifo mezclador bimando para una ducha. Estas conexiones son flexibles y pueden adaptarse a diferentes tamaños de accesorios.

Dos conexiones para accesorios montados en pared para conectar un grifo mezclador bimando como un grifo de agua.Estas conexiones pueden adaptarse a diferentes tamaños de accesorios.

Tres termómetros diales, rango: 0 – 100 °C.

Dos manómetros de Bourdon, rango: 0 – 6 bares.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: 1400 x 700 x 1900 mm aprox.   Peso: 120 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Familiarización con los accesorios sanitarios (válvulas de descarga, grifos mezcladores bimando,…).

2.-  Investigación de funcionamiento y operatividad de los accesorios sanitarios más comunes.

3.-  Comparación de los productos de diferentes fabricantes, como los grifos de caño alto, grifo mezclador monomando, etc.

Opcional

TEIS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este completo paquete de software consta del Software del Instructor (INS/SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (TEIS/SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.