ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

El equipo incluye:

Cuatro tipos de termómetros:

Termómetros bimetálicos, rango: -20 – 60 °C.

Termómetros de capilla, rango: 0 – 60 °C.

Sensor de temperatura de resistencia tipo “Pt100”, rango: -75 – 250 °C.

Sensor de temperatura tipo “K”, rango: 0 – 1100 °C.

Cuatro tramos de medición:

Material: Cobre.

Tramo nº1: Incluye tres termómetros bimetálicos situados en distintas posiciones.

Tramo nº2: Incluye tres termómetros de capilla situados en distintas posiciones.

Tramo nº3: Incluye tres termómetros bimetálicos situados en distintas posiciones.

Tramo nº4: Incluye un termómetro bimetálico, un termómetro de capilla, un sensor de temperatura de resistencia tipo “Pt100” y un sensor de temperatura tipo “K” situados a la misma altura.

Caudalímetro situado en la entrada de agua para medir el caudal en los tramos de medición, rango: 150 – 1500  l/h.

Nueve válvulas de bola:

Válvula de bola situada en el tubo de entrada de agua.

Ocho válvulas de bola situadas en los tubos de entrada y salida de los tramos de medición para seleccionar individualmente los distintos tramos.

Válvula de control situada en el tubo de entrada de agua para regular el caudal de agua en los tramos de medición.

Conexiones de agua realizadas mediante acoplamientos rápidos.

Panel de control:

Display digital para el sensor de temperatura tipo “Pt100” .

Display digital para el sensor de temperatura tipo “K”.

Interruptor principal.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Dimensiones: 1650 x 650 x 1900 mm aprox. Peso: 40 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Identificación y familiarización con varios dispositivos de medición de temperatura.

2.- Estudio de la función de los termómetros bimetálicos y de capilla.

3.- Estudio de la función de los sensores de temperatura de resistencia tipo “Pt100” y los sensores de temperatura tipo “K”.

4.- Estudio del tipo de construcción de termómetros bimetálicos y de capilla.

5.- Estudio del tipo de construcción de sensores de temperatura de resistencia tipo “Pt100” y sensores de temperatura tipo “K”.

6.- Estudio de las aplicaciones de los termómetros bimetálicos y de capilla.

7.- Estudio de las aplicaciones de los sensores de temperatura de resistencia tipo “Pt100” y los sensores de temperatura tipo “K”.

8.- Determinación de la precisión, sensibilidad y error de medida de los distintos termómetros.

9.- Estudio de la influencia de la posición de instalación de los distintos termómetros sobre la respuesta y el error de medida.

Opcional

TEMT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.