Especificaciones de Concurso

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Bomba de calor reversible:

Potencia eléctrica absorbida: 1,1 kW.

Capacidad calorífica: 5,5 kW.

Gestión electrónica del desescarche para un funcionamiento de hasta -2 °C. Modo de desescarche por inversión del ciclo.

COP superior a 4,3.

Compresor rotativo.

Ventilador:

Potencia: 50 W.

Velocidad de giro: 770 rpm.

Nivel sonoro reducido, gracias a su compresor silencioso.

Intercambiador de Titanio.

PVC resistente y compatible con todo tipo de tratamiento, puesto que resiste tanto a una exposición prolongada al cloro como a la sal necesaria para los electrolizadores.

Sistema de doble paso para optimizar la transferencia de calor.

Panel de mando electrónico, ergonómico y discreto que permite visualizar y ajustar fácilmente los parámetros de funcionamiento de la bomba de calor. Ajuste de la temperatura de consigna.

Refrigerante: R410A.

Depósito de agua de capacidad: 140  l aprox.

Interruptor de nivel en el depósito para evitar que la unidad trabaje con un nivel de agua demasiado bajo.

Bomba centrífuga: 0,37 Kw; 30 – 80  l/min a 20,1 – 12,8 m.

Válvula de regulación de caudal.

Válvulas de desagüe para el vaciado y limpieza del depósito de agua.

Conexiones rápidas.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, y Manual de Prácticas.

Dimensiones: 1100 x 750 x 1100 mm aprox.  Peso: 75 Kg aprox.