EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Avril/2026
TERA/A
UNITÉ AVANCÉE DE RECIRCULATION DE L'EAU DE RÉFRIGÉRATION

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure fabriquée en fer peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Les principaux éléments de l’unité sont isolés thermiquement.

Pompe à chaleur :

    Débit : 3,1 m³/h.

    Plage de puissance de chauffage : 1,62 – 7,33 kW.

    Plage de puissance électrique : 0,15 – 1,17 kW.

    Plage de COP : 11,04 – 6,3.

    Vitesse du ventilateur : 600 – 700 tr/min (400 tr/min en mode silencieux).

Deux pompes :

    Type : pompe de dosage.

    Débit maximal : 4,8 m³/h.

    Pression maximale : 2,2 bar.

    Puissance : 0,37 kW.

Réservoir :

    Volume : 100 l.

    Matériau : vitrifié intérieurement.

Instrumentation : 

    Jeu de six robinets à boisseau sphérique manuels pour l’entrée et la sortie d’eau de l’unité

    Un robinet à boisseau sphérique manuel pour la vidange. 

    Un robinet à boisseau sphérique manuel pour la purge.

    Un capteur de niveau. 

Armoire électrique :

    Dimensions : 300 x 300 x 200 mm.

    Interrupteur marche-arrêt pour AB-1/A-ENF.

    Interrupteur marche-arrêt pour AB-2.

    Voyant rouge pour le capteur de niveau AN-1.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.  

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.
- Dimensions : 1245 x 770 x 1210 mm environ.    - Poids (à vide) : 150 kg environ.    - Poids (en charge) : 250 kg environ.
1

