ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

El equipo incluye:

Válvula de cuatro vías mezcladora con un motor accionador:

Ajuste del ángulo: 90º.

Tiempo de apertura: 120 s.

Bomba circulatoria.

Válvula de presión diferencial, rango: 0,5 – 0,1 bar.

Cuatro caudalímetros:

Tres caudalímetros situados en el circuito de agua de la caldera (agua caliente), en el circuito de agua del sistema de calefacción de retorno (agua fría) y en la salida de la válvula de cuatro vías mezcladora, rango: 2,5 – 25  l/min.

Caudalímetro situado en la salida de la válvula de alivio de presión diferencial, rango: 0,6 – 6,7  l/min.

Cinco termómetros bimetálicos, rango: 0 – 100 °C.

Cinco válvulas de venteo (purgadores de aire) para eliminar el aire del agua.

Dos conexiones de agua para el agua de la caldera (agua caliente).

Dos conexiones de agua para el agua del sistema de calefacción de retorno (agua fría).

Cuatro válvulas de bola permiten controlar el caudal de agua de la caldera y del sistema de calefacción de retorno.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Interruptor principal.

Display controlador de la válvula mezcladora de 4 vías.

Interruptor para la bomba.

Controlador para la bomba.

Controlador para la temperatura exterior.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Dimensiones: Equipo: 1350 x 500 x 800 mm aprox. Peso: 40 kg aprox.

Consola electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de la función y el funcionamiento de una válvula de cuatro vías mezcladora.

2.- Estudio de la función y el funcionamiento de una válvula de alivio de presión diferencial.

3.- Estudio del efecto de la relación de mezcla sobre el caudal de alimentación o sobre la temperatura del caudal circulante.

4.- Estudio del efecto del ajuste de la mezcladora sobre el caudal.

Opcional

TEV4V/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.