SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Cuve de mesure transparente pour visualiser le processus :

Volume : 4 litres.

Max. pression : 3 bars.

Le réservoir comprend :

Manomètre Bourdon, plage : 0 – 3 bar.

Soupape de décharge réglable, plage : 0 – 2,5 bar.

Tuyauterie de sortie avec robinet à bille pour une vidange efficace.

Échelle de mesure.

Compresseur d'air:

Consommation électrique : 70 W.

Max. débit : 12 l/min.

Max. pression : 2,5 bars.

Régulateur de pression d'air qui contrôle le débit d'entrée vers le réservoir de mesure :

Protection contre la surpression.

Plage : 0,006 – 2,5 bars.

Vanne à bille qui permet le passage de l'eau vers le vase d'expansion.

Vase d'expansion :

Volume : 2 litres.

Pression de remplissage : 1,5 bar.

Vase d'expansion, modèle en coupe.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1600 x 600 x 1800 mm approx. - Poids: 50 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude du fonctionnement et de la fonction d'un vase d'expansion.

2.- Variation du volume dans une chambre d'expansion en fonction de la pression.

3.- Représentation de la courbe caractéristique pression-volume d'un vase d'expansion.

4.- Etude d'un modèle en coupe de vase d'expansion.

Optionnel

TEVT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.