ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Intercambiador de calor de tubos concéntricos con aceite caliente que fluye por el tubo interno y agua fría que circula a través del área en forma de anillo.

Longitud del intercambiador = 0,92 m.

Tubo interno:

Diámetro interno: DInt = 10 x 10-³ m = 10 mm.

Diámetro externo: DExt = 12 x 10-³ m = 12 mm.

Área interna de transferencia de calor: Ah = 0,0289 m².

Área externa de transferencia de calor: Ac = 0,0347 m².

Tubo externo:

Diámetro interno: Dint,h = 16 x 10 m-³ = 16 mm.

Diámetro externo: Dext,h = 18 x 10 m-³ = 18 mm.

Tanque de calentamiento, de acero inoxidable, de 6  l de capacidad, con resistencia eléctrica.

Bomba de circulación del aceite caliente.

Tres válvulas de regulación para controlar el caudal de agua fría y de aceite caliente y el caudal de bypass de la bomba.

Cuatro válvulas de bola para establecer flujo en equicorriente o en contracorriente.

Medidor de caudal de aceite.

Medidor de caudal de agua.

Siete sensores de temperatura, tipo “J”, para medir la temperatura del agua, del aceite y de la pared en varios puntos a lo largo del intercambiador.

Garrafa de aceite Mobiltherm 605 para transferencia de calor.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Controlador de la bomba.

Regulador de la resistencia de calentamiento.

Display digital para el control de la resistencia de calentamiento.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: Equipo: 1000 x 770 x 670 mm aprox. Peso: 80 kg aprox.

Consola electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Demostración de un intercambiador de calor de tubos concéntricos con flujo en equicorriente o en contracorriente y en régimen laminar/viscoso.

2.- Balance de energía del intercambiador de calor.

3.- Determinación de los coeficientes de transferencia de calor superficial en el lado del aceite y en el lado del agua y determinación del coeficiente global de transferencia de calor.

4.- Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo del número de Reynolds.

5.- Relación entre el número de Nusselt y el número de Graetz para número de Reynolds de hasta 1400.

Opcional

TFLVB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.