SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Echangeur de chaleur à tubes concentriques avec de l’huile chaude circulant dans le tube intérieur et de l’eau froide circulant dans la zone en forme d’anneau.

Longueur de l’échangeur = 0,92 m.

Tube intérieur :

Diamètre intérieur : DInt = 10 x 10-³ m = 10 mm.

Diamètre extérieur : DExt = 12 x 10-³ m = 12 mm.

Surface de transfert de chaleur interne : Ah = 0,0289 m².

Surface de transfert de chaleur externe : Ac = 0,0347 m².

Tube extérieur :

Diamètre intérieur : Dint,h = 16 x 10 m-³ = 16 mm.

Diamètre extérieur : Dext,h = 18 x 10 m-³ = 18 mm.

Réservoir de chauffage, acier inoxydable, capacité de 6 l, avec élément chauffant électrique.

Pompe de circulation d’huile chaude.

Trois vannes de régulation pour contrôler le débit d’eau froide et d’huile chaude et le débit de dérivation de la pompe.

Quatre vannes à bille pour le réglage de l’équi-débit ou du contre-débit.

Débitmètre d’huile.

Débitmètre d’eau.

Sept sondes de température, type “J”, pour mesurer la température de l’eau, de l’huile et de la paroi en différents points de l’échangeur.

Réservoir d’huile Mobiltherm 605 pour le transfert de chaleur.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connecteurs pour les capteurs de température.

Afficheur numérique pour les capteurs de température.

Sélecteur de sondes de température.

Contrôleur de pompe.

Contrôleur de la résistance de chauffage.

Afficheur numérique pour le contrôle de la résistance de chauffage.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance et Manuels de pratiques.

Unité: - Dimensions : 1000 x 770 x 670 mm environ.  - Poids: 80 Kg environ.

Console électronique : - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm environ. - Poids: 10 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Démonstration d’un échangeur de chaleur à tubes concentriques avec écoulement à équicourant ou à contre-courant et en régime laminaire/viscéral.

2 - Bilan énergétique de l’échangeur de chaleur.

3.- Détermination des coefficients de transfert de chaleur de surface du côté de l’huile et du côté de l’eau et détermination du coefficient de transfert de chaleur global.

4.- Influence du débit sur le transfert de chaleur. Calcul du nombre de Reynolds.

5.- Relation entre le nombre de Nusselt et le nombre de Graetz pour un nombre de Reynolds allant jusqu’à 1400.

Optionnel

TFLVB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.