ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Este equipo de filtración demuestra los principios de la filtración continua y por lotes (discontinua).

Depósito doble fabricado en metacrilato, capacidad: 9  l.

Interruptor de nivel en el depósito.

Agitador.

Bomba centrífuga, regulada con un potenciómetro, máx. 4 bar.

Resistencia de calentamiento, potencia: 500 W.

Filtro de placas verticales, compuesto por cuatro placas de nylon de 5 micras de diámetro, permitiendo filtrar la suspensión de CaCO3 de concentración conocida.

Filtro de cartucho que filtrará y “limpiará” una muestra de agua con pequeño trozos de papel.

Dos sensores de temperatura, tipo “J“.

Dos manómetros, rango: 0 – 4 bar.

Sensor de caudal, rango: 0,1 – 25  l/min.

Presostato de seguridad, rango: 0 – 7,5 bar.

Agua y carbonato cálcico son los materiales recomendados para trabajar, por razones de seguridad y por fácil utilización.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Interruptor principal.

Conexiones para los sensores de temperatura. Selector para los sensores de temperatura. Display digital para los sensores de temperatura.

Conexión para el sensor de caudal. Display digital para el sensor de caudal.

Interruptor de la resistencia de calentamiento. Controlador de la resistencia de calentamiento.

Interruptor de la bomba. Regulador de la bomba.

Interruptor del agitador.

Conexión del interruptor de nivel.

Conexión de presostato.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: Equipo: 1100 x 600 x 450 mm aprox. Peso: 30 kg aprox.

Consola electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 12 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Comprender los principios de la filtración continua y discontinua utilizando los modos de operación de presión constante y también de caudal constante (filtros de placas y de cartucho).

2.- Estudio del filtro de placas a presión constante.

3.- Estudio del filtro de placas a caudal constante.

4.- Estudio del filtro de cartucho a presión constante.

5.- Estudio del filtro de cartucho a caudal constante.

6.- Demostración de la filtración a través de la tecnología de membranas.

7.- Filtración con pre-recubrimiento y materias filtrantes.

8.- Optimización del rendimiento de la filtración usando materias filtrantes.

9.- Determinación de resistencias del medio y de la torta.

10.- Efecto de las materias filtrantes sobre las resistencias del medio y de la torta.

Posibilidades prácticas adicionales:

11.- Balance de masas.

12.- Demostración de la Ley de Darcy.

13.- Lavado y eliminación de agua de la torta.

14.- Estudio de los aspectos comerciales de la filtración y optimización de las operaciones de filtrado.

Opcional

TFUB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.