ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Equipo TGDEC:

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Con este equipo se estudia e investiga el comportamiento de un sistema de turbina de gas de eje doble para generación eléctrica.

Turbina de Alta Presión, que es la Turbina de Generación de Gases, compuesta por:

Compresor tipo radial.

Cámara de combustible tipo tubular.

Turbina de expansión.

Rango de velocidad de operación: 70.000 – 90.000 r.p.m.

Relación máxima de compresión: 2:1.

Consumo máximo de combustible: 20 Kg/hora.

Turbina de Baja Presión (Turbina de Potencia):

Número de revoluciones: 15.000 – 25.000 r.p.m.

Potencia eléctrica, rango de medida: 0 – 500 W.

Generador (motor) asíncrono, controlado desde computador (PC); número de revoluciones: 1500 – 3000 r.p.m; Potencia: 1,5 kW.

Conexión de la turbina de potencia y el generador por medio de una correa ajustable.

Ventilador de arranque, movido por un motor eléctrico, para la puesta en marcha de la turbina y barrido de gases. Este ventilador está controlado automáticamente desde computador (PC) y es usado para refrigerar.

Silenciador de aspiración.

Línea de gas combustible, compuesta por:

Válvula para apertura o cierre de alimentación.

Válvula de regulación de presión.

Sensor de caudal, rango: 12 – 80  l/min.

Válvula solenoide, controlada automáticamente desde computador (PC).

Inyector de gas.

Electroválvula proporcional controlada desde computador (PC) para controlar el caudal de combustible.

Bujía controlada automáticamente desde computador (PC), alimentada por un transformador de encendido.

Electrodo de ionización, controlado automáticamente desde computador (PC), para detectar, en todo momento, que la llama está encendida, como medida de seguridad.

Instalación de lubricación, compuesta por:

Depósito de aceite de 5  l.

Bomba de engranajes, controlada automáticamente desde computador (PC), para impulsar el aceite hasta los rodamientos de ambos ejes de la turbina.

Unidad de filtración.

Dos válvulas para regulación de la cantidad de aceite a suministrar a la turbina.

Intercambiador de calor de placas para el enfriamiento del aceite a la salida de las turbinas.

Intercambiador tubular para el enfriamiento del aceite de entrada a las turbinas.

Conexiones para el suministro de agua.

Salida de gases y silenciador de gases de escape.

Resistencia eléctrica ajustable (Resistencia 1000 W, 40 Ohm) como elemento de carga.

Sensores e instrumentación:

Ocho sensores de temperatura de tipo “K” en las distintas etapas del proceso (rango de temperatura: 0 – 1.100 ºC):

Temperatura del aire de entrada al compresor.

Temperatura del aire de entrada a la cámara de combustión.

Temperatura de los gases de entrada a la turbina de generación.

Temperatura de los gases de entrada a la turbina de potencia.

Temperatura de los gases de escape.

Temperatura del aceite de engrase de rodamientos.

Temperatura de entrada del agua de refrigeración.

Temperatura de salida del agua de refrigeración.

Dos sensores de velocidad para medir las r.p.m. de cada turbina, rango de medida: 0 – 200.000 r.p.m.

Cinco sensores de presión, para la medida de:

Presión de combustible (gas propano) a la entrada de la cámara de combustión, rango: 0 – 2 bar.

Presión en la cámara de combustión, rango: 0 – 2 bar.

Presión a la salida de la turbina, rango: 0 – 2 bar.

Salida del compresor, rango: 0 – 2 bar.

Entrada al compresor, rango: 0 – 100 mbar.

Tres sensores de caudal:

Aire de entrada, rango: 0 – 3.000 m³/h.

Gases de salida, rango: 0 – 3.000 m³/h.

Gas combustible, rango: 12 - 80 l/min.

Sensor de fuerza (célula de carga) del generador.

Cuatro manómetros, rango: 0 – 2 bar.

Tres presostatos para controlar los circuitos de aire y aceite.

Caudalímetro ATEX para medir el consumo de gas en cada momento.

Medida de corriente y de voltaje generados.

Caja de maniobra con PLC, que incluye:

Panel frontal con LEDs indicativos del estado del equipo.

Display de control de la temperatura del aceite.

Sistema de seguridad para prevenir fallos.

Funcionamiento con propano.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 TGDEC/CIB. Caja-Interface de Control:

La Caja-Interface de Control forma parte del sistema SCADA.

Caja-Interface de Control con diagrama del proceso en el panel frontal.

Los elementos de control del equipo están permanentemente controlados desde el computador.

Visualización simultánea en el computador de todos los parámetros que intervienen en el proceso.

Calibración de todos los sensores que intervienen en el proceso. Representación en tiempo real de las curvas de las respuestas del sistema.

Todos los valores de los actuadores pueden ser cambiados en cualquier momento desde el teclado, permitiendo el análisis de las curvas y respuestas del proceso completo.

Señales protegidas y filtradas para evitar interferencias externas.

Control en tiempo real con flexibilidad de modificaciones de los parámetros desde el teclado del computador, en cualquier momento durante el proceso.

Control en tiempo real de los parámetros que intervienen en el proceso simultáneamente.

Control abierto permitiendo modificaciones, en cualquier momento y en tiempo real, de los parámetros que intervienen en el proceso, simultáneamente.

Tres niveles de seguridad, uno mecánico en el equipo, otro electrónico en la interface de control y el tercero en el software de control.

3 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

4 TGDEC/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

5 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

6 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas.

*	Referencias de 1 a 6 son los items principales: TGDEC + TGDEC/CIB + DAB + TGDEC/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.-  Estudio del funcionamiento de una turbina de gas.

2.-  Determinación del rendimiento de una turbina de gas.

3.-  Determinación del punto de operación del compresor.

4.-  Funcionamiento con turbina de potencia.

5.-  Determinación del consumo de combustible.

6.-  Eficiencia térmica.

7.-  El ciclo estándar del aire.

8.-  Balance de calor.

9.-  Relación (ratio) de trabajo.

10.-Relación (ratio) de presión.

11.-Pérdidas de presión.

12.-Relación (ratio) de aire y de combustible.

13.-Eficiencia de la combustión.

14.-Registro de la curva característica de la turbina.

15.-Determinación de la eficiencia del compresor.

16.-Determinación de la eficiencia de la turbina de alta presión.

17.-Determinación de la eficiencia de la turbina de salida (baja presión).

18.-Medidas de temperaturas.

19.-Potencia de salida de la turbina efectiva.

20.-Sistemas de seguridad en el funcionamiento de una turbina de gas.

Posibilidades prácticas adicionales:

21.-Calibración de los sensores.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

22.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

23.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

24.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

25.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

26.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

27.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

28.- Control del proceso del equipo TGDEC a través de la interface de control, sin el computador.

29.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo TGDEC.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

7 TGDEC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

8 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.