SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 TGDEC. Unité :

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier et acier peint.

L'unité a des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec des éléments similaires dans l'unité réelle.

Avec cet équipement est étudié et étudié le comportement d'un axe double du système de turbine à gaz pour la production d'énergie.

Turbine haute pression, qui est la production de gaz de turbine, comprenant :

Compresseur radial.

Chambre à combustible tubulaire.

Turbine d'expansion.

Plage de vitesse de fonctionnement : 70000 – 90000 tours par minute.

Taux de compression maximal : 2 : 1.

Consommation de carburant maximale : 20 Kg/heure.

Turbine basse pression (turbine de puissance) :

Vitesse : 15.000 – 25.000 tours par minute.

Puissance électrique : Plage de mesure : 0 – 200W.

Générateur (moteur) asynchrone, contrôlé par ordinateur (PC); Vitesse : 1500 – 3000 tours par minute; puissance : 1,5 kW.

Connexion de la turbine de puissance et le générateur par l'intermédiaire d'une sangle réglable.

Ventilateur de démarrage, entraînée par un moteur électrique pour le démarrage de la turbine et de nettoyage. Ce ventilateur est contrôlé automatiquement à partir de l'ordinateur (PC) et est utilisé pour le refroidissement.

Silencieux d'admission.

La ligne de gaz combustible, comprenant :

Valve pour l'ouverture ou la fermeture de l'offre.

Vanne de régulation de pression.

Capteur de débit, plage  : 12 - 80 l/min.

Électrovanne, automatiquement contrôlé par ordinateur (PC).

Injecteur de gaz.

Electrovanne proportionnelle commandée par ordinateur (PC) pour contrôler le débit de le carburant.

Bougie d'allumage, commandé automatiquement à partir de l'ordinateur (PC), alimenté par un transformateur d'allumage.

Ionisation, commandé automatiquement à partir de l'ordinateur (PC), pour détecter, à tout moment, la flamme brûle, telle que mesurée de sécurité.

Système de lubrification, comprenant :

Réservoir d'huile de 5  l.

Pompe à engrenages commandé automatiquement à partir de l'ordinateur (PC), pour conduire l'huile vers les paliers des deux arbres de turbine.

Unité de filtration.

Deux vannes de régulation de la quantité d'huile fournie à la turbine.

Plaque échangeur de chaleur pour refroidir l'huile à la sortie des turbines.

Échangeur tubulaire de refroidissement d'entrée d'huile de la turbine.

Connexions à l'alimentation en eau.

Silencieux et sortie des gaz d’échappement.

Résistance électrique réglable (1000 W, résistance de 40 Ohm) comme élément de charge.

Capteurs et instrumentation :

Huit capteurs de température "K" à différentes étapes du processus (plage de température : 0 – 1.100º C) :

Température de l'air d'entrée du compresseur.

Température de l'air d'admission vers la chambre de combustion.

Température du gaz d'entrée génération turbine.

Turbine à gaz à la température de la puissance d'entrée.

Température de les gaz d'échappement.

Température de l'huile de palier graisse.

Température d'entrée de l'eau de refroidissement.

Température de sortie de l'eau de refroidissement.

Deux capteurs de vitesse pour mesurer la vitesse de rotation de chaque turbine, plage de mesure  : 0 – 200000 tours par minute.

Cinq les capteurs de pression pour mesurer :

La pression de carburant (gaz propane) à l'entrée de la chambre de combustion, plage : 0 – 2 bar.

La pression dans la chambre de combustion, plage : 0 – 2 bar.

Turbine de pression de sortie, plage : 0 – 2 bar.

Sortie compresseur, plage : 0 – 2 bar.

Entrée du compresseur, la plage : 0 – 100 mbar.

Trois capteurs de débit :

Entrée d'air, intervalle : 0 – 3000 m³/h.

Gaz de sortie, plage  : 0 - 3.000 m³/h.

Gaz carburant, plage  : 12 - 80 l/min.

Générateur capteur de force (cellule de charge).

Quatre manomètres, plage : 0 – 2 bar.

Trois la pression pour contrôler les circuits d'air et d'huile.

Débitmètre ATEX pour mesurer la consommation de gaz à tout moment.

Mesurer le courant et la tension générée.

Boîte de manoeuvre PLC qui comprend :

Indication du panneau avant de l'état de l'équipement LED.

Température de l'huile de contrôle d'affichage.

Opération au propane.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

2 TGDEC/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle :

La Control Interface Box fait partie du système SCADA.

Boîtier d'interface de contrôle comporte sur le panneau avant un diagramme de processus.

Les éléments de commande de l'unité sont contrôlés en permanence depuis l'ordinateur.

Visualisation simultanée depuis l'ordinateur de tous les paramètres intervenant dans le processus.

Calibration de tous les capteurs impliqués.

Représentation en temps réel des courbes des réactions du système.

Toutes les valeurs des actionneurs peuvent être modifiées à tout moment depuis le clavier, ce qui permet l'analyse des courbes et des réactions de l'ensemble du processus.

Les signaux sont protégés et filtrés pour éviter les interférences externes.

Le contrôle par ordinateur en temps réel avec la possibilité de modifier les paramètres à partir du clavier de l'ordinateur, à tout moment pendant le processus.

Le contrôle par ordinateur controle la marche/arrêt en temps réel pour les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Contrôle ouvert permettant de modifier, à tout moment et en temps réel, les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Trois niveaux de sécurité, l'un mécanique dans l'unité, l'autre électronique avec l'interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.

3 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Carte d'Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur.

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.

4 TGDEC/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (échantillons de kilo par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

5 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

6 Manuels :

Cet appareil est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques Manuels.

*	Références 1 à 6 sont les principaux éléments : TGDEC + TGDEC/CIB + DAB + TGDEC/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.-   Étudier le fonctionnement d'une turbine à gaz.

2.-   La détermination de la performance d'une turbine à gaz.

3.-   Opération de détermination du point du compresseur.

4.-   Fonctionnement avec turbine de puissance.

5.-   Détermination de la consommation de carburant.

6.-   Efficacité thermique.

7.-   Le cycle de l'air standard.

8.-   Bilan thermique.

9.-   Travaux de rapport (rapport).

10.- Ratio (rapport) de pression.

11.- Les pertes de pression.

12.- Ratio (rapport) d'air et de carburant.

13.- L'efficacité de combustion.

14.- Enregistrement de la courbe caractéristique de la turbine.

15.- Détermination de l'efficacité du compresseur.

16.- Détermination de l'efficacité de la turbine haute pression.

17.- Détermination de l'efficacité de la sortie de turbine (basse pression).

18.- Les mesures de température.

19.- Puissance de sortie efficace de la turbine.

20.- Les systèmes de sécurité dans le fonctionnement d'une turbine à gaz.

Possibilités pratiques supplémentaires :

21.- Calibration du capteur.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

22.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

23.- Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés; etc, en temps réel.

24.- Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

25.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

26.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

27.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

28.- Contrôle du processus de l'unité TGDEC via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

29.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité TGDEC.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

7 TGDEC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

b) Options de Expansions Multipuesto

8 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA et contrôle PID d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.