EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Mars/2026
TGDEPC
TURBINE À GAZ À DEUX ARBRES/MOTEUR À RÉACTION, CONTRÔLÉE PAR ORDINATEUR (PC), AVEC SCADA

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)
1 TGDEPC. Unité:

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Grâce à cette unité, le fonctionnement d'un système de turbine à gaz à deux arbres pour la production d'électricité et d'un moteur à réaction peut être étudié et étudié. Turbine haute pression, c'est la turbine génératrice de gaz. Cela consiste en:

    Compresseur radial.

    Chambre de combustion de type tubulaire.

    Turbine d'expansion.

    Plage de vitesse de fonctionnement : 70 000 – 90 000 tr/min.

    Max. taux de compression : 2:1.

    Max. consommation de carburant : 20 kg/heure.

Turbine basse pression (turbine de puissance) :

    Plage de vitesse (rp M.) : 15 000 – 25 000 tr/min.

    Puissance électrique : Plage de mesure : 0 – 500 W.

Générateur (moteur) asynchrone ; contrôlé par ordinateur ; plage de vitesse : 1 500 – 3 000 tr/min. Puissance : 1,5 kW. Raccordement de la turbine

de puissance et du générateur au moyen d'un entraînement par courroie réglable.

Fonctionnement en moteur à réaction :

    Plage de vitesse de turbine : 60 000 – 160 000 tr/min. 

    Buse Trust, avec capteur de force (cellule de pesée). 

    Plage de mesure de confiance : 0 – 50 N.

Ventilateur de démarrage, entraîné par un moteur électrique, pour démarrer la turbine et le balayage des gaz. Ce ventilateur est automatiquement contrôlé par ordinateur et sert à réfrigérer.

Silencieux d'aspiration.

La conduite de gaz combustible est composée de :

    Valve pour ouvrir ou fermer l'alimentation.

    Vanne de régulation de pression.

    Capteur de débit, plage : 12 - 80 l/min.

    Électrovanne, automatiquement contrôlée par ordinateur.

    Injecteur de gaz.

    Électrovanne proportionnelle contrôlée par ordinateur pour contrôler le débit de carburant.

Bougie d'allumage, automatiquement contrôlée par ordinateur, alimentée par un transformateur d'allumage.

Électrode d'ionisation, automatiquement contrôlée par ordinateur, pour détecter que la flamme est allumée, comme système de sécurité. 

Le système de lubrification comprend :

    Réservoir d'huile de 5 l.

    Pompe à engrenages, automatiquement contrôlée par ordinateur, pour propulser l'huile vers les roulements des deux arbres de turbine. 

    Unité de filtration.

    Deux vannes pour réguler l'alimentation en huile de la turbine. 

Échangeur de chaleur à plaques pour refroidir l'huile en sortie des turbines. 

Échangeur de chaleur tubulaire pour refroidir l'huile entrant dans les turbines. 

Raccordements d'alimentation en eau.

Sortie des gaz d'échappement et silencieux d'échappement.

Résistance électrique réglable (Résistance 1000 W, 40 Ohm) comme élément de charge.

Capteurs et instrumentation :

    Huit capteurs de température de type « K », placés dans les différentes étapes du processus (plage de température : 0 – 1100 °C) :

        Température de l'air d'entrée du compresseur. 

        Température de l'air d'entrée dans la chambre de combustion. 

        Température des gaz d'entrée de la turbine génératrice de gaz. 

        Température des gaz d'entrée de la turbine motrice.

        Température des gaz d'échappement. 

        Température de l'huile de lubrification des roulements.

        Température de l’eau de réfrigération à l’entrée.

        Température de l'eau de réfrigération en sortie.

    Deux capteurs de vitesse pour mesurer le régime de chaque turbine, plage de mesure : 0 – 200 000 tr/min. 

    Cinq capteurs de pression, pour mesurer :

        Pression du carburant (gaz propane) à l'entrée de la chambre de combustion, plage : 0 – 2 bar. 

        Pression dans la chambre de combustion, plage : 0 – 2 bar.

        Pression en sortie de turbine, plage : 0 – 2 bar.

        Sortie du compresseur, plage : 0 – 2 bar.

        Entrée du compresseur, plage : 0 – 100 mbar. 

    Trois capteurs de débit :

        Air d'entrée, plage : 0 – 3000 m³/h. 

        Gaz de sortie, plage : 0 – 3000 m³/h. 

        Gaz combustible, plage : 12 - 80 l/min.

    Capteur de force (cellule de pesée) du générateur.

    Capteur de force (cellule de pesée), mesure de poussée : 0 – 50 N.

    Quatre manomètres, plage : 0 – 2 bar.

    Trois pressostats pour contrôler les circuits d'air et d'huile.

    Débitmètre ATEX pour mesurer la consommation de gaz à tout moment.

    Mesure de courant et de tension.

    Coffret de manutention avec automate, qui comprend :

        Panneau avant avec LED indiquant l'état de l'unité. 

        Affichage du contrôle de la température de l'huile.

   Système de sécurité pour éviter les pannes.

Fonctionnement au propane.

L'unité complète comprend également :
Système SCADA Avancé avec Contrôle en Temps Réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

Le fonctionnement et le contrôle à distance par l'utilisateur, ainsi que l'assistance à distance du support technique d'EDIBON, sont toujours inclus.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.
2 TGDEPC/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle :

La Control Interface Box fait partie du système SCADA.

Boîtier d'interface de contrôle comporte sur le panneau avant un diagramme de processus.

Les éléments de commande de l'unité sont contrôlés en permanence depuis l'ordinateur.

Visualisation simultanée depuis l'ordinateur de tous les paramètres intervenant dans le processus.

Calibration de tous les capteurs impliqués.

Représentation en temps réel des courbes des réactions du système.

Toutes les valeurs des actionneurs peuvent être modifiées à tout moment depuis le clavier, ce qui permet l'analyse des courbes et des réactions de l'ensemble du processus. 

Les signaux sont protégés et filtrés pour éviter les interférences externes.

Le contrôle par ordinateur en temps réel avec la possibilité de modifier les paramètres à partir du clavier de l'ordinateur, à tout moment pendant le processus.

Le contrôle par ordinateur controle la marche/arrêt en temps réel pour les paramètres intervenant simultanément dans le processus.  

Contrôle ouvert permettant de modifier, à tout moment et en temps réel, les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Trois niveaux de sécurité, l'un mécanique dans l'unité, l'autre électronique avec l'interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.
3 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Carte d'Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur. 

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.
4 TGDEPC/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (échantillons de kilo par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.
5 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.
6 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d'interface et de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.
*
Références 1 à 6 sont les principaux éléments : TGDEPC + TGDEPC/CIB + DAB + TGDEPC/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX
1.- Etude du fonctionnement d'une turbine à gaz.

2.- Détermination du rendement de la turbine à gaz.

3.- Détermination du point de fonctionnement du compresseur.

4.- Etude du fonctionnement d'une turbine à gaz comme moteur à réaction.

5.- Fonctionnement avec turbine de puissance.

6.- Détermination de la consommation de carburant.

7.- Efficacité thermique.

8.- Cycle air standard.

9.- Bilan thermique.

10.-Rapport de travail.

11.-Rapport de pression.

12.-Perte de pression.

13.-Rapport air et carburant.

14.-Efficacité de la combustion.

15.-Enregistrement de la courbe caractéristique de la turbine.

16.-Détermination de l'efficacité du compresseur.

17.-Détermination de l'efficacité de la turbine haute pression.

18.-Détermination du rendement de la turbine de sortie (basse pression).

19.-Mesures de températures.

20.-Puissance de sortie effective de la turbine.

21.-Systèmes de sécurité dans le fonctionnement d'une turbine à gaz.

22.-Mesure de la poussée. 

Possibilités pratiques supplémentaires : 

23.- Calibrage des capteurs.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

24.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

       Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

25.- Contrôle Ouvert, Multicontrôle et Contrôle en Temps Réel.

       Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

26.- Le Système de Contrôle Informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

27.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

28.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

29.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres Institutions d'Enseignement Technique.

30.- Contrôle du processus de l'unité TGDEPC via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

31.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité TGDEPC.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.
SPECIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)
a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel
8 TGDEPC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
b) Options de Expansions Multipuesto
10 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe. 

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.
2

