ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de hierro con rejilla de ventilación.

Depósito de agua de acero al carbono (volumen: 70 l).

Todo el cuerpo de la caldera está calorifugado con lana mineral.

Producción de vapor: 10 – 12 Kg.v.h.

Interruptor de encendido.

Indicador de encendido y apagado de la resistencia de calentamiento.

Manómetro que determina la presión dentro del generador, rango: 0 – 6 bar.

Resistencia eléctrica de calentamiento: 6 kW.

Válvula automática de admisión.

Interruptor de presión de seguridad (6 bar).

Válvula de seguridad: 6 bar.

Dos interruptores de nivel de seguridad (uno de nivel mínimo y otro de nivel máximo).

Cables y accesorios, para funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones:700 x 500 x 800 mm aprox. - Peso: 60 Kg aprox.