ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Depósito de agua de acero al carbono (volumen: 40 l), con una entrada de agua, una salida de agua y dos salidas de vapor.

Control PID de la temperatura, punto de consigna máx.: 120 ºC.

Sensor de temperatura, tipo “J“.

Rango de trabajo de presión: 0 – 0,9 bar.

Resistencia eléctrica de calentamiento: 3 kW.

Pantallas de protección de policarbonato, resistentes al calor.

Interruptor de presión de seguridad (2 bar).

Interruptor de nivel de seguridad (si no hay suficiente nivel la resistencia de calentamiento se apagará).

Consola electrónica:

Caja metálica.

Interruptor principal de encendido y apagado.

Interruptor principal en la parte posterior de la consola (magnetotérmico).

Conector para el sensor de temperatura.

Conector para el interruptor de nivel.

Conector para el interruptor de presión de seguridad.

LED indicador de encendido y apagado de la resistencia de calentamiento.

Display digital para temperatura de agua (sensor de temperatura).

Cables y accesorios, para funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: Equipo: 680 x 430 x 750 mm aprox. Peso: 50 kg aprox.

Consola electrónica: 300 x 190 x 120 mm aprox. Peso: 3 kg aprox.