SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Réservoir d'eau en acier au carbone (volume : 40 l). Il a une entrée d'eau, une sortie d'eau et deux sorties de vapeur.

Contrôle PID de la température, point de consigne max. : 120 °C.

Sonde de température, type “J”.

Plage de pression de travail : 0 – 0,9 bar.

Résistance électrique : 3 kW.

Écrans de protection en polycarbonate résistant à la chaleur.

Pressostat de sécurité (2 bar).

Interrupteur de niveau de sécurité (l'élément chauffant s'éteint s'il n'y a pas assez de niveau).

Pupitre électronique :

Coffret métallique.

Interrupteur principal marche/arrêt.

Interrupteur principal à l'arrière de la console (disjoncteur magnéto-thermique).

Connecteur pour le capteur de température.

Connecteur pour le commutateur de niveau.

Connecteur pour le pressostat de sécurité.

Voyant LED pour l'activation/désactivation de l'élément chauffant.

Affichage numérique de la température de l'eau (capteur de température).

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : Unité : 680 x 430 x 750 mm environ. Poids : 50 kg environ.

Console électronique : 300 x 190 x 120 mm environ. Poids : 3 kg environ.