EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Mai/2026
THBT
UNITE DE FORMATION POUR L’ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE DES RADIATEURS

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

Système de chauffage :

    Pompe hydraulique de circulation :

        Débit maximal : 3,6 m³/h. 
        Hauteur de refoulement maximale : 4 m. 

        Pression de service maximale : 10 bar.

        Plage de température : -10 – 110 °C.

    Six radiateurs :

        Dimensions : 425 x 420 mm.

        Fabriqués en aluminium.

        Composés de cinq batteries.

            Vanne thermostatique avec tête thermostatique pour contrôler la température des radiateurs.

            Purgeur d’air manuel  pour éliminer l’air du système.

            Régulateur.

    Six vannes de purge d’air automatiques.

    Six vannes d’équilibrage hydraulique.

    Vanne de décharge de pression différentielle.

    Vase d’expansion :

        Fabriqué en acier ou matériau similaire.

        Volume : 8 l.

        Pression de service maximale : 5 bar.

    Groupe de sécurité pour chaudières conforme à la norme DIN 4751.

    Sept débitmètres :

        Six d’entre eux avec une plage de débit : 60 – 650 l/h.

        Un d’entre eux avec une plage de débit : 30 – 350 l/h.

    Six vannes papillon. 

    Douze thermomètres à l’entrée et à la sortie des radiateurs pour contrôler la température d’entrée et de sortie des radiateurs.

    Prises d’eau à raccord rapide.

Manuels : Cette unité est fourni avec manuels: Services requis, Montage et Installation, Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien, d’Étalonnage et Pratiques manuels.
- Dimensions: 2300 x 1730 x 800 mm environ. - Poids: 200 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Etude du système de compensation hydraulique d'un système de chauffage.

2.- Etude et compréhension d'une vanne d'équilibrage hydraulique.

3.- Etude et compréhension d'une vanne thermostatique

4.- Étude d'une soupape de purge de pression différentielle.

5.- Influence du débit d'eau sur la distribution de la température dans l'unité.

6.- Influence sur la compensation hydraulique lorsque l'installation ne fonctionne qu'avec deux phases.
Optionnel
THBT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

