ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo experimental para la formación de aprendices en el área de refrigeración.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Elementos metálicos principales fabricados en acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución de los elementos similar a la real.

Instalación de refrigeración con cuatro intercambiadores de calor diferentes:

Coaxiales (condensador).

De tubos y aletas (evaporador).

De placas (evaporador).

De haz tubular (sobrecalentador).

Posibilidad de diferentes combinaciones de fluidos de trabajo a utilizar:

Agua / refrigerante.

Refrigerante/ refrigerante.

Aire / refrigerante.

Circuito de agua constituido por:

Depósito de almancenamiento de agua.

Bomba de impulsión del agua para enfriar el condensador y calentar el evaporador.

Dos caudalimetros para el agua de enfriamiento y calentamiento. Rango: 0 – 250 l/h. Estos caudales másicos, junto con las temperaturas de entrada y salida,  permiten al estudiante calcular los flujos de energía intercambiados.

El sobrecalentador puede desactivarse mediante bypass.

Compresor:

Potencia frigorífica: 1013 W a -5/32 ºC.

Potencia absorbida:  793 W a -10/32 ºC.

Acumulador de refrigerante. Capacidad: 1,5 l.

Dos válvulas de expansión.

Filtro para eliminar impurezas.

Presostato doble de 32/7,5 Bar.

Un caudalímetro de refrigerante. Rango: 5 – 60 l/h.

Trece sensores de temperatura en los puntos relevantes del sistema:

Nueve sensores de temperatura de rango 0 – 60ºC.

Un sensor de temperatura de rango 0 – 100 ºC.

Tres sensores de temperatura de rango -20 – 30 ºC.

Dos manómetros:

Manómetro de baja presión en la zona de aspiración. Rango: -1 – 10 Bar.

Manómetro de alta presión en la zona de presión. Rango: -1 – 30 Bar.

El equipo ha sido diseñado para su uso con refrigerante R134a libre de CFC, respetuoso con el medioambiente.

Diagrama de entalpía del refrigerante R134a.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores de los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Interruptor del compresor.

Conexión para el control de alta presión.

Cables y accesorios para un funcionamiento correcto.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Equipo: - Dimensiones: 1100 x 600 x 1500 mm. aprox.  - Peso: 70 Kg. aprox.

Consola electrónica:  - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm. aprox.  - Peso: 10 Kg. aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio y visualización de diferentes intercambiadores de calor y su aplicación en refrigeración:

Intercambiador de calor coaxial.

Intercambiador de calor de tubos y aletas.

Intercambiador de calor de placas.

Intercambiador de calor de tubos.

2.-  Estudio de la posición de montaje correcta.

3.-  Determinación de los flujos de energía.

4.- Influencia del sobrecalentamiento y subenfriamiento del refrigerante sobre el ciclo termodinámico.

5.-  Diseño de una instalación frigorífica de compresión.

6.- Representación del ciclo termodinámico en el diagrama logarítmico p-h.

Posibilidades prácticas adicionales:

7.- Propiedades del refrigerante R134a.

8.- Diagrama entalpía-presión del refrigerante R134a.

Opcional

THER/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.