ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Compresor hermético, potencia: 3/8 CV.

Condensador de agua, capacidad: 1580 W.

Condensador de aire.

Presostato de alta presión.

Depósito acumulador para evitar un mal funcionamiento del compresor, capacidad: 0,5 l.

Filtro para refrigerante.

Válvula de expansión.

Evaporador de agua, capacidad: 1580 W.

Evaporador de aire.

Separador de líquidos para evitar que entre líquido al compresor, capacidad: 0,73 l.

Cuatro manómetros, situados en puntos importantes del equipo.

Diez sensores de temperatura (cuatro sensores que miden la temperatura del refrigerante, tres sensores que miden la temperatura del agua, tres sensores que miden la temperatura del aire):

Sensor de temperatura tipo “J” (salida del compresor).

Sensor de temperatura tipo “J” (salida del condensador/entrada al evaporador).

Sensor de temperatura tipo “J” (entrada al evaporador/salida del condensador).

Sensor de temperatura tipo “J” (entrada al compresor).

Sensor de temperatura tipo “J” (entrada de agua).

Sensor de temperatura tipo “J” (salida del agua del condensador).

Sensor de temperatura tipo “J” (salida del agua del evaporador).

Sensor de temperatura tipo “J” (entrada de aire).

Sensor de temperatura tipo “J” (salida del aire del condensador).

Sensor de temperatura tipo “J” (salida del aire del evaporador).

Tres caudalímetros:

Caudalímetro para el refrigerante, rango: 5 – 60  l/h.

Dos caudalímetros para el agua (condensador y evaporador de agua), rango: 0,2 – 2  l/min.

Sensor de potencia del compresor.

Válvula de cuatro vías (válvula solenoide) para inversión del ciclo.

Cuatro válvulas para dirigir el refrigerante a través de los condensadores y los evaporadores.

Diagrama de entalpía del R-513a.

Este equipo ha sido diseñado para su uso con refrigerante R-513a, libre de CFC y respetuoso con el medioambiente.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Conector para el presostato de alta presión.

Interruptores de los ventiladores. Reguladores de velocidad de los ventiladores.

Conector para la válvula de inversión de ciclo. Interruptor para la válvula de inversión de ciclo.

Display digital para el vatímetro.

Interruptor del compresor.

Interruptor principal.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- T/KIT1. Kit de Mantenimiento que contiene Bomba Neumática, Tubos y Manómetros.

- T/KIT2. Kit de Mantenimiento que contiene Detector de Fugas.

- T/KIT3. Kit de Mantenimiento que contiene Módulo de Recuperación-Evacuación y Carga.

Dimensiones: Equipo: 900 x 600 x 500 mm aprox. Peso: 50 Kg aprox.

Consola electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 15 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Determinación del COP (coeficiente de operatividad) de una bomba de calor. Agua como fuente de calor. (Bomba de calor agua-agua).

2.-  Determinación del COP (coeficiente de operatividad) de una bomba de calor. Aire como fuente de calor. (Bomba de calor agua-aire).

3.-  Determinación del COP (coeficiente de operatividad) de una bomba de calor. Aire como fuente de calor. (Bomba de calor aire-aire).

4.-  Determinación del COP (coeficiente de operatividad) de una bomba de calor. Agua como fuente de calor. (Bomba de calor aire- agua).

5.- Representación de las curvas de rendimiento de la bomba de calor con varias temperaturas de entrada y salida. Agua como fuente de calor. (Bomba de calor agua-agua).

6.-  Representación de las curvas de rendimiento de la bomba de calor con varias temperaturas de entrada y salida. Aire como fuente de calor. (Bomba de calor agua-aire).

7.-  Representación de las curvas de rendimiento de la bomba de calor con varias temperaturas de entrada y salida. Agua como fuente de calor. (Bomba de calor aire-agua).

8.- Representación de las curvas de rendimiento de la bomba de calor con varias temperaturas de entrada y salida. Aire como fuente de calor. (Bomba de calor aire-aire).

9.- Trazado del ciclo de compresión de refrigeración en un diagrama P-H. Comparación con el ciclo ideal. Agua como fuente de calor. (Bomba de calor agua-agua).

10.-Trazado del ciclo de compresión de refrigeración en un diagrama P-H. Comparación con el ciclo ideal. Aire como fuente de calor. (Bomba de calor agua-aire).

11.-Trazado del ciclo de compresión de refrigeración en un diagrama P-H. Comparación con el ciclo ideal. Agua como fuente de calor. (Bomba de calor aire-agua).

12.-Trazado del ciclo de compresión de refrigeración en un diagrama P-H. Comparación con el ciclo ideal. Aire como fuente de calor. (Bomba de calor aire-aire).

13.-Representación de las curvas de rendimiento de la bomba de calor basadas en las propiedades del refrigerante, a diversas temperaturas de evaporación y condensación. Agua como fuente de calor. (Bomba de calor agua-agua).

14.-Representación de las curvas de rendimiento de la bomba de calor basadas en las propiedades del refrigerante a diversas temperaturas de evaporación y condensación. Aire como fuente de calor. (Bomba de calor agua-aire).

15.-Representación de las curvas de rendimiento de la bomba de calor basadas en las propiedades del refrigerante a diversas temperaturas de evaporación y condensación. Agua como fuente de calor. (Bomba de calor aire-agua).

16.-Representación de las curvas de rendimiento de la bomba de calor basadas en las propiedades del refrigerante a diversas temperaturas de evaporación y condensación. Aire como fuente de calor. (Bomba de calor aire-aire).

17.- Prácticas con inversión de ciclo.

Posibilidades prácticas adicionales:

18- Propiedades del refrigerante R-513a.

19.- Diagrama de Entalpía-Presión para el refrigerante R-513a.

Opcional

THIBAR22B/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.