SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Compresseur hermétique, puissance : 3/8 CV.

Condenseur à eau, capacité : 1580 W.

Condenseur à air.

Interrupteur à haute pression.

Réservoir d'accumulateur pour éviter les dysfonctionnements du compresseur, capacité : 0,5 l.

Filtre à frigorigène.

Soupape de détente.

Evaporateur d'eau, capacité : 1580 W.

Evaporateur d'air.

Séparateur de liquide pour éviter que le liquide ne pénètre dans le compresseur, capacité : 0,73 l.

Quatre jauges de pression, situées à des points importants de l'unité.

Dix sondes de température (quatre sondes mesurant la température du réfrigérant, trois sondes mesurant la température de l'eau, trois sondes mesurant la température de l'air) :

Capteur de température de type "J" (sortie du compresseur).

Capteur de température de type "J" (sortie du condenseur/entrée de l'évaporateur).

Capteur de température de type "J" (entrée de l'évaporateur/ sortie du condenseur).

Capteur de température de type "J" (entrée du compresseur).

Capteur de température de type "J" (entrée d'eau).

Capteur de température de type "J" (sortie d'eau du condenseur).

Capteur de température de type "J" (sortie d'eau de l'évaporateur).

Capteur de température de type "J" (entrée d'air).

Capteur de température de type "J" (sortie d'air du condenseur).

Capteur de température de type "J" (sortie d'air de l'évaporateur).

Trois débitmètres :

Débitmètre pour réfrigérant, gamme : 5 - 60 l/h.

Deux débitmètres pour l'eau (eau du condenseur et de l'évaporateur), plage : 0,2 - 2 l/min.

Capteur de puissance du compresseur.

Vanne à quatre voies (électrovanne) pour l'inversion du cycle.

Quatre vannes pour diriger le réfrigérant à travers les condenseurs et les évaporateurs.

Diagramme d'enthalpie pour le réfrigérant R-513a.

Cette unité a été conçue pour être utilisée avec le réfrigérant R-513a, respectueux de l'environnement et sans CFC.

Console électronique :

Boîte en métal.

Connecteurs pour capteurs de température.

Sélecteur pour les capteurs de température.

Affichage numérique pour les capteurs de température.

Connecteur pour l'interrupteur à haute pression.

Interrupteurs de ventilateur. Régulateurs de vitesse des ventilateurs.

Connecteur pour vanne d'inversion de cycle. Interrupteur de la vanne d'inversion du cycle.

Affichage numérique du wattmètre.

Compresseur.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels: Cet appareil est livré avec les manuels suivants: Services requis, Montage et Installation, mise en service, de sécurité, d'entretien et pratiques manuels.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- T/KIT1. Kit de Maintenance contenant une Pompe pneumatique, des Tubes et des Manomètres.

- T/KIT2. Kit de Maintenance contenant un Détecteur de Fuites.

- T/KIT3. Kit de Maintenance contenant un Module de Récupération-Évacuation et de Facturation.

Dimensions: Unité:  900 x 600 x 500 mm approx. Poids: 50 kg approx.

Console électronique: 490 x 330 x 310 mm approx. Poids: 15 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination du COP (coefficient de performance) d'une pompe à chaleur. L'eau comme source de chaleur. (Pompe à chaleur eau-eau).

2.- Détermination du COP (coefficient de performance) d'une pompe à chaleur. L'air comme source de chaleur. (Pompe à chaleur eau-air).

3.- Détermination du COP (coefficient de performance) d'une pompe à chaleur. L'air comme source de chaleur. (Pompe à chaleur air-air).

4.- Détermination du COP (coefficient de performance) d'une pompe à chaleur. L'eau comme source de chaleur. (Pompe à chaleur air-eau).

5.-  Représentation des courbes de performance de la pompe à chaleur avec différentes températures d'entrée et de sortie. L'eau comme source de chaleur (pompe à chaleur eau-eau).

6.-  Représentation des courbes de performance de la pompe à chaleur avec différentes températures d'entrée et de sortie. Air comme source de chaleur (pompe à chaleur eau-air).

7.-  Représentation des courbes de performance de la pompe à chaleur avec différentes températures d'entrée et de sortie. L'eau comme source de chaleur (pompe à chaleur air-eau).

8.-  Représentation des courbes de performance de la pompe à chaleur avec différentes températures d'entrée et de sortie. Air comme source de chaleur (pompe à chaleur air-air).

9.-  Représentation du cycle de compression du froid dans un diagramme PH et comparaison avec le cycle idéal. (Pompe à chaleur eau-eau).

10.-Représentation du cycle de compression du froid dans un diagramme PH et comparaison avec le cycle idéal. L'air comme source de chaleur (pompe à chaleur eau-air).

11.-Représentation du cycle de compression du froid dans un diagramme PH et comparaison avec le cycle idéal. L'eau comme source de chaleur (pompe à chaleur air-eau).

12.-Représentation du cycle de compression du froid dans un diagramme PH et comparaison avec le cycle idéal. L'air comme source de chaleur. (Pompe à chaleur air-air).

13.-Représentation des courbes de performance de la pompe à chaleur en fonction des propriétés du réfrigérant et à différentes températures de condensation et d'évaporation. L'eau comme source de chaleur. (Pompe à chaleur eau-eau).

14.-Représentation des courbes de performance de la pompe à chaleur en fonction des propriétés du fluide frigorigène et à différentes températures de condensation et d'évaporation. L'air comme source de chaleur. (Pompe à chaleur eau-air).

15.-Représentation des courbes de performance de la pompe à chaleur en fonction des propriétés du fluide frigorigène et à différentes températures de condensation et d'évaporation. L'eau comme source de chaleur. (Pompe à chaleur air-eau).

16.-Représentation des courbes de performance de la pompe à chaleur en fonction des propriétés du fluide frigorigène et à différentes températures de condensation et d'évaporation. L'air comme source de chaleur. (Pompe à chaleur air-air).

17.-Pratiques avec inversion de cycle.

Possibilités pratiques supplémentaires:

18.-Calibrage des capteurs.

19.-Propriétés du réfrigérant R-513a.

20.-Diagramme Enthalpie-Pression pour le réfrigérant R-513a.

Optionnel

THIBAR22B/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.