SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Système de chauffage:

Pompe de circulation :

Débit maximum : 3600 l/h.

Hauteur maximale : 4 m.

Vanne mélangeuse à quatre voies :

Diamètre nominal : 20 mm.

Pression nominale : 10 bars.

Température de travail : -10 – 110 ºC.

Régulateur de chauffage avec retour de la température de départ avec entrée pour deux capteurs de température.

Cinq bouches d'aération automatiques.

Soupape de trop-plein.

Quatre radiateurs :

Échangeur de chaleur à huit plaques.

Quatre vannes thermostatiques pour contrôler la température des radiateurs.

Cinq thermomètres bimétalliques, plage : 0 – 100 ºC.

Sept rotamètres :

Quatre d'entre eux avec une plage de 0 à 400 l/h.

Deux d’entre eux avec une plage de 150 à 1 600 l/h.

L'un d'eux avec une plage de 0 à 1 000 l/h.

Quatre raccordements d'eau :

Deux raccords eau froide DN 15 avec raccords rapides.

Deux raccords d'eau de chaudière DN 15 avec raccords rapides.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance et Manuel de pratiques.

- Dimensions: 1700 x 700 x 1700 mm environ.  - Poids: 90 kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Familiarisation avec les composants les plus courants d'une installation de chauffage.

2.- Étude du fonctionnement d'un système de chauffage central et de ses composants.

3.- Etude d'une pompe de circulation.

4.- Etude du fonctionnement d'une vanne thermostatique.

5.- Comprendre une vanne mélangeuse à quatre voies pour régler la température de l'eau d'alimentation et de retour de la chaudière.

6.- Etude du fonctionnement d'un régulateur de chauffage.

Optionnel

THST/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.