EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Mai/2026
TIAP
UNITE D’INSTALLATION D’EAU POTABLE

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

L’unité est divisé en trois sections : système d’eau froide, système d’eau chaude et système de drainage.

Système d’eau froide : 
    Trois vannes à siège : deux vannes situées à l’entrée d’eau pour réguler le débit et une autre située à l’entrée du réseau de tuyauterie.

    Un compteur d’eau à roue à palettes, plage : 0 – 2,5 m³/h.

    Filtre à débit réversible avec une vanne réductrice de pression. Cette vanne comprend un manomètre, plage : 0 – 10 bar.

    Séparateur de système. Classe de risque 4.

    Vannes de sortie pour la vidange de l’eau.

    Vanne pour l’eau froide.

Système d’eau chaude :

    Système de dispositif de sécurité, pression maximale : 6 bar. Comprend :

        Clapet anti-retour.

        Vanne réductrice de pression avec manomètre, plage de pression : 0 – 10 bar.

        Vanne d’arrêt.

    Réservoir sous pression avec chauffage (petite chaudière électrique) :

        Puissance de la résistance : environ 3500 W.

Le réservoir comprend un manomètre et un thermocouple de type « J », plage de pression : 0 – 10 bar, plage de température : 0 – 120 °C.

        Dispositif de sécurité à décharge thermique, température maximale de fonctionnement : 95 °C.

    Pompe de circulation avec minuterie :

        Débit maximal : 0,7 m³/h.

        Hauteur manométrique maximale : 1,5 m.

        Température maximale de fonctionnement : environ 120 °C.

        Consommation électrique : environ 20 W.

    Vanne pour l’eau chaude.

Système de drainage :

Ce système recueille les résidus d’eau provenant des conduites de ventilation, l’eau évacuée par le dispositif de sécurité à décharge thermique et le système de sécurité, les eaux usées du filtre à débit réversible et du séparateur de système, ainsi que l’eau collectée dans l’évier. Il comprend :

        Un tuyau de drainage DN 40 résistant aux hautes températures.

        Des conduites de ventilation.

        Un évier.

Dispositifs de sécurité : ils montrent comment les installations d’eau potable sont protégées contre le retour des eaux usées.

    Système de sécurité.

    Dispositif de sécurité à décharge thermique.

    Clapet anti-retour.

    Séparateur de système.

    Conduites de ventilation.

Éléments de distribution d’eau (évier) :

    Mitigeur monocommande avec pommeau de douche.

    Mitigeur à deux poignées.

Console électronique :

    Boîtier métallique.

    Afficheur numérique pour le capteur de température.

    Interrupteur ON/OFF pour la pompe.

    Afficheur numérique pour visualiser et contrôler la température.

    Connecteur pour le capteur de température.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.
-Unité : Dimensions: 1900 x 550 x 1900 mm environ. - Poids: 170 Kg environ.

- Consola électronique: - Dimensions: 490 x 330 x 310 mm environ. - Poids: 10 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Familiarisation avec les composants les plus courants d’une installation d’eau potable.

2.- Étude du fonctionnement et de l’utilisation d’un compteur d’eau.

3.- Étude du fonctionnement et de l’utilisation d’une vanne réductrice de pression avec filtre à débit réversible.

4.- Étude de la fonction et du fonctionnement d’une vanne réductrice de pression sans filtre à débit réversible.

5.- Étude du fonctionnement et de l’utilisation d’un séparateur de système.

6.- Étude du fonctionnement et de l’utilisation d’un clapet anti-retour.

7.- Étude du fonctionnement et de l’utilisation d’un réservoir sous pression avec chauffage.

8.- Étude du fonctionnement et de l’utilisation d’une pompe de circulation.

9.- Étude du fonctionnement et de l’utilisation d’un système de dispositif de sécurité.

10.-Étude du fonctionnement et de l’utilisation d’un dispositif de sécurité à décharge thermique.
Optionnel
TIAP/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

