SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 TIUS. Unité de Base et Service :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité réel.

Cette unité est commune pour les éléments requis (au moins un) (Non inclus).

Cet équipement assure les fonctions suivantes :

Chauffage de l'eau.

Pompage de l'eau chaude.

Direction de variation de circulation d'eau froide.

Mesures d'eau froide et chaude.

Réservoir en acier inoxydable (30  l), équipée de :

Chauffage électrique (3000 W) avec thermostat (70) pour l'eau de chauffage, contrôlé par ordinateur. Contrôle de température PID.

Capteur de température (type "J") pour mesurer la température de l'eau.

Commutateur de niveau pour contrôler le niveau d'eau dans le réservoir.

Couvercle en acier inoxydable pour empêcher le contact avec l'eau chaude, muni d'un trou qui permet l'affichage du niveau d'eau, et même de remplir le réservoir.

Robinet de vidange de l'eau.

Pompe centrifuge avec contrôle de la vitesse de l'ordinateur, plage : 0 – 3  l/min.

Deux capteurs de débit, l'un pour l'eau chaude et un pour l'eau froide, plage : 0,25 – 6,5  l/min.

Vannes de contrôle pour l'eau froide et chaude.

Quatre vannes à boisseau sphérique qui, selon leur position, permettent l’écoulement parallèle ou à contre-courant dans l’échangeur.

Deux vannes à boisseau sphérique de commande et de vidange de l'eau chaude à partir de l'unité de base.

Régulateur de pression pour empêcher l'introduction d'échangeurs de pression trop, taré 0,6 bar.

Quatre flexibles souples pour se connecter.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel et contrôle PID.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des équipements avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'équipement à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des équipements, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'équipe est totalement securisé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cet équipement est conçu pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

TITC. Échangeur de Chaleur à Tubes Concentriques pour TICC :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité réel.

Cet Échangeur de Chaleur à Tube Concentrique pour TICC permet d'étudier le transfert de chaleur entre l'eau chaude circulant à travers un tube intérieur et de l'eau froide circulant dans la région annulaire entre le tube intérieur et le tube extérieur.

Cet échangeur permet de mesurer des températures à différents endroits, à la fois l'eau froide et chaude.

L'échangeur est formé par deux tubes concentriques en cuivre. Le flux d'eau chaude à travers le tube intérieur et le flux d'eau froide à travers l'espace entre le tube intérieur et le tube extérieur.

Cet échangeur comprend deux portions égales de 500 mm chacune, dans lequel le transfert de chaleur se produit.

Longueur d'échange : L = 2 x 0,5 = 1 m.

Tube intérieur :

Diamètre intérieur : Dint = 16 • 10-³ m.

Diamètre extérieur : Dext = 18 • 10-³ m.

Epaisseur = 10-³ m.

Zone de transfert de chaleur interne : Ah = 0,0503 m².

Zone de transfert de chaleur externe : Ac = 0,0565 m².

Tube extérieur :

Diamètre intérieur : Dint = 26 • 10-³ m.

Diamètre extérieur : Dext = 28 • 10-³ m.

Epaisseur = 10-³ m.

Six les capteurs de température (de type "J") :

Trois sondes de température pour mesurer la température de l'eau froide :

À l'entrée.

À mi-chemin.

A la sortie.

Trois sondes de température pour mesurer la température de l'eau chaude :

À l'entrée.

À mi-chemin.

A la sortie.

Connexion facile avec l’Unité de Base et Service, “TIUS”.

Manuels : Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques Manuels.

TITC/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données  :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l'écran. Compatible avec les normes de l'industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

TITCA. Échangeur de Chaleur à Tube Concentrique Etendu pour TICC :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité réel.

Cet Échangeur de Chaleur à Tube Concentrique Etendu pour TICC nous permet d'étudier le transfert de chaleur entre l'eau chaude circulant à travers un tube intérieur et de l'eau froide circulant dans la région annulaire entre le tube intérieur et le tube extérieur.

Cet échangeur permet de mesurer des températures à différents endroits, à la fois l'eau froide et chaude.

TITCA est un TITC informatique plus sophistiqué car il a la longueur quadruple, fournissant une zone de transfert à quatre reprises, et sur laquelle les mesures de température sont prises dans trois différents points intermédiaires pour chaque fluide.

La zone de transfert de chaleur de l'échangeur est suffisante pour mettre en évidence les conditions typiques d'écoulement à contre-courant, où la sortie de l'eau glacée est plus chaude que la sortie d'eau chaude.

L'échangeur est formé par deux tubes concentriques en cuivre. Le flux d'eau chaude à travers le tube intérieur et le flux d'eau froide à travers l'espace entre le tube intérieur et le tube extérieur.

Cet échangeur comprend quatre sections égales, chacune 1.000 mm, dans lequel le transfert de chaleur se produit.

Longueur échangeur : L = 4x1 = 4 m.

Tube intérieur :

Diamètre intérieur : Dint = 16 • 10-³ m.

Diamètre extérieur : Dext = 18 • 10-³ m.

Epaisseur = 10-³ m.

Zone de transfert de chaleur interne : Ah = 0,0503 m².

Zone de transfert de chaleur externe : Ac = 0,0565 m².

Tube extérieur :

Diamètre intérieur : Dint = 26 • 10-³ m.

Diamètre extérieur : Dext = 28 • 10-³ m.

Epaisseur = 10-³ m.

Les capteurs de température dix (de type "J") :

Cinq capteurs de température pour mesurer la température de l'eau froide :

À l'entrée.

Dans différents points intermédiaires (3).

A la sortie.

Cinq capteurs de température pour mesurer la température de l'eau chaude :

À l'entrée.

Dans différents points intermédiaires (3).

A la sortie.

Connexion facile avec l' Unité de Base et Service, “TIUS”.

Manuels : Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques Manuels.

TITCA/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données  :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l'écran. Compatible avec les normes de l'industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

TIPL. Échangeur de Chaleur à Plaques pour TICC :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité réel.

Cet Échangeur de Chaleur à Plaques pour TICC permet l'étude de transfert de chaleur entre l'eau chaude et l'eau froide circulant à travers les canaux formés entre des plaques alternées parallèles.

Cet échangeur permet de mesurer la température à l'entrée et la sortie de l'échangeur, à la fois de l'eau froide et l'eau chaude.

Formée par des plaques en acier inoxydable ondulé. Il peut être retiré pour observer la structure.

Quatre raccordements pour l'entrée et la sortie de l'eau chaude et froide.

Débit maximum : 12 m³/h.

Pression de service maximale : 10 bar.

Température maximale : 100 °C

Température minimale : 0 °C

Nombre maximum de plaques : 20.

Capacité du circuit interne : 0,176  l.

Capacité de circuit externe : 0,22  l.

Zone : 0,32 m².

Quatre sondes de température (de type "J") :

Deux sondes de température pour mesurer la température de l'eau froide (entrée et sortie).

Deux sondes de température pour mesurer la température de l'eau chaude (entrée et sortie).

Connexion facile avec l' Unité de Base et Service, “TIUS”.

Manuels : Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques Manuels.

TIPL/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données  :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l'écran. Compatible avec les normes de l'industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

TIPLA. Échangeur de Chaleur à Plaques Etendu pour TICC :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité réel.

Cet Échangeur de Chaleur à Plaques Etendu pour TICC permet d'étudier le transfert de chaleur entre l'eau chaude et l'eau froide qui coule à travers des canaux alternatifs formés entre des plaques parallèles.

Cet Échangeur permet une mesure de température en différents points de l'échangeur.

Formée par des plaques en acier inoxydable ondulé. Il peut être retiré pour observer la structure.

Quatre raccordements pour l'entrée et la sortie de l'eau chaude et froide.

Débit maximum : 12 m³/h.

Pression de service maximale : 10 bar.

Température maximale : 100 °C.

Température minimale : 0 °C.

Nombre maximum de plaques : 20.

Capacité du circuit interne : 0,176  l.

Capacité de circuit externe : 0,22  l.

Zone : 0,32 m².

Les capteurs de température dix (de type "J") :

Cinq les capteurs de température pour mesurer la température de l'eau froide (entrée, sortie et des points intermédiaires).

Cinq les capteurs de température pour mesurer la température de l'eau chaude (entrée, sortie et des points intermédiaires).

Connexion facile avec l' Unité de Base et Service, “TIUS”.

Manuels : Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques Manuels.

TIPLA/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données  :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l'écran. Compatible avec les normes de l'industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

TICT. Échangeur de Chaleur à Coque et Tubes pour TICC :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité réel.

Cet Carter et Tube Échangeur de Chaleur pour TICC se compose d'une série de tubes à l'intérieur de l'échangeur de chaleur. L'eau chaude circule dans les tubes intérieur et l'eau de refroidissement circule à travers l'espace entre les tubes intérieur et le boîtier.

Des déflecteurs transversaux sont placés dans la coque pour guider l'eau froide afin de maximiser le transfert de chaleur.

Composé de tubes en acier inoxydable avec de l'eau chaude circulant à l'intérieur.

Quatre déflecteurs segmentés situés transversalement dans le boîtier.

Longueur d'échange de boîtier et chaque tube : L = 0,5 m.

Quatre le tube intérieur (21 tubes) :

Diamètre intérieur : Dint = 8 • 10-³ m.

Diamètre extérieur : Dext = 10 • 10-³ m.

Epaisseur = 10-³ m.

Zone de transfert de chaleur interne : Ah = 0,0126 m².

Zone de transfert de chaleur externe : Ac = 0,0157 m².

Logement :

Diamètre intérieur : Dint, c = 0,148 m.

Diamètre extérieur : Dext, c = 0,160 m.

Épaisseur = 6 • 10-³ m.

Sept capteurs de température (type "J") pour mesurer la température dans l'eau chaude et froide à différents points de l'échangeur.

Connexion facile avec l' Unité de Base et Service, “TIUS”.

Manuels : Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques Manuels.

TICT/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données  :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l'écran. Compatible avec les normes de l'industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

TIVE. Échangeur de Chaleur à Cuve Gainée pour TICC :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité réel.

Cet Échangeur de Chaleur à Cuve Gainée pour TICC permet l'étude de transfert de chaleur entre l'eau chaude qui circule dans une chemise et l'eau froide contenue dans le récipient.

Elle peut fonctionner avec une alimentation continue ou discontinue (le chauffage d'une masse constante de l'eau contenue dans un récipient).

L'échangeur permet de mesurer les températures à l'entrée et la sortie de celui-ci, à la fois l'eau froide et l'eau chaude.

Réservoir intérieur :

En acier inoxydable.

Volume  : 3,20  l.

Deux trop-pleins de longueur différente qui permettent l’évacuation d’eau de la cuve vers le haut permettant d’ajuster deux volumes de travail.

Chemise entourant le récipient à travers lequel circule l’eau chaude :

Fabriqué en méthacrylate.

Volume de la chemise  : 5,90 l.

Agitateur électrique.

Cinq les capteurs de température (de type "J") :

Trois sondes de température pour mesurer la température dans l'eau froide.

Deux sondes de température pour mesurer la température de l'eau chaude.

Connexion facile avec l' Unité de Base et Service, “TIUS”.

Manuels : Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques Manuels.

TIVE/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données  :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l'écran. Compatible avec les normes de l'industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

TIVS. Échangeur de Chaleur à Récipient avec Bobine pour TICC :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité réel.

Cet Échangeur de Chaleur à Récipient avec Bobine pour TICC permet l'étude de transfert de chaleur entre l'eau chaude circulant à travers une bobine et l'eau froide contenue dans le récipient.

Vous pouvez travailler avec des aliments ou du lot en continu.

Formé par un récipient en méthacrylate, volume  : 6 l.

Deux trop-pleins qui permettent la sortie d’eau de la cuve vers le haut permettant d’ajuster deux volumes de travail.

Enroulement de cuivre par circulation d'eau :

Dint = 4,35 mm.

Dext = 6,35 mm.

La longueur totale du tube formant la bobine : 1,5 m.

Agitateur électrique.

Cinq les capteurs de température (de type "J") :

Trois sondes de température pour mesurer la température dans l'eau froide.

Deux sondes de température pour mesurer la température de l'eau chaude.

Connexion facile avec l' Unité de Base et Service, “TIUS”.

Manuels : Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques Manuels.

TIVS/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données  :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l'écran. Compatible avec les normes de l'industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

TIFT. Échangeur de Chaleur à Ecoulement Turbulent pour TICC :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité réel.

Cet Échangeur de Chaleur à Ecoulement Turbulent pour TICC permet d'étudier le transfert de chaleur entre l'eau chaude circulant à travers un tube intérieur et de l'eau froide circulant dans la région annulaire entre le tube intérieur et le tube extérieur. Cet échangeur permet une mesure de température dans l'eau froide et l'eau chaude à des points différents.

Formé par deux tubes concentriques de cuivre avec de l'eau chaude circulant à travers le tube intérieur et de l'eau froide circulant à travers l'espace annulaire.

Cet échangeur comprend quatre portions égales de 500 mm chacune, dans lequel le transfert de chaleur se produit.

Longueur d'échange L = 4 x 0,5 = 2 m.

Tube intérieur :

Diamètre intérieur : Dint = 8 • 10-³ m.

Diamètre extérieur : Dext = 10 • 10-³ m.

Epaisseur = 10-³ m.

Zone de transfert de chaleur interne : Ah = 0,0377 m².

Zone de transfert de chaleur externe : Ac = 0,0471 m².

Tube extérieur :

Diamètre intérieur : Dint, c = 13 • 10-³ m.

Diamètre extérieur : Dext, c = 15 • 10-³ m.

Epaisseur = 10-³ m.

Les capteurs de température douze (de type "J") :

De l'eau froide à l'entrée ou à la sortie de l'échangeur.

De l'eau chaude à l'entrée de l'échangeur.

De l'eau froide entre la première et la seconde section de l'échangeur.

De l'eau chaude entre la première et la seconde section de l'échangeur.

De l'eau froide entre la deuxième et la troisième section de l'échangeur.

De l'eau chaude entre les deuxième et troisième tranches de l'échangeur.

De l'eau froide entre la troisième et la quatrième tranche de l'échangeur.

De l'eau chaude entre la troisième et la quatrième tranche de l'échangeur.

De l'eau froide à l'entrée ou à la sortie de l'échangeur.

De la sortie de l'échangeur d'eau chaude.

De la surface externe du tube interne à l'entrée de l'échangeur.

De la surface externe du tube interne à la sortie de l'échangeur.

Connexion facile avec l' Unité de Base et Service, “TIUS”.

Manuels : Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques Manuels.

TIFT/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données  :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l'écran. Compatible avec les normes de l'industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

TICF. Échangeur de Chaleur à Flux Croisés pour TICC :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité réel.

L'Échangeur de Chaleur à Flux Croisés pour TICC est conçu pour étudier le transfert de chaleur entre deux fluides dans une configuration à écoulement transversal.

Un courant d'eau chaude à partir de l'unité de base dans et hors d'un radiateur, disposé perpendiculairement à un flux d'air généré par un ventilateur.

L'échangeur de chaleur permet de mesurer les températures de l'air et de l'eau à l'entrée et à la sortie  échangeur.

Conduit rectangulaire 800 x 200 x 200 mm en polyméthylméthacrylate (PMMA).

Radiateur situé perpendiculairement à la conduite d'air.

Les ailettes du radiateur sont en aluminium et ont une surface de transfert de chaleur de 35 000 mm².

Ventilateur axial avec contrôle de la vitesse de l'ordinateur. Elle fournit une vitesse maximale de l'air de 3 m/s.

Quatre capteurs de température de type "J" pour mesurer entrée et de sortie des températures de l'eau et de l'air.

Capteur de vitesse pour mesurer la vitesse de l'air, intervalle : 0 – 4 m/s.

Deux vannes à boisseau sphérique.

Connexion facile avec l' Unité de Base et Service, “TIUS”.

Manuels : Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques Manuels.

TICF/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données  :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l'écran. Compatible avec les normes de l'industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

2 TICC/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle :

La Control Interface Box est commune pour les Éléments Requis (au moins un) (Non inclus).

Boîtier d'interface de contrôle comporte sur le panneau avant un diagramme de processus.

Les éléments de commande de l'unité sont contrôlés en permanence depuis l'ordinateur.

Visualisation simultanée depuis l'ordinateur de tous les paramètres intervenant dans le processus.

Calibration de tous les capteurs impliqués.

Représentation en temps réel des courbes des réactions du système.

Toutes les valeurs des actionneurs peuvent être modifiées à tout moment depuis le clavier, ce qui permet l'analyse des courbes et des réactions de l'ensemble du processus.

Les signaux sont protégés et filtrés pour éviter les interférences externes.

Le contrôle PID en temps réel avec la possibilité de modifier les paramètres PID à partir du clavier de l'ordinateur, à tout moment pendant le processus.

Le contrôle PID controle la marche/arrêt en temps réel pour les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Le contrôle PID en temps réel des paramètres intervenant simultanément dans le processus, basé sur la formule mathématique réelle du PID, avec la possibilité de changer les valeurs, à tout moment, des trois constantes de contrôle (constantes proportionnelles, intégrales et dérivées).

Contrôle ouvert permettant de modifier, à tout moment et en temps réel, les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Trois niveaux de sécurité, l'un mécanique dans l'unité, l'autre électronique avec l'interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.

3 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Commune pour les Éléments Requis (au moins un) (Non inclus).

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur.

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.

4 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

5 Manuels :

Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques Manuels.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Tubes Concentriques pour TICC (TITC) :

1.-  Bilan énergétique global dans l'échangeur de chaleur et étude des pertes.

2.-  Détermination de l'efficacité de l'échangeur. Procédé NTU.

3.-  Etude du transfert de chaleur dans des conditions d'écoulement à contre-courant et des conditions d'écoulement parallèles.

4.-  Débit d'influence dans le transfert de chaleur. calcul du nombre de Reynolds.

Possibilités pratiques supplémentaires :

5.-  Étalonnage des capteurs.

6.-  Etude de l'hystérésis du capteur de débit.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Tube Concentrique Etendu pour TICC (TITCA) :

7.-  Bilan énergétique global dans l'échangeur de chaleur et étude des pertes.

8.-  Détermination de l'efficacité de l'échangeur. Procédé NTU.

9.-  Etude du transfert de chaleur dans des conditions d'écoulement à contre-courant et des conditions d'écoulement parallèles.

10.-Influence du flux dans le transfert de chaleur. calcul du nombre de Reynolds.

Possibilités pratiques supplémentaires :

11.-Étalonnage des capteurs.

12.-Etude de l'hystérésis du capteur de débit.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Plaques pour TICC (TIPL) :

13.-Bilan énergétique global dans l'échangeur de chaleur et étude des pertes.

14.-Détermination de l'efficacité de l'échangeur. Procédé NTU.

15.-Etude du transfert de chaleur dans des conditions d'écoulement à contre-courant et des conditions d'écoulement parallèles.

16.-Influence du flux dans le transfert de chaleur. calcul du nombre de Reynolds.

Possibilités pratiques supplémentaires :

17.-Étalonnage des capteurs.

18.-Etude de l'hystérésis du capteur de débit.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Plaques Etendu pour TICC (TIPLA) :

19.-Bilan énergétique global dans l'échangeur de chaleur et étude des pertes.

20.-Détermination de l'efficacité de l'échangeur. Procédé NTU.

21.-Etude du transfert de chaleur dans des conditions d'écoulement à contre-courant et des conditions d'écoulement parallèles.

22.-L'influence de l'écoulement du transfert de chaleur. calcul du nombre de Reynolds.

Possibilités pratiques supplémentaires :

23.-Étalonnage des capteurs de débit.

24.-Etude de l'hystérésis du capteur de débit.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Coque et Tubes pour TICC (TICT) :

25.-Bilan énergétique global dans l'échangeur de chaleur et étude des pertes.

26.-Détermination de l'efficacité de l'échangeur. Procédé NTU.

27.-Etude du transfert de chaleur dans des conditions d'écoulement à contre-courant et des conditions d'écoulement parallèles.

28.-Débit influence dans le transfert de chaleur. calcul du nombre de Reynolds.

Possibilités pratiques supplémentaires :

29.-Étalonnage des capteurs.

30.-Etude de l'hystérésis du capteur de débit.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Cuve Gainée pour TICC (TIVE) :

31.-Bilan énergétique global dans l'échangeur de chaleur et étude des pertes.

32.-Détermination de l'efficacité de l'échangeur. Procédé NTU.

33.-Débit influence dans le transfert de chaleur. calcul du nombre de Reynolds.

34.-L'influence de l'agitation dans le récipient pour le transfert de chaleur dans une opération discontinue.

35.-Influence du volume d'eau dans le récipient pour le transfert de chaleur dans une opération discontinue.

Possibilités pratiques supplémentaires :

36.-Étalonnage des capteurs.

37.-Etude de l'hystérésis du capteur de débit.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Récipient avec Bobine pour TICC (TIVS) :

38.-Bilan énergétique global dans l'échangeur de chaleur et étude des pertes.

39.-Détermination de l'efficacité de l'échangeur. Procédé NTU.

40.-L'influence de l'écoulement du transfert de chaleur. calcul du nombre de Reynolds.

41.-L'influence de l'agitation dans le récipient pour le transfert de chaleur dans une opération discontinue.

42.-Influence du volume d'eau dans le récipient pour le transfert de chaleur dans une opération discontinue.

Possibilités pratiques supplémentaires :

43.-Étalonnage des capteurs.

44.-Etude de l'hystérésis du capteur de débit.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Ecoulement Turbulent pour TICC (TIFT) :

45.-Bilan énergétique global dans l'échangeur de chaleur et étude des pertes.

46.-Détermination de l'efficacité de l'échangeur. Procédé NTU.

47.-Etude du transfert de chaleur dans des conditions d'écoulement à contre-courant et des conditions d'écoulement parallèles.

48.-L'influence de l'écoulement du transfert de chaleur. calcul du nombre de Reynolds.

49.-Préparation des corrélations qui concerne le nombre de Nusselt pour le nombre de Reynolds et le nombre de Prandtl.

50.-Préparation des coefficients de transfert de chaleur pour la convection.

Possibilités pratiques supplémentaires :

51.-Étalonnage des capteurs.

52.-Etude de l'hystérésis du capteur de débit.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Flux Croisés pour TICC (TICF) :

53.-Introduction au concept de propriétés psychométriques.

54.-Effet de la différence de température du coefficient de transfert de chaleur.

55.-Familiarité avec les échangeurs de chaleur à flux croisés.

56.-Bilan énergétique global dans l'échangeur de chaleur et étude des pertes.

57.-Détermination de l'efficacité de l'échangeur (méthode NTU).

58.-L'influence de courants d'air et de l'eau dans le transfert de chaleur. Calcul du nombre de Reynolds.

Possibilités pratiques supplémentaires :

59.-Étalonnage des capteurs.

60.-Etude de l'hystérésis du capteur de débit.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

61.-De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

62.-Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés; etc, en temps réel.

63.-Le système de contrôle informatique avec SCADA et Contrôle PID permet une véritable simulation industrielle.

64.-Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

65.-Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

66.-Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

67.-Contrôle du processus de l'unité via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

68.-Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité.

- En utilisant PLC-PI, 19 autres exercices peuvent être effectués.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration Industrielle

6 PLC. Contrôle Industriel utilisant PLC (comprend le module PLC-PI plus Logiciel de Contrôle PLC-SOF) :

- PLC-PI. Module PLC :

Boîte métallique.

Schéma de principe sur le panneau avant du module.

Les entrées numériques (X) et les sorties (Y) : 16 entrées numériques. 14 sorties numériques.

Bloc entrées analogiques : 16 entrées analogiques.

Sorties analogiques d'un bloc : 4 sorties analogiques.

Écran tactile.

Panasonic PLC :

Haute vitesse de traitement de 0,32 microsecondes. Capacité du programme des mesures de 32 K. Compteur à grande vitesse. Régulation PID multi-points.

Panasonic modules entrées/sorties numériques et des entrées/sorties analogiques.

- TICC/PLC-SOF. Logiciel de contrôle PLC :

Toujours inclus avec l'offre PLC. Chaque échangeur de chaleur a son propre logiciel

Pratiques à faire avec PLC-PI :

1.-   Le contrôle du processus d'une équipe en particulier à travers la boîte d'interface de commande sans l'ordinateur.

2.-   Visualisation de toutes les valeurs des capteurs utilisés dans le processus d'une équipe particulière.

3.-   L'étalonnage de tous les capteurs inclus dans le processus d'une équipe particulière.

4.-   Le fonctionnement de tous les actionneurs impliqués dans le processus d'une équipe particulière.

5.-   Réalisation de différentes expériences, automatiquement, sans avoir devant l'ordinateur utilisé. (Cette expérience peut être décidée au préalable).

6.-  Simulation d'actions en dehors dans les cas n'existent pas d'éléments matériels. (Exemple : test de réservoirs complémentaires, complémentaires au processus d'étude du milieu industriel, etc.).

7.-   Utilisation générale et manipulation de l'automate.

8.-   Application de processus PLC pour l'équipe particulière.

9.-   Structure PLC.

10.- Réglage des entrées et sorties PLC.

11.- Options de configuration de l'automate.

12.- Langages de programmation PLC.

13.- Différents langages standards de programmation API (diagramme d'échelle (LD), texte structuré (ST), liste d'instructions (IL), Grafcet (SFC), bloc fonctionnel (FBD)).

14.- Nouvelle configuration et développement de nouveaux procédés.

15.- La gestion d'un processus établi.

16.- Affichage des résultats et des comparaisons avec l'unité particulier.

17.- Possibilité de créer de nouveaux processus liés à l'unité en particulier.

18.- PLC Exercices de programmation.

19.- Les demandes elles-mêmes en fonction des besoins de l'enseignant et l'élève PLC.

b) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

7 TICC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur  et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

8 TICC/FSS. Système de Simulation de Défauts.

Le Système de Simulation de Défaut (FSS) est un logiciel qui simule plusieurs défauts sur tout unité EDIBON contrôlé par ordinateur.

Le mode "DEFAUTS" consiste à provoquer une série de défauts dans le fonctionnement normal de l'unité. L'étudiant doit les trouver et les résoudre.

Il existe plusieurs types de défaillances, qui peuvent être incluses dans les blocs suivants :

Défauts affectant les mesures des capteurs :

- Un étalonnage incorrect est appliqué.

- Non-linéarité.

Défauts qui affectent les actionneurs :

- Changement de canal des actionneurs à un moment donné pendant l'exécution du programme.

- Réduction de la réponse d'un actionneur.

Échecs dans l'exécution des contrôles :

- Inversemment des contrôles ON/OFF.

- Réduction ou augmentation de la réponse totale calculée.

- L'action de certains contrôles est annulée.

Défauts on/off :

- Vous pouvez inclure différentes défaillances on/off.

c) Options de Expansions Multipuesto

9 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec un unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA et le contrôle PID d'EDIBON, connectés sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'équipment) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôlé par ordinateur avec SCADA et contrôle PID d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de :

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'équipe Interface de contrôle.

- Adaptation de l'équipe Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.