ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

El Intercambiador de Calor de Flujos Cruzados para TICB está diseñado para el estudio de la transferencia de calor entre dos fluidos en configuración de flujo cruzado.

Una corriente de agua caliente proveniente de la unidad base entra y sale de un radiador, colocado perpendicular a una corriente de aire generada por un ventilador.

El intercambiador de calor permite medir las temperaturas del aire y del agua a la entrada y salida del intercambiador.

Conducto rectangular de 800 x 200 x 200 mm fabricado en polimetilmetacrilato (PMMA).

Radiador ubicado de forma perpendicular al conducto de aire.

Las aletas del radiador están fabricadas en aluminio y poseen un área de transferencia de calor de 35000 mm².

Ventilador axial con control de velocidad desde la consola. Proporciona una velocidad de aire máxima de 3 m/s.

Cuatro sensores de temperatura tipo “J” para medir las temperaturas de entrada y salida del agua y del aire.

Anemómetro para medir la velocidad del aire.

Dos válvulas de bola.

Fácil conexión con la Unidad Base y de Servicio, “TIUSB”.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- TIUSB. Unidad Base y de Servicio (Común para todos los Intercambiadores de Calor disponibles tipo "TI..B").

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Este equipo cumple las siguientes funciones:

Calentamiento del agua.

Bombeo del agua caliente.

Variación del sentido de circulación del agua fría.

Medida de los caudales de agua fría y agua caliente.

Depósito de acero inoxidable (30 l), equipado con:

Resistencia eléctrica de calentamiento (3000 W) con termostato (70 ºC), para calentar el agua.

Sensor de temperatura (tipo “J”) para la medida de la temperatura del agua.

Interruptor de nivel para controlar el nivel de agua en el depósito.

Tapa de acero inoxidable para evitar el contacto con el agua caliente, provista de un orificio que permite la visualización del nivel de agua, e incluso poder rellenar el depósito.

Válvula de desagüe de agua.

Bomba centrífuga, rango: 0 – 3 l/min.

Dos medidores de caudal, uno para el agua caliente y otro para el agua fría, rango: 0,2 – 2 l/min.

Válvulas de control para el agua fría y el agua caliente.

Cuatro válvulas de bola, que dependiendo de la posición en que estén, nos permiten flujo paralelo o flujo contracorriente en el intercambiador.

Dos válvulas de bola para el control y vaciado del agua caliente de la unidad base.

Regulador de presión para evitar la introducción de demasiada presión en los intercambiadores, tarado a 0,6 bar.

Cuatro tubos flexibles para conectar con los diferentes intercambiadores.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Conector para el interruptor de nivel.

Conector para la resistencia de calentamiento.

Control de la resistencia de calentamiento (control de temperatura).

Interruptor del ventilador.

Regulador del ventilador.

Interruptor del agitador.

Conector para la bomba.

Interruptor de la bomba.

Dimensiones: Equipo: 1100 x 630 x 600 mm aprox. Peso: 20 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-Introducción al concepto de propiedades psicométricas.

2.-Efecto del diferencial de temperatura en el coeficiente de transferencia de calor.

3.-Familiarización con los intercambiadores de calor de flujo cruzado.

4.-Balance global de energía en el intercambiador de calor y estudio de pérdidas.

5.-Determinación de la eficiencia del intercambiador (método NTU).

6.-Influencia de las corrientes de aire y agua en la transferencia de calor. Cálculo del número de Reynolds.

Opcional

TICFB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.