EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Mai/2026
TIFCB
ÉCHANGEUR DE CHALEUR A COURANTS INVERSEES

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité. 
Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

Tunnel vertical en acier inoxydable de 1200 mm de longueur, de section rectangulaire (65 × 170 mm) et résistant à la corrosion.

Ouverture centrale rectangulaire de 200 × 150 mm dans le tunnel avec deux supports en acier inoxydable pour soutenir les plaques portant les différents échangeurs.

Bride de couplage élastique tunnel–ventilateur avec collier de serrage.

Ventilateur centrifuge avec variateur de vitesse ; plage de fonctionnement : 0 – 10 m/s.

Deux capteurs de température de type “J”.

Capteur de vitesse pour mesurer la vitesse de l’air, plage : 0 – 15 m/s.

Élément chauffant de diamètre 16 mm et longueur 80 mm (500 W) avec thermocouple de contrôle.

Wattmètre pour mesurer la puissance fournie par les éléments chauffants.

Éléments inclus :

Échangeur à tube unique : plaque interchangeable en téflon à surface plane avec perforation centrale pour installer l’élément chauffant à tube unique.

Échangeur à broches (multi-tubes) : plaque interchangeable en téflon avec 27 tubes fixes en PVC d’environ 16 mm de diamètre disposés en triangle équilatéral. Les tubes sont répartis sur six rangées et, près du centre de chacune, un tube amovible est présent. Celui-ci peut être remplacé par l’élément chauffant afin d’étudier l’influence des rangées de tubes adjacentes sur le transfert de chaleur de l’élément chauffant.

Console électronique :

    Boîtier métallique.

    Connexions pour les capteurs de température.

    Afficheur numérique pour les capteurs de température.

    Sélecteur des capteurs de température.

    Connexion pour le capteur de vitesse (mesure de la vitesse de l’air).

    Régulateur de vitesse du ventilateur.

    Afficheur numérique pour la vitesse de l’air.

    Régulateur de la résistance.

    Afficheur numérique de la température de contrôle de la résistance (ST-CON).

    Afficheur numérique du wattmètre.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

    - TIFCB/A. Échangeur de Transfert de Chaleur Local pour TIFCB.
Plaque interchangeable en téflon avec une perforation centrale de 40 mm de diamètre permettant de supporter l’élément de transmission directe de chaleur (TDC).

Commande moletée et graduée en téflon permettant de faire tourner le TDC de manière circonférentielle.

Élément chauffant de 16 mm de diamètre et 60 mm de longueur (500 W) avec thermocouple de contrôle.

Thermocouple de type “J” sur la surface en cuivre.
    - TIFCB/F. Échangeur de Chaleur à Tubes Ailettés pour TIFCB.
Plaque en téflon avec dix tubes en cuivre à surface ailetée. L’échangeur comporte quatre rangées de tubes ailetés, disposés en triangle équilatéral avec un espacement de 30 mm entre les centres. Près du centre de chaque rangée se trouve un tube aileté amovible. Celui-ci peut être remplacé par l’élément chauffant.

Élément chauffant de 16 mm de diamètre et 100 mm de longueur (500 W) avec thermocouple de contrôle.
Unité: - Dimensions: 900 x 450 x 2000 mm environ. - Poids: 100 kg environ.

Consola électronique: - Dimensions: 490 x 330 x 310 mm environ. - Poids: 10 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Recherche sur les processus de convection.

2.- Détermination du transfert de chaleur dans un échangeur à tube unique.

3.- Détermination du transfert de chaleur dans un échangeur à broches (multi-tubes).

4.- Détermination du transfert de chaleur moyen dans un échangeur à broches (multi-tubes).

5.- Déduction de la relation entre les nombres de Nusselt, Reynolds et Prandtl.

Possibilités pratiques avec l’élément additionnel recommandé TIFCB/A :

6.- Détermination de la relation existante entre le nombre de Nusselt et le nombre de Reynolds à l’aide de l’élément de transmission directe de chaleur.

7.- Détermination de la variation locale du coefficient de transfert de chaleur convectif à l’aide de l’élément de transmission directe de chaleur.

Possibilités pratiques avec l’élément additionnel recommandé TIFCB/F :

8.- Effet produit par les ailettes externes sur le processus de transfert de chaleur.

9.- Détermination du transfert de chaleur dans un échangeur à tubes ailetés.
Optionnel
TIFCB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

