ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Este Intercambiador de Calor de Placas Ampliado para TICB nos permite el estudio de la transferencia de calor entre el agua caliente y el agua fría que circulan por canales alternos formados entre placas paralelas.

Este Intercambiador permite la medida de temperaturas en diferentes puntos del intercambiador.

Formado por placas de acero inoxidable corrugadas. Se puede desmontar para observar su estructura.

Cuatro conexiones para la entrada y la salida de agua caliente y fría.

Caudal máximo: 12 m³/h.

Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Temperatura máxima de trabajo: 100 °C.

Temperatura mínima de trabajo: 0 °C.

Número máximo de placas: 20.

Capacidad del circuito interno: 0,176  l.

Capacidad del circuito externo: 0,22  l.

Área: 0,32 m² .

Diez sensores de temperatura (tipo “J”):

Cinco sensores de temperatura para medir la temperatura del agua fría (entrada, salida y puntos intermedios).

Cinco sensores de temperatura para medir la temperatura del agua caliente (entrada, salida y puntos intermedios).

Fácil conexión con la Unidad Base y de Servicio, “TIUSB”.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- TIUSB. Unidad Base y de Servicio (Común para todos los Intercambiadores de Calor disponibles tipo "TI..B").

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Este equipo cumple las siguientes funciones:

Calentamiento del agua.

Bombeo del agua caliente.

Variación del sentido de circulación del agua fría.

Medida de los caudales de agua fría y agua caliente.

Depósito de acero inoxidable (30 l), equipado con:

Resistencia eléctrica de calentamiento (3000 W) con termostato (70 ºC), para calentar el agua.

Sensor de temperatura (tipo “J”) para la medida de la temperatura del agua.

Interruptor de nivel para controlar el nivel de agua en el depósito.

Tapa de acero inoxidable para evitar el contacto con el agua caliente, provista de un orificio que permite la visualización del nivel de agua, e incluso poder rellenar el depósito.

Válvula de desagüe de agua.

Bomba centrífuga, rango: 0 – 3 l/min.

Dos medidores de caudal, uno para el agua caliente y otro para el agua fría, rango: 0,2 – 2 l/min.

Válvulas de control para el agua fría y el agua caliente.

Cuatro válvulas de bola, que dependiendo de la posición en que estén, nos permiten flujo paralelo o flujo contracorriente en el intercambiador.

Dos válvulas de bola para el control y vaciado del agua caliente de la unidad base.

Regulador de presión para evitar la introducción de demasiada presión en los intercambiadores, tarado a 0,6 bar.

Cuatro tubos flexibles para conectar con los diferentes intercambiadores.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Conector para el interruptor de nivel.

Conector para la resistencia de calentamiento.

Control de la resistencia de calentamiento (control de temperatura).

Interruptor del ventilador.

Regulador del ventilador.

Interruptor del agitador.

Conector para la bomba.

Interruptor de la bomba.

Dimensiones: Equipo: 1200 x 700 x 320 mm aprox. Peso: 25 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-Balance global de energía en el intercambiador y estudio de pérdidas.

2.-Determinación de la eficiencia del intercambiador. Método NTU.

3.-Estudio de la transferencia de calor en condiciones de flujo contracorriente y en condiciones de flujo paralelo.

4.-Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo del número de Reynolds.

Opcional

TIPLAB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.