SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Cette unité est commune pour les éléments requis (au moins un) (Non inclus).

Cet équipement assure les fonctions suivantes :

Chauffage de l’eau.

Pompage de l’eau chaude.

Direction de variation de circulation d’eau froide.

Mesures d’eau froide et chaude.

Réservoir en acier inoxydable (30  l), équipée de :

Chauffage électrique (3000 W) avec thermostat (70) pour l’eau de chauffage.

Capteur de température (type “J”) pour mesurer la température de l’eau.

Commutateur de niveau pour contrôler le niveau d’eau dans le réservoir.

Couvercle en acier inoxydable pour empêcher le contact avec l’eau chaude, muni d’un trou qui permet l’affichage du niveau d’eau, et même de remplir le réservoir.

Robinet de vidange de l’eau.

Pompe centrifuge, plage : 0 – 3  l/min.

Deux débitmètre, l’un pour l’eau chaude et un pour l’eau froide, plage : 0,25 – 6,5  l/min.

Vannes de contrôle pour l’eau froide et chaude.

Quatre vannes à boisseau sphérique qui, selon leur position, permettent l’écoulement parallèle ou à contre-courant dans l’échangeur.

Deux vannes à boisseau sphérique de commande et de vidange de l’eau chaude à partir de l’unité de base.

Régulateur de pression pour empêcher l’introduction d’échangeurs de pression trop, taré 0,6 bar.

Quatre flexibles souples pour se connecter.

Console électronique :

Commune pour les éléments requis (au moins un) (Non inclus).

Boîte métallique.

Connecteurs pour sondes de température.

Afficheur numérique pour sondes de température.

Sélecteur pour sondes de température.

Connecteur pour détecteur de niveau.

Connecteur pour la résistance de chauffage.

Contrôle de la résistance de chauffage (contrôle de la température).

Commutateur de ventilateur.

Régulateur de ventilateur.

Interrupteur de l'agitateur.

Connecteur pour la pompe.

Interrupteur de pompe.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est livré avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, mise en service, de sécurité, d’entretien et pratiques manuels.

Dimensions : Unité Base et Service : 1100 x 630 x 500 mm approx. Poid : 50 kg approx.

Console électronique : 490 x 330 x 310 mm approx. Poid : 10 kg approx.

Éléments Requis (au moins un) (Non inclus) :

TITCB. Échangeur de Chaleur à Tubes Concentriques pour TICB :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Cet Échangeur de Chaleur à Tubes Concentriques pour TICB permet d’étudier le transfert de chaleur entre l’eau chaude circulant à travers un tube intérieur et de l’eau froide circulant dans la région annulaire entre le tube intérieur et le tube extérieur.

Cet échangeur permet de mesurer des températures à différents endroits, à la fois l’eau froide et chaude.

L’échangeur est formé par deux tubes concentriques en cuivre. Le flux d’eau chaude à travers le tube intérieur et le flux d’eau froide à travers l’espace entre le tube intérieur et le tube extérieur.

Cet échangeur comprend deux portions égales de 500 mm chacune, dans lequel le transfert de chaleur se produit.

Longueur d’échange : L = 2 x 0,5 = 1 m.

Tube intérieur :

Diamètre intérieur : Dint = 16 • 10-³ m.

Diamètre extérieur : Dext = 18 • 10-³ m.

Epaisseur = 10-³ m.

Zone de transfert de chaleur interne : Ah = 0,0503 m².

Zone de transfert de chaleur externe : Ac = 0,0565 m².

Tube extérieur :

Diamètre intérieur : Dint = 26 • 10-³ m.

Diamètre extérieur : Dext = 28 • 10-³ m.

Epaisseur = 10-³ m.

Six les capteurs de température (de type “J”) :

Trois sondes de température pour mesurer la température de l’eau froide :

À l’entrée.

À mi-chemin.

A la sortie.

Trois sondes de température pour mesurer la température de l’eau chaude :

À l’entrée.

À mi-chemin.

A la sortie.

Connexion facile avec l’Unité Base et Service, “TIUSB”.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est livré avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, mise en service, de sécurité, d’entretien et pratiques manuels.

Dimensions : Unité : 1100 x 630 x 320 mm approx. Poid : 20 kg approx.

Console électronique : 490 x 330 x 310 mm approx. Poid : 10 kg approx.

TITCAB. Échangeur de Chaleur à Tube Concentrique Etendu pour TICB :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Cet Échangeur de Chaleur à Tube Concentrique Etendu pour TICB nous permet d’étudier le transfert de chaleur entre l’eau chaude circulant à travers un tube intérieur et de l’eau froide circulant dans la région annulaire entre le tube intérieur et le tube extérieur.

Cet échangeur permet de mesurer des températures à différents endroits, à la fois l’eau froide et chaude.

"TITCA" est un "TITC" informatique plus sophistiqué car il a la longueur quadruple, fournissant une zone de transfert à quatre reprises, et sur laquelle les mesures de température sont prises dans trois différents points intermédiaires pour chaque fluide.

La zone de transfert de chaleur de l’échangeur est suffisante pour mettre en évidence les conditions typiques d’écoulement à contre-courant, où la sortie de l’eau glacée est plus chaude que la sortie d’eau chaude.

L’échangeur est formé par deux tubes concentriques en cuivre. Le flux d’eau chaude à travers le tube intérieur et le flux d’eau froide à travers l’espace entre le tube intérieur et le tube extérieur.

Cet échangeur comprend quatre sections égales, chacune 1.000 mm, dans lequel le transfert de chaleur se produit.

Longueur échangeur : L = 4x1 = 4 m.

Tube intérieur :

Diamètre intérieur : Dint = 16 • 10-³ m.

Diamètre extérieur : Dext = 18 • 10-³ m.

Epaisseur = 10-³ m.

Zone de transfert de chaleur interne : Ah = 0,0503 m².

Zone de transfert de chaleur externe : Ac = 0,0565 m².

Tube extérieur :

Diamètre intérieur : Dint = 26 • 10-³ m.

Diamètre extérieur : Dext = 28 • 10-³ m.

Epaisseur = 10-³ m.

Les capteurs de température dix (de type “J”) :

Cinq capteurs de température pour mesurer la température de l’eau froide :

À l’entrée.

Dans différents points intermédiaires (3).

A la sortie.

Cinq capteurs de température pour mesurer la température de l’eau chaude :

À l’entrée.

Dans différents points intermédiaires (3).

A la sortie.

Connexion facile avec l’Unité Base et Service, “TIUSB”.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est livré avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, mise en service, de sécurité, d’entretien et pratiques manuels.

Dimensions : Unité : 1500 x 700 x 320 mm approx. Poid : 30 kg approx.

Console électronique : 490 x 330 x 310 mm approx. Poid : 10 kg approx.

TIPLB. Échangeur de Chaleur à Plaques pour TICB :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Cet Échangeur de Chaleur à Plaques pour TICB permet l’étude de transfert de chaleur entre l’eau chaude et l’eau froide circulant à travers les canaux formés entre des plaques alternées parallèles.

Cet échangeur permet de mesurer la température à l’entrée et la sortie de l’échangeur, à la fois de l’eau froide et l’eau chaude.

Formée par des plaques en acier inoxydable ondulé. Il peut être retiré pour observer la structure.

Quatre raccordements pour l’entrée et la sortie de l’eau chaude et froide.

Débit maximum : 12 m³/h.

Pression de service maximale : 10 bar.

Température maximale : 100 °C.

Température minimale : 0 °C.

Nombre maximum de plaques : 20.

Capacité du circuit interne : 0,176  l.

Capacité de circuit externe : 0,22  l.

Zone : 0,32 m².

Quatre sondes de température (de type “J”) :

Deux sondes de température pour mesurer la température de l’eau froide (entrée et sortie).

Deux sondes de température pour mesurer la température de l’eau chaude (entrée et sortie).

Connexion facile avec l’Unité Base et Service, “TIUSB”.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est livré avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, mise en service, de sécurité, d’entretien et pratiques manuels.

Dimensions : Unité : 1100 x 630 x 320 mm approx. Poid : 20 kg approx.

Console électronique : 490 x 330 x 310 mm approx. Poid : 10 kg approx.

TIPLAB. Échangeur de Chaleur à Plaques Etendu pour TICB :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Cet Échangeur de Chaleur à Plaques Etendu pour TICB permet d’étudier le transfert de chaleur entre l’eau chaude et l’eau froide qui coule à travers des canaux alternatifs formés entre des plaques parallèles.

Cet Échangeur permet une mesure de température en différents points de l’échangeur.

Formée par des plaques en acier inoxydable ondulé. Il peut être retiré pour observer la structure.

Quatre raccordements pour l’entrée et la sortie de l’eau chaude et froide.

Débit maximum : 12 m³/h.

Pression de service maximale : 10 bar.

Température maximale : 100 °C.

Température minimale : 0 °C.

Nombre maximum de plaques : 20.

Capacité du circuit interne : 0,176  l.

Capacité de circuit externe : 0,22  l.

Zone : 0,32 m².

Les capteurs de température dix (de type “J”) :

Cinq les capteurs de température pour mesurer la température de l’eau froide (entrée, sortie et des points intermédiaires).

Cinq les capteurs de température pour mesurer la température de l’eau chaude (entrée, sortie et des points intermédiaires).

Connexion facile avec l’Unité Base et Service, “TIUSB”.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est livré avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, mise en service, de sécurité, d’entretien et pratiques manuels.

Dimensions : Unité : 1200 x 700 x 320 mm approx. Poid : 30 kg approx.

Console électronique : 490 x 330 x 310 mm. approx. Poid : 10 kg approx.

TICTB. Carter et Tube Échangeur de Chaleur pour TICB :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Cet Carter et Tube Échangeur de Chaleur pour TICB se compose d’une série de tubes à l’intérieur de l’échangeur de chaleur. L’eau chaude circule dans les tubes intérieur et l’eau de refroidissement circule à travers l’espace entre les tubes intérieur et le boîtier.

Des déflecteurs transversaux sont placés dans la coque pour guider l’eau froide afin de maximiser le transfert de chaleur.

Composé de tubes en acier inoxydable avec de l’eau chaude circulant à l’intérieur.

Quatre déflecteurs segmentés situés transversalement dans le boîtier.

Longueur d’échange de boîtier et chaque tube : L = 0,5 m.

Quatre le tube intérieur (21 tubes) :

Diamètre intérieur : Dint = 8 • 10-³ m.

Diamètre extérieur : Dext = 10 • 10-³ m.

Epaisseur = 10-³ m.

Zone de transfert de chaleur interne : Ah = 0,0126 m².

Zone de transfert de chaleur externe : Ac = 0,0157 m².

Logement :

Diamètre intérieur : Dint, c = 0,148 m.

Diamètre extérieur : Dext, c = 0,160 m.

Épaisseur = 6 • 10-³ m.

Sept capteurs de température (type “J”) pour mesurer la température dans l’eau chaude et froide à différents points de l’échangeur.

Connexion facile avec l’Unité Base et Service, “TIUSB”.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est livré avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, mise en service, de sécurité, d’entretien et pratiques manuels.

Dimensions : Unité : 1100 x 630 x 400 mm approx. Poid : 30 kg approx.

Console électronique : 490 x 330 x 310 mm. approx. Poid : 10 kg approx.

TIVEB. Échangeur de Chaleur à Cuve Gainée pour TICB :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Cet échangeur de chaleur à Cuve Gainée pour TICB permet l’étude de transfert de chaleur entre l’eau chaude qui circule dans une chemise et l’eau froide contenue dans le récipient.

Elle peut fonctionner avec une alimentation continue ou discontinue (le chauffage d’une masse constante de l’eau contenue dans un récipient).

L’échangeur permet de mesurer les températures à l’entrée et la sortie de celui-ci, à la fois l’eau froide et l’eau chaude.

Réservoir intérieur :

En acier inoxydable.

Volume : 3,20  l.

Deux trop-pleins de longueur différente qui permettent l’évacuation d’eau de la cuve vers le haut permettant d’ajuster deux volumes de travail.

Chemise entourant le récipient à travers lequel circule l’eau chaude :

Fabriqué en méthacrylate.

Volume de la chemise : 5,90  l.

Agitateur électrique.

Cinq les capteurs de température (de type “J”) :

Trois sondes de température pour mesurer la température dans l’eau froide.

Deux sondes de température pour mesurer la température de l’eau chaude.

Connexion facile avec l’Unité Base et Service, “TIUSB”.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est livré avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, mise en service, de sécurité, d’entretien et pratiques manuels.

Dimensions : Unité : 1100 x 630 x 700 mm approx. Poid : 35 kg approx.

Console électronique : 490 x 330 x 310 mm approx. Poid : 10 kg approx.

TIVSB. Échangeur de Chaleur à Récipient avec Bobine pour TICB :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Cet Échangeur de Chaleur à Récipient avec Bobine pour TICB permet l’étude de transfert de chaleur entre l’eau chaude circulant à travers une bobine et l’eau froide contenue dans le récipient.

Vous pouvez travailler avec des aliments ou du lot en continu.

Formé par un récipient en méthacrylate, volume : 6  l.

Deux trop-pleins qui permettent la sortie d’eau de la cuve vers le haut permettant d’ajuster deux volumes de travail.

Enroulement de cuivre par circulation d’eau :

Dint = 4,35 mm.

Dext = 6,35 mm.

La longueur totale du tube formant la bobine : 1,5 m.

Agitateur électrique.

Cinq les capteurs de température (de type “J”) :

Trois sondes de température pour mesurer la température dans l’eau froide.

Deux sondes de température pour mesurer la température de l’eau chaude.

Connexion facile avec l’Unité Base et Service, “TIUSB”.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est livré avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, mise en service, de sécurité, d’entretien et pratiques manuels.

Dimensions : Unité : 1100 x 630 x 700 mm approx. Poid : 30 kg approx.

Console électronique : 490 x 330 x 310 mm approx. Poid : 10 kg approx.

TIFTB. Échangeur de Chaleur à Ecoulement Turbulent pour TICB :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Cet échangeur de chaleur à Ecoulement Turbulent pour TICB permet d’étudier le transfert de chaleur entre l’eau chaude circulant à travers un tube intérieur et de l’eau froide circulant dans la région annulaire entre le tube intérieur et le tube extérieur. Cet échangeur permet une mesure de température dans l’eau froide et l’eau chaude à des points différents.

Formé par deux tubes concentriques de cuivre avec de l’eau chaude circulant à travers le tube intérieur et de l’eau froide circulant à travers l’espace annulaire.

Cet échangeur comprend quatre portions égales de 500 mm chacune, dans lequel le transfert de chaleur se produit.

Longueur d’échange L = 4 x 0,5 = 2 m.

Tube intérieur :

Diamètre intérieur : Dint = 8 • 10-³ m.

Diamètre extérieur : Dext = 10 • 10-³ m.

Epaisseur = 10-³ m.

Zone de transfert de chaleur interne : Ah = 0,0377 m².

Zone de transfert de chaleur externe : Ac = 0,0471 m².

Tube extérieur :

Diamètre intérieur : Dint, c = 13 • 10-³ m.

Diamètre extérieur : Dext, c = 15 • 10-³ m.

Epaisseur = 10-³ m.

Les capteurs de température douze (de type “J”) :

De l’eau froide à l’entrée ou à la sortie de l’échangeur.

De l’eau chaude à l’entrée de l’échangeur.

De l’eau froide entre la première et la seconde section de l’échangeur.

De l’eau chaude entre la première et la seconde section de l’échangeur.

De l’eau froide entre la deuxième et la troisième section de l’échangeur.

De l’eau chaude entre les deuxième et troisième tranches de l’échangeur.

De l’eau froide entre la troisième et la quatrième tranche de l’échangeur.

De l’eau chaude entre la troisième et la quatrième tranche de l’échangeur.

De l’eau froide à l’entrée ou à la sortie de l’échangeur.

De la sortie de l’échangeur d’eau chaude.

De la surface externe du tube interne à l’entrée de l’échangeur.

De la surface externe du tube interne à la sortie de l’échangeur.

Connexion facile avec l’Unité Base et Service, “TIUSB”.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est livré avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, mise en service, de sécurité, d’entretien et pratiques manuels.

Dimensions : Unité : 1100 x 630 x 600 mm approx. Poid : 35 kg approx.

Console électronique : 490 x 330 x 310 mm approx. Poid : 10 kg approx.

TICFB. Échangeur de Chaleur à Flux Croisés pour TICB :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

L’Échangeur de Chaleur à Flux Croisés pour TICB est conçu pour étudier le transfert de chaleur entre deux fluides dans une configuration à écoulement transversal.

Un courant d’eau chaude à partir de l’unité de base dans et hors d’un radiateur, disposé perpendiculairement à un flux d’air généré par un ventilateur.

L’échangeur de chaleur permet de mesurer les températures de l’air et de l’eau à l’entrée et à la sortie  échangeur.

Conduit rectangulaire 800 x 200 x 200 mm en polyméthylméthacrylate (PMMA).

Radiateur situé perpendiculairement à la conduite d’air.

Les ailettes du radiateur sont en aluminium et ont une surface de transfert de chaleur de 35 000 mm².

Ventilateur axial avec contrôle de la vitesse de l’ordinateur (PC). Elle fournit une vitesse maximale de l’air de 3 m/s.

Quatre capteurs de température de type “J” pour mesurer entrée et de sortie des températures de l’eau et de l’air.

Capteur de vitesse pour mesurer la vitesse de l’air, intervalle : 0 – 4 m/s.

Deux vannes à boisseau sphérique.

Connexion facile avec l’Unité Base et Service, “TIUSB”.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est livré avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, mise en service, de sécurité, d’entretien et pratiques manuels.

Dimensions : Unité : 1100 x 630 x 600 mm approx. Poid : 20 kg approx.

Console électronique : 490 x 330 x 310 mm approx. Peso : 10 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Tubes Concentriques pour TICB (TITCB) :

1.-  Bilan énergétique global dans l’échangeur de chaleur et étude des pertes.

2.-  Détermination de l'efficacité de l'échangeur. Procédé NTU.

3.-  Etude du transfert de chaleur dans des conditions d'écoulement à contre-courant et des conditions d'écoulement parallèles.

4.-  Débit d'influence dans le transfert de chaleur. Calcul du nombre de Reynolds.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Tube Concentrique Etendu pour TICB (TITCAB) :

5.-  Bilan énergétique global dans l’échangeur de chaleur et étude des pertes.

6.-  Détermination de l'efficacité de l'échangeur. Procédé NTU.

7.-Etude du transfert de chaleur dans des conditions d'écoulement à contre-courant et des conditions d'écoulement parallèles.

8.-Influence du flux dans le transfert de chaleur. Calcul du nombre de Reynolds.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Plaques pour TICB (TIPLB) :

9.-Bilan énergétique global dans l’échangeur de chaleur et étude des pertes.

10.-Détermination de l'efficacité de l'échangeur. Procédé NTU.

11.-Etude du transfert de chaleur dans des conditions d'écoulement à contre-courant et des conditions d'écoulement parallèles.

12.-Influence du flux dans le transfert de chaleur. Calcul du nombre de Reynolds.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Plaques Etendu pour TICB (TIPLAB) :

13.-Bilan énergétique global dans l’échangeur de chaleur et étude des pertes.

14.-Détermination de l'efficacité de l'échangeur. Procédé NTU.

15.-Etude du transfert de chaleur dans des conditions d'écoulement à contre-courant et des conditions d'écoulement parallèles.

16.-L'influence de l'écoulement du transfert de chaleur. Calcul du nombre de Reynolds.

Pratiques à faire avec Carter et Tube Échangeur de Chaleur pour TICB (TICTB) :

17.-Bilan énergétique global dans l’échangeur de chaleur et étude des pertes.

18.-Détermination de l'efficacité de l'échangeur. Procédé NTU.

19.-Etude du transfert de chaleur dans des conditions d'écoulement à contre-courant et des conditions d'écoulement parallèles.

20.-Débit influence dans le transfert de chaleur. Calcul du nombre de Reynolds.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Cuve Gainée pour TICB (TIVEB) :

21.-Bilan énergétique global dans l’échangeur de chaleur et étude des pertes.

22.-Détermination de l'efficacité de l'échangeur. Procédé NTU.

23.-Débit influence dans le transfert de chaleur. Calcul du nombre de Reynolds.

24.-L'influence de l'agitation dans le récipient pour le transfert de chaleur dans une opération discontinue.

25.-Influence du volume d'eau dans le récipient pour le transfert de chaleur dans une opération discontinue.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Récipient avec Bobine pour TICB (TIVSB) :

26.-Bilan énergétique global dans l’échangeur de chaleur et étude des pertes.

27.-Détermination de l'efficacité de l'échangeur. Procédé NTU.

28.-L'influence de l'écoulement du transfert de chaleur. Calcul du nombre de Reynolds.

29.-L'influence de l'agitation dans le récipient pour le transfert de chaleur dans une opération discontinue.

30.-Influence du volume d'eau dans le récipient pour le transfert de chaleur dans une opération discontinue.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Ecoulement Turbulent pour TICB (TIFTB) :

31.-Bilan énergétique global dans l’échangeur de chaleur et étude des pertes.

32.-Détermination de l'efficacité de l'échangeur. Procédé NTU.

33.-Etude du transfert de chaleur dans des conditions d'écoulement à contre-courant et des conditions d'écoulement parallèles.

34.-L'influence de l'écoulement du transfert de chaleur. Calcul du nombre de Reynolds.

35.-Préparation des corrélations qui concerne le nombre de Nusselt pour le nombre de Reynolds et le nombre de Prandtl.

36.-Préparation des coefficients de transfert de chaleur pour la convection.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Flux Croisés pour TICB (TICF) :

37.-Introduction au concept de propriétés psychométriques.

38.-Effet de la différence de température du coefficient de transfert de chaleur.

39.-Familiarité avec les échangeurs de chaleur à flux croisés.

40.-Bilan énergétique global dans l’échangeur de chaleur et étude des pertes.

41.-Détermination de l'efficacité de l'échangeur (méthode NTU).

42.-L'influence de courants d'air et de l'eau dans le transfert de chaleur. Calcul du nombre de Reynolds.

Optionnel

TIUSB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur  et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.