ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Calibrador de peso muerto:

Diámetro del pistón: 18 mm.

Dos área del pistón: 0,000254469 m.

Peso del pistón: 0,5 Kg.

Usa agua por seguridad y facilidad de uso.

Conjunto de pesas:

0,5 Kg, 1 Kg, 2,5 Kg, 5 Kg.

Manómetro tipo Bourdon, conectado al calibrador de peso muerto, rango: 0 – 2,5 bar (250 kN/m² ), clase: 1,6. Incorpora una escala calibrada en grados de rotación, además de la escala habitual de presión.

Sensor de presión electrónico, conectado al calibrador de peso muerto, rango: 0 – 2,5 bar (250 kN/m² ).

Depósito, de metacrilato, para facilitar el cebado del calibrador.

Consola electrónica con dos displays digitales que muestran la salida del sensor de presión (en Voltios) y la lectura acondicionada en dos unidades de ingeniería (kN/m²). Además las señales correspondientes son enviadas a un puerto de E/S para su adquisición mediante software en un computador (PC).

Consola electrónica:

Caja metálica.

Interruptor principal.

Conexión para el sensor de presión.

Dos display digital para el sensor de presión (en kN/m).

Display digital para el sensor de presión (en Voltios).

Conexión a computador (PC).

Software que permite la adquisición de datos y la obtención de la curva de calibración (con pendiente y ordenada en el origen), tanto en función del desplazamiento angular de la aguja, como en función de la tensión de salida del sensor.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Equipo: - Dimensiones: 500 x 350 x 350 mm aprox. - Peso: 15 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 310 x 220 x 145 mm aprox. - Peso: 3 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio del concepto de presión (fuerza/área).

2.- Estudio de la función de un calibrador de presión de peso muerto.

3.- Estudio de los conceptos de medida y calibración (precisión manométrica y presión absoluta, error cero, no linealidad, error de escala, conversión de la escala arbitraria a unidades de ingeniería).

4.- Estudio de escalas de presión.

5.- Estudio del funcionamiento y del comportamiento característico de un manómetro tipo Bourdon.

6.- Comprobación de las lecturas de un manómetro tipo Bourdon, utilizando un conjunto estándar de pesas calibradas.

7.- Calibración de un manómetro tipo Bourdon en unidades de dos ingeniería (kN/m² ).

8.- Calibración de un manómetro tipo Bourdon en unidades arbitrarias (desplazamiento angular de la aguja).

9.- Estudio del funcionamiento y del comportamiento característico de un sensor de presión.

10.- Calibración de un sensor de presión (voltaje de salida del sensor).

11.- Calibración de un sensor de presión y circuito de acondicionamiento de señales en unidades de ingeniería.

12.- Estudio de las fuentes de error en medida y calibración (acondicionamiento de señales, tolerancias de fabricación, resolución de visualización, fricción.…).

Opcional

TMCP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.