ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Motor Stirling tipo alfa: Cilindro caliente y frío de acero inoxidable con pistones de bronce.

Dispositivo para controlar la llama del elemento calefactor, para taparla y para liberarla.

Lámpara de alcohol como elemento calefactor.

Sistema de frenado.

Generador eléctrico con una polea para convertir la energía mecánica generada en energía eléctrica. Equipado con una carga eléctrica y sistema de medida de corriente y voltaje.

Instrumentación:

Dos sensores de temperatura tipo “J”, uno en el cilindro caliente y otro en el cilindro frío.

Dos manómetros, uno en el cilindro caliente y otro en el cilindro frío, rango: -1 – 0,6 bar.

Sensor de velocidad (r.p.m), rango: 0 – 3000 r.p.m.

Dinamómetro para medir la fuerza, rango: 0 – 1 N.

Sensores de corriente y voltaje.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores de los sensores de temperatura. Display digital para los sensores de temperatura. Selector para los sensores de temperatura.

Conector para el sensor de voltaje. Display digital para el sensor de voltaje.

Conector para el sensor de corriente. Display digital para el sensor de corriente.

Conector para el sensor de velocidad. Display digital para el sensor de velocidad.

Interruptores para abrir y cerrar el dispositivo de llama.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Dimensiones: Equipo: 500 x 370 x 650 mm aprox. Peso: 35 kg aprox.

Consola electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio de la conversión de la energía calorífica-mecánica-eléctrica.

2.-  Estudio de la relación entre la diferencia de temperaturas de la máquina térmica y la velocidad generada.

3.-  Cálculo de la diferencia de temperaturas "umbral" que genera movimiento.

4.-  Estudio de la potencia mecánica en relación con la velocidad.

5.-  Estudio de la potencia eléctrica en relación con la velocidad.

6.-  Cálculo de la eficiencia mecánica.

7.-  Cálculo de la eficiencia eléctrica.

8.-  Medida de la velocidad (rpm).

9.-  Medida del par.

10.-Medida de la potencia eléctrica generada.

11.-Medidas de temperatura.

12.-Medidas de presión.

Opcional

TMSB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.