SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Moteur Alfa Stirling : cylindres chauds et froids en acier inoxydable et pistons en bronze.

Dispositif pour contrôler la flamme de l’élément chauffant, le couvrir et le libérer.

Lampe à alcool comme élément chauffant.

Système de freinage.

Générateur électrique avec poulie pour convertir l’énergie mécanique générée en énergie électrique. Équipé d’une charge électrique et système de mesure de courant et de tension.

Instrumentation :

Deux capteurs de température de type “J”, l’un dans le cylindre chaud et l’autre dans le cylindre froid.

Deux manomètres (manomètres), l’un dans le cylindre chaud et l’autre dans le cylindre froid, gamme : -1 – 0,6 bar.

Capteur de vitesse (rpm), portée : 0 – 3000 rpm.

Dynamomètre pour mesurer la force, plage : 0 – 1 N.

Capteurs de courant et de tension.

Console électronique :

Boîte métallique.

Connecteurs pour capteurs de température. Affichage numérique pour les capteurs de température. Sélecteur pour les capteurs de température.

Connecteur du capteur de tension. Affichage numérique du capteur de tension.

Connecteur du capteur de courant. Affichage numérique du capteur de courant.

Connecteur du capteur de vitesse. Affichage numérique du capteur de vitesse.

Permet d’ouvrir et de fermer le dispositif de flamme.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : Unité : 500 x 370 x 650 mm approx. Poid : 35 kg approx.

Console Électronique : 490 x 330 x 310 mm approx. Poids : 10 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude de la conversion thermique-mécanique-électrique.

2.- Etude de la relation entre la différence de température.

3.- Calcul de la différence de température "seuil" qui génère du mouvement.

4.- Etude de la puissance mécanique par rapport à la vitesse.

5.- Etude de la puissance électrique par rapport à la vitesse.

6.- Calcul de l’efficacité mécanique.

7.- Calcul de l’efficacité électrique.

8.- Mesure de la vitesse (rpm).

9.- Mesure du couple.

10.-Mesure de la puissance électrique générée.

11.-Mesures de température.

12.-Mesures de pression.

Optionnel

TMSB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.