ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Termómetro de resistencia de platino con instrumento digital: con este dispositivo se obtienen datos de voltaje o temperatura.

Termómetro termistor: utilizado para obtener datos de voltaje.

Termómetro bimetálico, rango: 0 – 120 °C.

Termómetro de presión de vapor, funciona siguiendo la relación entre la temperatura en un líquido y su presión de vapor, rango: 0 – 120 °C.

Termómetro de alcohol, temperatura máxima: 110 °C.

Higrómetro de bulbo húmedo y bulbo seco. El bulbo seco muestra la temperatura del aire y el bulbo húmedo la temperatura después de que se haya evaporado la humedad. Rango del termómetro de bulbo seco: 0 – 50 °C.

Baño termostático con regulador de potencia y protección por termostato, empleado para calentar el agua hasta el punto de ebullición y comprobar las temperaturas con distintos dispositivos de medición de temperatura, potencia: 600 W.

Termo: utilizado para alcanzar temperaturas cercanas a 0 °C y comprobar las temperaturas con distintos dispositivos de medición de temperatura, capacidad: 2  l.

Ventilador: utilizado para enfriar los termopares y el baño termostático, rango del caudal de aire: 86 m³/h, 2550 r.p.m.

Indicador de temperatura adhesivo. Cambia de color dependiendo de la temperatura. Esto es reversible, es decir, cambia de color aunque la temperatura disminuya.

Sensores de temperatura (para medir la temperatura a través del indicador de temperatura digital o directamente a través de un voltímetro):

Seis termopares tipo “K“.

Termopar tipo “J“.

Termopar tipo “T“.

Conexiones:

Conectores de cortocircuito: tres unidades para realizar configuraciones en paralelo/serie.

Termopares tipo “J“, “K“ y “T“: ocho conexiones.

Conexión con polarización conmutada.

Cuatro conexiones para configuración en paralelo.

Cuatro conexiones para configuración en serie.

Conexión para el termistor.

Conexión para el termómetro de resistencia de platino.

Interruptor selector para habilitar la conexión de hasta once sensores o circuitos de termopares a un display digital de temperatura.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manuales de prácticas.

- Dimensiones: 800 x 600 x 700 mm aprox. - Peso: 50 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinación de conceptos referentes a las escalas y mediciones de temperatura.

2.- Escalas de temperatura: termómetro de alcohol.

3.- Demostración de propiedades termométricas y comportamiento característico de diferentes sensores:

Efecto termoeléctrico de Peltier.

Efecto termoeléctrico de Seebeck.

Ley de los metales intermedios.

Ley de las temperaturas intermedias.

4.- Funcionamiento con diferentes dispositivos indicadores de temperatura:

Termómetro de presión de vapor.

Termómetro bimetálico.

Termómetro de bulbo seco y húmedo.

5.- Medición de la precisión, la sensibilidad y los errores de los distintos termómetros:

Termopar de medición directa.

Asociación de termopares en paralelo.

Asociación de termopares en serie.

6.- Respuesta dinámica:

Termómetro de resistencia de platino.

Termistor.

7.- Introducción a las técnicas de calibrado de cada sistema.

8.- Errores asociados a una conexión eléctrica incorrecta.

9.- Errores de calibración.

Opcional

TMT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.