ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

El equipo incluye tres tipos de toberas que se pueden cambiar de forma rápida y sencilla:

Convergente (cónica), con seis tomas de presión.

Convergente - divergente, con cinco tomas de presión, para una relación de presión de diseño de 0,25.

Convergente - divergente, con ocho tomas de presión, para una relación de presión de diseño de 0,1.

Dos válvulas de control para proporcionar un control preciso de la presión del aire tanto en la entrada como en la salida.

Dos manómetros de 100 mm de diámetro, con un rango de presión manométrica de 0 a 10 bar, para indicar las presiones de entrada y salida de aire.

Ocho manómetros de 63 mm de diámetro, con un rango de presión manométrica de -1 a 9 bar, para determinar la presión en los puntos de medición de las toberas.

Dos termómetros de 0 °C a 60 °C, para indicar la temperatura del aire antes y después de la tobera.

Caudalímetro de área variable para indicar el caudal de aire en condiciones estándar (se proporcionan factores de corrección para otras presiones y temperaturas).

Filtro de aire y un regulador de presión para proporcionar aire a presión constante, limpio y sin agua al equipo.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 800 x 500 x 850 mm aprox. - Peso: 50 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio del caudal en una tobera convergente - divergente.

2.- Estudio del caudal en una tobera convergente.

3.- Demostración visual del fenómeno de estrangulamiento.

4.- Demostración visual de la distribución de presión.

5.- Demostración visual de la contrapresión en la posición de recompresión.

6.- Determinación del efecto de la presión de entrada sobre el caudal másico con una contrapresión constante y comparación con las predicciones teóricas.

7.- Determinación del efecto de la contrapresión sobre el caudal másico.

8.- Observación de la distribución de presión en una tobera.

Otras posibilidades prácticas:

9.- Demostración visual de la subexpansión y sobreexpansión con recompresión.

10.- Investigación de la relación entre la presión de entrada y el caudal másico.

11.- Investigación de la relación entre la presión de salida y el caudal másico de una tobera convergente.

12.- Investigación de la relación entre la presión de salida y el caudal másico de una tobera convergente - divergente.

13.- Investigación de la distribución de presión en toberas convergentes y convergentes - divergentes cuando operan con diferentes relaciones de presión generales.

14.- Estudio del efecto de la temperatura del aire en la entrada y salida de las toberas.

Opcional

TPT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.