ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Equipo TPTV/1.5kW/CTS:

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Paneles transparentes para la protección del equipo ante fugas de vapor que permiten la visualización del funcionamiento del equipo.

Control local de la planta mediante sistema PLC-HMI empleando una pantalla táctil de 10,1’’, permitiendo a los usuarios tener una visión general de la planta y de las condiciones de operación

Equipos y tuberías con temperatura superior a 60 °C aislados térmicamente.

Depósito de admisión en acero inoxidable o similar.

Turbina:

Potencia: 0,5 - 1,5 kWe.

Condiciones de entrada: vapor recalentado: 11 bar; temperatura: 200 - 250 °C.

Condiciones de salida: vapor: 1 bar, temperatura: 95 - 100 °C.

Condensador:

80 - 100 kW.

Agua de refrigeración: temperatura < 35 °C.

Presión de trabajo: 1 bar.

Válvula de alivio en el generador de vapor: 12 bar.

Válvula proporcional controladora de velocidad de trabajo.

Válvulas solenoides para controlar las entradas y salidas del equipo.

Válvula de alivio en el circuito de vapor.

Instrumentación:

Cuatro sensores de presión, rango 0 - 16 bar.

Siete sensores de temperatura tipo “J”, rango: 0 - 500 °C.

Sensor de caudal tipo vortex para medición de caudal de vapor, rango: 0 - 200 kg/h.

Sensor de velocidad.

Vatímetro.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real y Control PID.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

CTS. Control desde computador y pantalla táctil.

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

Elementos requeridos (No incluidos):

- TPTV/1.5kW-WS. Descalcificador para TPTV/1.5kW/CTS.

Equipo de tratamiento de la dureza presente en el agua de red.

Resina de intercambio iónico.

Depósito de salmuera para la regeneración de la resina de intercambio iónico.

Presión de trabajo de 2 - 8 bar.

Temperatura de trabajo de 10 - 40 °C.

Sistema de válvulas que permiten modular la dureza del agua de salida.

Incluye kit de dureza del agua.

Válvulas solenoides para controlar las entradas y salidas del equipo.

Válvulas de desagüe.

- TPTV/1.5kW-CT. Torre de Refrigeración para TPTV/1.5kW/CTS.

Equipo de refrigeración construida en fibra de vidrio o similar.

Incluye depósito de agua.

Potencia de refrigeración de 80 - 100 kW.

Ventilador para forzar el paso del aire a la torre de refrigeración.

Material de relleno antibacteriano.

Sistema de bombeo de agua.

Válvulas solenoides para controlar las entradas y salidas del equipo.

Válvulas de desagüe.

Instrumentación:

Sensores de temperatura tipo “J”, rango: 0 - 500 °C.

Sensor de caudal de agua de refrigeración, rango 0 - 1000 l/min.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

- TPTV/1.5kW-SGA. Generador de Vapor Acuotubular para TPTV/1.5kW/CTS.

Caldera acuotubular de alta eficiencia energética y fácil mantenimiento.

Generación de vapor instantáneo.

Paneles transparentes para la protección del equipo ante fugas de vapor que permiten la visualización del funcionamiento del equipo.

Equipos y tuberías con temperatura superior a 60 °C aislados térmicamente.

Desagüe en la parte inferior que permite vaciar completamente el depósito.

Aislamiento exterior.

Presión de diseño: 12 bar.

Temperatura de diseño: 180 - 210 °C.

Potencia: 120 - 180 kW aprox.

Incluye sistema de bombeo para el trasiego del agua.

Separador de gotas.

Recalentador: 10 kW.

Incluye quemador de combustible líquido y/o gaseoso.

Presostato de operación y seguridad.

Control, programación y monitorización de variables de operación.

Válvula de seguridad de presión.

Válvulas solenoides para controlar las entradas y salidas del equipo.

Instrumentación:

Sensor de presión, rango: 0 - 16 bar.

Sensores de temperatura tipo “J”, rango: 0 - 500 °C.

Sensor de caudal de combustible, rango: 40 - 500 ml/min.

- TPTV/1.5kW-SGP. Generador de Vapor Pirotubular para TPTV/1.5kW/CTS.

Caldera pirotubular de alta eficiencia energética y fácil mantenimiento.

Tanque de 300 l aprox para almacenamiento de vapor.

Paneles transparentes para la protección del equipo ante fugas de vapor que permiten la visualización del funcionamiento del equipo.

Equipos y tuberías con temperatura superior a 60 °C aislados térmicamente.

Desagüe en la parte inferior que permite vaciar completamente el depósito.

Aislamiento exterior.

Presión de diseño: 12 bar.

Temperatura de diseño: 180 - 210 °C.

Potencia: 120 - 180 kW aprox.

Incluye sistema de bombeo para el trasiego del agua.

Separador de gotas.

Recalentador: 10 kW.

Incluye quemador de combustible líquido y/o gaseoso.

Presostato de operación y seguridad.

Control, programación y monitorización de variables de operación.

Válvula de seguridad de presión.

Válvulas solenoides para controlar las entradas y salidas del equipo.

Instrumentación:

Sensor de presión, rango: 0 - 16 bar.

Sensores de temperatura tipo “J”, rango: 0 - 500 °C.

Sensor de caudal de combustible, rango: 40 - 360 ml/min.

2 TPTV/1.5kW/CTS/CCSOF. Software de Control y Control PID + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Control PID analógico y digital. Menú para la selección del PID y del punto de consigna requeridos en todo el rango de trabajo.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

3 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

4 Manuales:

Este equipo se suministra con 7 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software de control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

*	Referencias de 1 a 4 son los items principales: TPTV/1.5kW/CTS + TPTV/1.5kW/CTS/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Estudio y análisis y del equipo antes de su puesta en marcha.

2.- Estudio, análisis y prueba del descalcificador.

3.- Estudio, análisis y prueba de la caldera.

4.- Estudio y análisis del ciclo Rankine.

Posibles prácticas adicionales:

5.- Calibración de sensores.

6.- Estudio, análisis y prueba de presión en el circuito.

7.- Estudio de las técnicas de control de presión y temperatura en una central térmica de vapor.

8.- Estudio y análisis del mantenimiento adecuado en una central térmica de vapor.

9.- Parada de una central térmica de vapor.

10.- Determinación del ratio agua-vapor requerido por la central.

11.- Estudio de la relación entre la potencia entregada a la red eléctrica y el caudal de vapor.

12.- Estudio de la relación entre la potencia entregada a la red eléctrica y la presión del vapor.

13.- Estudio de la relación de la potencia activa del generador en función del caudal de vapor en un circuito aislado (modo isla).

14.- Estudio de la relación de la potencia activa del generador en función de la presión de vapor en un circuito aislado.

15.- Estudio de la relación de la generación de potencia activa del generador en función de la presión de vacío en la salida de la turbina en un circuito aislado (modo isla).

16.- Estudio de las pérdidas de calor en tuberías.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

17.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

18.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

19.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA y Control PID permiten una simulación industrial real.

20.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

21.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

22.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

23.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo TPTV/1.5kW/CTS.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

5 TPTV/1.5kW/CTS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

6 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA y Control PID de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA y Control PID de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.