SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 Unité TPTV/1.5kW/CTS :

Structure en acier inoxydable.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Panneaux transparents pour protéger l’appareil et permettre à l’utilisateur d’observer son fonctionnement.

Des panneaux transparents protègent l’unité des fuites de vapeur et permettent de visualiser le fonctionnement de l’unité.

Contrôle local de l’usine via un système PLC-HMI utilisant un écran tactile de 10,1’’, permettant aux utilisateurs d’avoir une vue d’ensemble de l’usine et des conditions de fonctionnement.

Équipements et canalisations isolés thermiquement avec des températures supérieures à 60°C.

Réservoir d’admission en acier inoxydable ou similaire.

Turbine :

Puissance obtenue avec la chaudière fournie : 0,4 – 0,8 kWe.

Puissance maximale atteignable dans des conditions d’apport de vapeur plus important : jusqu’à 1,5 kWe.

Conditions d’entrée : vapeur surchauffée 11 bar, 200 – 250 °C.

Conditions de sortie : vapeur 1 bar, 95 – 100 °C.

Condenseur :

80 - 100 kW.

Eau de refroidissement : température < 35 °C.

Pression de service : 1 bar.

Soupape de décharge sur le générateur de vapeur : 12 bar.

Vanne proportionnelle contrôlant la vitesse de travail.

Électrovannes pour contrôler les entrées et sorties de l’unité.

Soupape de décharge dans le circuit de vapeur.

Instrumentation :

Quatre capteurs de pression, plage 0 - 16 bar.

Sept capteurs de température de type “J”, plage : 0 - 500 °C.

Capteur de débit de type vortex pour la mesure du débit de vapeur, plage : 0 - 200 kg/h.

Capteur de vitesse.

Wattmètre.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON.

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Éléments Requis (Non inclus) :

Requis : “TPTV/1.5kW-WS” et “TPTV/1.5kW-CT”. Parmi les autres éléments, au moins un est également requis.

- TPTV/1.5kW-WS. Unité de Désembouage pour TPTV/1.5kW/CTS.

Unité de traitement de la dureté de l’eau du réseau.

Résine échangeuse d’ions.

Bac à saumure pour la régénération des résines échangeuses d’ions.

Pression de service : 2 à 8 bars.

Température de fonctionnement 10 - 40 °C.

Un système de vannes permet de régler la dureté de l’eau de sortie.

Kit de dureté de l’eau inclus.

Électrovannes pour le contrôle des entrées et sorties de l’unité.

Vannes de vidange.

Dimensions : 1000 x 1000 x 1000 mm environ.

Poid: 50 kg environ.

- TPTV/1.5kW-CT. Unité de Tour de Refroidissement pour TPTV/1.5kW/CTS.

Système de refroidissement en fibre de verre ou similaire.

Réservoir d’eau inclus.

Puissance de refroidissement 80 - 100 kW.

Ventilateur pour forcer l’air dans la tour de refroidissement.

Matériau de remplissage antibactérien.

Système de pompage d’eau.

Électrovannes pour le contrôle des entrées et sorties de l’unité.

Vannes de vidange.

Instrumentation:

Capteurs de température de type “J”, plage : 0 - 500 °C.

Capteur de débit d’eau de refroidissement, plage 0 - 1000 l/min.

Dimensions : 1600 x 1000 x 3000 mm environ.

Poid : 200 kg environ.

- TPTV/1.5kW-SGA. Unité de Générateur de Vapeur Aquotubulaire pour TPTV/1.5kW/CTS.

Chaudière à tubes d’eau à haut rendement énergétique et facile d’entretien.

Générateur de vapeur instantanée.

Des panneaux transparents protègent l’unité des fuites de vapeur et permettent de visualiser le fonctionnement de l’unité.

Équipements et canalisations isolés thermiquement pour températures supérieures à 60 °C.

Une bonde de fond permet de vider complètement le réservoir.

Isolation extérieure.

Pression de conception : 12 bar.

Température de conception : 180 - 210 °C.

Puissance : 120 - 180 kW environ.

Comprend un système de pompage pour le transfert d’eau.

Séparateur de gouttes.

Surchauffeur : 10 kW.

Comprend un brûleur à combustible liquide et/ou gazeux.

Pressostat de fonctionnement et de sécurité.

Contrôle, programmation et surveillance des variables de fonctionnement.

Soupape de sécurité de pression.

Électrovannes pour le contrôle des entrées et sorties de l’unité.

Instrumentation :

Capteur de pression, plage : 0 - 16 bar.

Capteurs de température type “J”, plage de mesure : 0 - 500 °C.

Capteur de débit de carburant, plage de mesure : 40 - 500 ml/min..

Dimensions : 1200 x 1200 x 1800 mm environ.

Poid : 500 kg environ.

- TPTV/1.5kW-SGP. Unité de Générateur de Vapeur Pirotubulaire pour TPTV/1.5kW/CTS.

Chaudière à tubes de fumées à haut rendement énergétique et facile d’entretien.

Réservoir de stockage de vapeur d’environ 300 l.

Des panneaux transparents protègent l’équipement des fuites de vapeur et permettent de visualiser le fonctionnement de l’unité.

Équipements et canalisations isolés thermiquement avec des températures supérieures à 60°C.

Le drain de fond permet de vider complètement le réservoir.

Isolation extérieure.

Pression de conception : 12 bar.

Température de conception : 180 - 210 °C.

Puissance : environ 120 - 180 kW.

Comprend un système de pompage pour le transfert d’eau.

Séparateur de gouttes.

Surchauffeur : 10 kW.

Comprend un brûleur à combustible liquide et/ou gazeux.

Pressostat de fonctionnement et de sécurité.

Contrôle, programmation et surveillance des variables de fonctionnement.

Soupape de sécurité de pression.

Électrovannes pour le contrôle des entrées et sorties de l’unité.

Instrumentation :

Capteur de pression, plage : 0 - 16 bar.

Capteurs de température type “J”, plage de mesure : 0 - 500 °C.

Capteur de débit de carburant, plage de mesure : 40 - 360 ml/min.

Dimensions : 2500 x 1250 x 4250 mm environ.

Poid : 1200 kg environ.

2 TPTV/1.5kW/CTS/PLC. Contrôle et Surveillance :

Est un système composé d’une interface qui comprend des modules PLC tels que CPU, le module E/S numérique, le module E/S analogique, le module de communication, etc. et d’un boîtier de commande avec écran IHM.

Interface PLC :

Contrôleur PLC.

Modules d’E/S numériques :

Entrées numériques ; plage d’entrée de 0 V à 24 V.

Sorties numériques ; sortie relais.

Modules E/S analogiques :

Entrées analogiques ; résolution de 16 bits. Plage d’entrée -10 V à +10 V.

Sorties analogiques ; résolution de 16 bits. Plage de sortie -10 V à +10 V.

Connecteurs et ports de communication :

Connecteur Ethernet.

Connecteur USB.

La Interface PLC peut subir des modifications à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l’unité.

Boîtier de commande et écran HMI :

Écran IHM :

Écran tactile : analogique résistif.

Taille : 10”. 16 :9 TFT.

Résolution : 1024 x 600, WVGA.

Couleurs : 64 K.

Port Ethernet.

3 TPTV/1.5kW/CTS/CCSOF. Logiciel de Surveillance + Logiciel de Contrôle + Logiciel d’Acquisition de Données + Logiciel de Gestion des Données :

Le système SCADA est composé de quatre logiciels présentant les caractéristiques suivantes :

Le Logiciel de Surveillance permet de surveiller en temps réel les éléments de démarrage et d’arrêt, les conditions inattendues et l’évolution du processus. Si nécessaire, il agit sur le système et notifie à l’utilisateur les opérations incorrectes.

Le Logiciel de Contrôle permet de gérer plusieurs processus et variables en temps réel, soit manuellement, soit automatiquement. Différents types d’algorithmes de contrôle, tels que le contrôle PID, sont mis en œuvre en fonction du domaine d’étude.

Le Logiciel d’Acquisition de Données se concentre sur la mesure et le traitement des signaux de processus avec une très grande précision, en obtenant une réponse rapide et synchronisée du système. Un système d’étalonnage fait partie de ce logiciel pour ajuster les mesures du capteur.

Le Logiciel de Gestion des données stocke et représente les alarmes, les variables et l’évolution du processus en temps réel, soit sous forme graphique, soit sous forme numérique, comme des graphiques temporels ou des diagrammes de processus. Des rapports imprimables peuvent être générés ou des données historiques peuvent être téléchargées pour étudier les expériences en détail.

Le Logiciel est une architecture ouverte et flexible qui facilite l’accès à différents niveaux de travail pour les formateurs et les étudiants. Il est compatible avec le système d’exploitation Windows et les normes industrielles actuelles. L’interface graphique est intuitive et facile à utiliser.

4 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

5 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

*Références 1 à 5 sont les principaux éléments : TPTV/1.5kW/CTS + TPTV/1.5kW/CTS/PLC + TPTV/1.5kW/CTS/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

Des exercices pratiques guidés sont inclus dans cette unité :

1.-Etude et analyse de l’équipement avant sa mise en service.

2.-Etude, analyse et essai de l’adoucisseur d’eau.

3.-Etude, analyse et essai de la chaudière.

4.-Etude et analyse du cycle de Rankine.

Possibilités pratiques supplémentaires :

5.-Calibrage du capteur.

6.-Etude, analyse et essai de pression dans le circuit.

7.-Etude des techniques de contrôle de pression et de température dans une centrale thermique à vapeur.

8.-Etude et analyse de la maintenance appropriée dans une centrale thermique à vapeur.

9.-Arrêt d’une centrale à vapeur.

10.-Détermination du rapport eau-vapeur requis par l’installation.

11.-Etude de la relation entre la puissance délivrée au réseau électrique et le débit de vapeur.

12.-Etude de la relation entre la puissance délivrée au réseau électrique et la pression de la vapeur.

13.-Etude de la relation entre la puissance active du générateur et le débit de vapeur dans un circuit isolé (mode îlot).

14.-Etude de la relation entre la puissance active du générateur en fonction de la pression de vapeur dans un circuit isolé.

15.-Etude de la relation entre la production d’énergie active du générateur en fonction de la pression de vide à la sortie de la turbine dans un circuit isolé (mode îlot).

16.-Etude des pertes de chaleur dans les canalisations.